定州市东奥体育用品有限公司扩建项目

环境影响报告书

（报批公示稿）

建设单位：定州市东奥体育用品有限公司

评价单位：河北奇正环境科技有限公司

编制时间：二〇一九年九月

目  录

1概述	1

1.1任务由来及背景	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定相关情况	3

1.5项目关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6评价结论	7

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价原则	12

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选	12

2.4评价工作等级及评价范围	14

2.5评价标准	24

2.6环境功能区划	32

2.7环境保护目标与保护级别	32

3建设项目工程分析	35

3.1现有工程	35

3.2扩建工程概况	42

3.3 产品方案	44

3.4 原辅材料消耗	45

3.5 主要生产设备	47

3.6 生产工艺流程及产排污环节	47

3.7物料平衡	54

3.8公用工程	56

3.9污染源治理措施及达标排放分析	57

3.10清洁生产分析	71

3.11 扩建项目污染物排放汇总	72

3.12扩建工程完成后全厂情况总结	73

4区域环境概况	76

4.1自然环境现状调查	76

4.2环境质量现状监测与评价	80

4.3区域污染源	102

5施工期环境影响分析	105

6运营期环境影响预测与评价	106

6.1大气环境影响分析	106

6.2地表水环境影响分析	121

6.3地下水环境影响预测与评价	121

6.4声环境影响预测与评价	148

6.5固体废物影响分析	152

6.6土壤环境影响分析……………………………………………………………………..154

6.7 生态环境影响分析	157

7环境风险评价	158

7.1 评价依据	158

7.2 环境敏感目标概况	159

7.3 环境风险识别	160

7.4 环境风险分析	160

7.5 环境风险防范措施及应急要求	161

7.6 风险评价结论	163

8污染防治措施可行性分析	165

8.1废气防治措施可行性	165

8.2废水污染防治措施及其可行性论证	175

8.3噪声污染防治措施及其可行性论证	176

8.4固体废物污染防治措施及其可行性论证	177

8.5土壤环境保护措施及可行性论证……………………………………………………..178

9环境影响经济损益分析	181

9.1环境影响分析	181

9.2社会效益分析	181

9.3环境损益分析	181

9.4小结	184

10环境管理与监测计划	185

10.1环境影响评价制度与排污许可制衔接	185

10.2环境管理	186

10.3污染物排放管理要求	187

10.4环境监测计划	193

10.5排污口规范化	194

10.6环保“三同时”验收	197

11结论与建议	202

11.1结论	202

11.2建议	207

附图附件

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境关系及保护目标图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：大气环境质量现状监测布点图；

附图5：项目土壤质量、声环境质量现状监测布点图；

附图6：地下水监测布点图；

附图7：河北省生态红线图；

附件：

附件1：清风店人民政府关于本项目占地情况的说明；

附件2：现有工程环评批复；

附件3：现有工程验收意见；

附件4：排污许可证；

附件5：环境质量现状监测报告；

附件6：专家评审意见、专家组名单；

附件7：专家意见修改清单；

附件8：委托书；

附件9：项目基础信息表。

# 1概述

## 1.1任务由来及背景

定州市东奥体育用品有限公司位于定州市清风店镇清风店东街，成立于2011年8月11日，是一家从事包胶哑铃及健身器材生产的企业，现有生产能力为年产900吨包胶哑铃、600套健身器材。

2018年4月，定州市东奥体育用品有限公司委托中煤邯郸设计工程有限责任公司编制完成《年产900吨包胶哑铃、600套健身器材项目环境影响报告表》，2018年6月，取得定州市环境保护局关于本项目的审批意见（定环表【2018】25号），同意项目建设。2018年10月，项目通过专家组验收，形成《定州市东奥体育用品有限公司年产900吨包胶哑铃、600套健身器材项目竣工环境保护验收调查意见》，并完成了相关备案（验收意见见附件）。2019年7月，定州市东奥体育用品有限公司取得河北省排放污染物许可证（证书编号：PWD-139001-0071-19）。现有项目环保手续健全。

现有项目生产包胶哑铃主要是外购成品再生橡胶进行生产，随着国家大力倡导的全民健身计划的实施、居民健康意识的增强，体育用品产业迎来了快速发展期。为了满足日益增强的市场需求、进一步降低生产成本，定州市东奥体育用品有限公司拟投资45万元，建设定州市东奥体育用品有限公司扩建项目。拟建项目利用现有厂房，新增橡胶密炼机、橡胶开炼机进行橡胶炼化，年产600吨生胶片，生产的生胶片用于全厂包胶哑铃的生产；新增穿杆机生产哑铃杆；新增平板硫化机，扩大包胶哑铃的生产规模。扩建完成后，新增包胶哑铃产量900t/a，哑铃杆产量50t/a。同时对现有项目废气处理系统进行升级改造，改造完成后现有工程包胶哑铃硫化废气及本项目橡胶炼化废气、冷却废气、包胶哑铃硫化废气一同经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（P1）排放。

本项目投产后，全厂年产1800吨包胶哑铃、50吨哑铃杆、600套健身器材。

## 1.2项目特点

本项目为橡胶生产类项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C291橡胶制品业。项目工艺技术成熟先进、经济合理、符合清洁生产的理念，主要特点如下：

（1）项目在公司现有厂区内进行建设，不新增占地。利用现有厂房，不涉及土石方建设；

（2）项目厂房及其他配套辅助设施（如电力、供水、办公设施等）依托现有；

（3）项目采用石蜡油、环烷油作为橡胶填充油及软化剂，石蜡油具有挥发分少、闪点高、芳烃含量低等特点，可有效减少硫化剂的使用；环烷油具有饱和环状碳链结构，具有低倾点（反映油品低温流动性的好坏的参数之一，倾点越低，油品的低温流动性越好），高密度、高粘度、无毒副作用等特点，而且在它的环上通常还会连接着饱和支链，可以用多种橡胶作为增塑剂和填充操作油，以改善橡胶的可塑性和弹性，石蜡油和环烷油都为绿色油类产品；

（4）项目生产用热为电加热，不涉及燃煤和燃气等供热设备。

## 1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院关于《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，该项目应编制环境影响报告书。定州市东奥体育用品有限公司委托河北奇正环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。

公司在接受委托后，首先对工程设计资料等内容进行了研究和分析，在此基础上，环评单位工作人员进行了现场踏勘，并进行了资料收集。结合工程资料，根据国家有关环境保护法律法规的有关规定，分析判定建设项目规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性。

环评单位结合项目环境影响预测及评价结果和建设单位的公众参与说明，编制完成了《定州市东奥体育用品有限公司扩建项目环境影响报告书》（报审版）。

2019年9月10日，定州市东奥体育用品有限公司在定州市组织召开了《定州市东奥体育用品有限公司扩建项目环境影响报告书》专家评审会。根据专家评审会形成的专家意见，环评单位进行了认真修改和完善，现编制完成《定州市东奥体育用品有限公司扩建项目环境影响报告书》（报批公示稿）。

## 1.4分析判定相关情况

（1）相关产业政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类；且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类之列；项目建设符合国家和地方产业政策。

（2）相关法律法规符合性

项目对照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》及《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，符合相关要求。具体见表1.4-1。

表1.4-1    本项目与相关大气污染防治政策的符合性

| 环保政策 | 政策要求 | 本项目实际 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 | 推进挥发性有机物污染治理。 | ①项目位于定州市清风店镇清风店东街，为扩建项目，不属于新建。根据环保部关于“涉VOCs 排放的企业是否都要全部进驻产业园区”的回复：全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目为橡胶制品加工业，不属于涉高VOCs排放量的重点行业，不在要求进驻工业园区行业之列，项目建设符合要求。 ②扩建项目采用石蜡油、环烷油作为橡胶填充油及软化剂，为绿色油类产品； ③扩建项目橡胶炼化车间配料间含尘废气经密闭负压收集后，通过布袋除尘器处理，最后由15m高排气筒（P2）排放；炼胶、冷却、硫化等废气经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（P1）排放； ④项目采取车间密闭、加强操作管理，以减少VOCS无组织排放； ⑤项目已安装VOCs在线监测设备，并已于当地环保部门联网。 | 符合 |
| 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | ①新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； ②新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 |  | 符合 |
| 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》 | 实施挥发性有机物(VOCs)综合治理。 |  | 符合 |
| 《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》 | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 |  | 符合 |
| 《重点行业挥发性有机物削减计划通知》 | ①橡胶行业。推广使用石蜡油或其他绿色油类产品全面替代普通芳烃油；②鼓励企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术 改造，建立密闭式负压废气收集系统，并与生产过程同步运行。 |  | 符合 |
| 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 | 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理。 |  | 符合 |
| 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》 | 2019年底前，涉VOCs排放工业企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放；安装VOCs在线监测设备或超标报警装置；全省涉VOCs排放工业企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造。 |  | 符合 |
| 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 | 化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代；科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行；车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；安装在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 | 本项目使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，使用石蜡油、环烷油等绿色油品；项目非甲烷总烃全部收集后排放，冷却间密闭负压收集，其他采用局部集气罩收集，VOCs初始排放速率小于2千克/小时且集气罩控制风速大于0.3米/秒；企业已安装VOCs在线监测设备，并已于当地环保部门联网。 | 符合 |
| 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 | 完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。 | 员工盥洗废水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后，用于厂区泼洒抑尘，不外排；橡胶炼化设备冷却水循环使用，不外排。 | 符合 |
| 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》 | 坚持预防为主、保护优先、风险管控，突出重点区域、行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，严控新增污染、逐步减少存量，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用。 | 项目采取了分区防渗措施。 | 符合 |

根据《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》规定的要求，本项目不在进驻工业园区的行业之列。

因此，本项目可开展环境影响评价工作。

（3）“三线一单”符合性

①生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），项目位于定州市清风店镇清风店东街，本次扩建不涉及新增占地，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目对工程产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。估算结果满足相应环境质量标准，不会降低区域环境功能区划，不会对环境质量底线产生冲击。

③资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目供水、供电全部依托现有工程供水、供电设施，能够满足项目需求，能源消耗均未超出区域负荷上限。

④环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

项目对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类；且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰类之列；项目建设符合国家和地方产业政策。

综上所述，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。

经分析判定，本项目可开展环境影响评价工作。

## 1.5项目关注的主要环境问题及环境影响

扩建项目对环境的影响主要表现在运营期对大气环境、声环境以及固体废物的影响。

（1）废气：橡胶炼化车间配料废气、橡胶炼化废气（密炼、开炼）、包胶哑铃硫化废气以及车间未经收集的少量无组织排放废气等对大气环境的影响。

（2）噪声：噪声污染源为固定源，主要为密炼机、开炼机、平板硫化机、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在75~90dB(A)之间。

（3）固体废物：除尘灰、切割下脚料、废碱液、废活性炭及生活垃圾。

本次评价将运营期废气对大气环境的影响及环境保护措施作为重点内容。

## 1.6评价结论

项目建设符合国家及地方产业政策，符合相关规划和政策要求，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，建设单位公示期间未收到公众反对意见，满足总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

报告书编制过程中，得到定州市生态环境局和建设单位的大力支持，在此表示衷心感谢！

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年9月1日施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日施行。

### 2.1.2环境保护法规、部门规章

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，部令1号，2018年4月28日；

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令[2017]第682号，2017年10月1日；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，环保部公告2017年第43号；

- 《关于印发<京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》，环大气[2018]100号；

- 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，生态环境部，2019年6月26日；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》，环环评[2016]95号；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发[2018]22号；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《环境影响评价公众参与办法》，部令第4号，2019年1月1日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》，国家发改委2013年第21号令；

- 《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》，环保部公告2013第31号；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号；

- 《关于印发<全国地下水污染防治规划（2011-2020年）>的通知》，环发[2011]128号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月15日；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》，环大气[2017]121号；

- 《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》，河北省人民政府，2017年3月31日；

- 《河北省大气污染防治条例》河北省第十二届人民代表大会第四次会议，2016年3月1日；

- 《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，河北省人民政府，2017年3月31日；

- 《河北省地下水管理条例（修订）》，河北省人大常委会，2018年11月1日；

- 《河北省固体废物污染环境防治条例》，河北省第十二届人大常务委员会公告[2015]第47号；

- 《河北省环境保护条例》河北省第十届人大常务委员会公告[2005]第39号；

- 《河北省水污染防治条例》河北十三届人大常委会，2018年9月1日；

- 《关于加强重点工业挥发性有机物排放在线监控工作的通知》，冀环办函[2017]544号；

- 《河北省人民政府关于印发<河北省大气污染防治行动计划实施方案>的通知》，2013年9月12日；

- 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，冀政办发[2015]7号；

- 《关于印发<河北省水污染防治行动计划实施方案>的通知》，冀发[2015]28号；

- 《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，冀政[2012]24号；

- 《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》，冀环办发[2007]163号；

- 《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》，冀水资〔2017〕127号；

- 《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）；

- 《定州市大气污染防治总体实施方案》定州市人政府，2018年4月20日；

- 河北省委、河北省人民政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）；

- 河北省人民政府《关于印发<河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案>的通知》（冀政发[2017]3号）；

- 河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（冀水领办[2018]123号）；

- 《关于印发建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的通知（冀环办字函〔2017〕727号）；

- 《河北省水污染防治工作方案》，河北省人民政府，2016年2月22日；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发[2014]165号）；

- 《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》（冀环办[2013]22号）；

- 《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》（冀环办发〔2018〕23号）；

- 《定州市重污染天气应急预案》定州市大气污染防治工作指挥部办公室，2018年11月10日。

### 2.1.3环境影响评价相关规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

- 《国家危险废物名录》（2016.8.1）。

### 2.1.4其它文件

- 现有工程环评报告及审批意见；

- 环境质量现状监测报告；

- 项目环境影响评价工作的委托书；

- 建设单位提供的其他技术资料。

## 2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境产生的影响，结合项目生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1    环境影响因素分析一览表

| 环境因素 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 土地 | 景观 |
| 施工期 | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
| 营运期 | 物料运输及存储 | -1C | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
|  | 生产工艺过程 | -2C | -- | -1C | -1C | -- | -- | -- |
| 备注：①表中“+”表示正面影响，“-”表示负面影响。②表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。③表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.3-1可以看出，本项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为声环境，随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、地下水环境和声环境等方面。

### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次污染源评价因子，见表2.3-2。

表2.3-2  项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、H2S |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、色度、硫化物、石油类 |
|  | 污染源评价 | 耗氧量、色度、氨氮、SS |
|  | 影响评价 | 耗氧量、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，及pH、总铬、锌、阳离子交换量，共计49项 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 废包装材料、除尘灰、焊渣、废碱液、碱洗塔废渣、废活性炭、切割下脚料及生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险识别 | 硫磺、石蜡油、环烷油 |

## 2.4评价工作等级及评价范围

依据导则规定，结合该项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级。

### 2.4.1大气环境影响评价等级及评价范围

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按表2.4-1的分级判据进行划分。

表2.4-1    评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）估算模型参数

估算模型参数见表2.4-2。

表2.4-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | -- |
| 最高环境温度/°C |  | 41 |
| 最低环境温度/°C |  | -18.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

我国干湿情况划分图见图2.4-1。

图2.4-1  我国干湿情况划分图

（4）废气污染源参数

估算数值计算各污染物参数见表2.4-3、2.4-4。

表2.4-3   废气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数/m |  | 烟气温度/℃ | 烟气流速/（m/s） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 | H2S |
| 1 | 排气筒P1 | 115.072051 | 38.608612 | 53 | 15 | 0.6 | 80 | 25 | 0.02 | 0.01 | 0.027 | 0.0015 |
| 2 | 配料间排气筒P2 | 115.072083 | 38.608571 | 53 | 15 | 0.2 | 13.1 | 18 | 0.016 | 0.008 | -- | -- |

表2.4-4     废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | *面源起点坐标/o |  | 面源起点海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 有效排放高度/m | 与正北向夹角/ o | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 | H2S |
| 1 | 橡胶炼化车间 | 115.071988 | 38.608400 | 53 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.008 | 0.01 | -- |
| 2 | 包胶哑铃硫化车间 | 115.071836 | 38.608636 | 53 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0.00098 | 0.005 | 0.0001 |

注：*以面源西南角为起点。

（5）估算模型计算结果

本项目废气污染源的正常排放污染物最大Pmax和D10%估算模型计算结果见图2.4-2和图2.4-3。

图2.4-2    排气筒（P1）Pmax和D10%预测结果图

图2.4-3    配料间排气筒（P2）Pmax和D10%预测结果图

图2.4-4    橡胶炼化车间面源Pmax和D10%预测结果图

图2.4-5    包胶哑铃生产车间面源Pmax和D10%预测结果图

（6）评价等级确定

本项目大气环境影响评价定级判定见表2.4-5。

表2.4-5  大气评价等级估算结果一览表

| 序号 | 污染源 |  | 评价因子 | Ci(mg/m3) | Coi(μg/m3) | Pi(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒P1 |  | PM10 | 0.000209 | 450 | 0.05 | -- | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 | 0.000105 | 225 | 0.05 | -- | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.000282 | 2000 | 0.01 | -- | 三级 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.000016 | 10 | 0.16 | -- | 三级 |
|  | 配料间排气筒P2 |  | PM10 | 0.001476 | 450 | 0.33 | -- | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 | 0.000738 | 225 | 0.33 | -- | 三级 |
| 2 | 无组织废气 | 包胶哑铃生产车间 | TSP | 0.001597 | 900 | 0.18 | -- | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.008155 | 2000 | 0.41 | -- | 三级 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.000163 | 10 | 1.63 | -- | 二级 |
| 3 | 无组织废气 | 橡胶炼化车间 | TSP | 0.01993 | 900 | 2.21 | -- | 二级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.024913 | 2000 | 1.25 | -- | 二级 |
| 注：Ci污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，Pi污染物最大地面浓度占标率；D10%地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目Pmax最大值为橡胶炼化车间无组织排放的颗粒物，Cmax为0.01993mg/m3，Pmax值为2.21%＜10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目无需提级评价，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（7）评价范围

本项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，总面积25km2。

本项目位置

大气评价范围

王庄村

南阳村

东岗村

清风店镇

吴村

北太平庄村

北支合村

宿家佐村

西三路村

燕三路村

东三路村

南支合村

大三路村

胡房村

陈家佐村

古城镇

赤灰村

图2.4-6  评价范围示意图

### 2.4.2地表水环境影响评价等级

项目生产用水主要为橡胶炼化设备冷却水，循环使用，不外排；碱洗塔补充水，循环使用，废碱液作为危废暂存危废间，交由有资质单位处理；生活废水主要为员工盥洗废水，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。因此，本评价仅对地下水环境进行影响分析。

### 2.4.3地下水环境评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

①建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录N轻工，115橡胶加工行业，按地下水环境影响评价项目类别划分为II类。

②地下水环境敏感程度分级：项目占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；但评价区内分布分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属“较敏感”。

具体等级划分见表2.4-6。

表2.4-6    建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表

| 等级划分指标 | 建设项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目行业分类 | 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于目录N轻工，115橡胶加工行业，按地下水环境影响评价项目类别划分为II类。 | II类 |
| 地下水环境敏感程度 | 项目占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；但评价区内分布分散式居民饮用水水源，则本项目场地的地下水环境敏感程度属 “较敏感”。 | 较敏感 |
| 工作等级划分 |  | 二级 |

经以上分析，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表2中相关规定，地下水评价等级为二级。

③地下水环境影响调查的范围确定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，利用公式计算法确定，公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，取2；

K—渗透系数，12.56m/d；

I—水力坡度，1‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，0.20，无量纲。

根据计算5000天时，质点向下游迁移的距离为628m。结合区域水文地质条件、地下水流场和项目区位置判断，调查评价区还应包含重要的地下水环境敏感目标，因此确定地下水调查评价范围为东至宿家佐村—陈家庄村一线；西至清风店镇—太平庄村一线；北至赤灰村一线，南至东三路村一线。由此形成的调查区面积约为10.5km2(见图2.4-7)。

图2.4-7    地下水评价区范围图

### 2.4.4声环境评价等级及范围

（1）环境特征

项目位于定州市清风店镇清风店东街，按照声环境质量功能区划，该区域声环境执行2类。

（2）对周围环境影响

厂界200m范围内无对噪声有特别限制要求的村庄、学校等敏感目标，扩建项目建设前后，敏感点噪声增加值小于3dB(A)，且受影响人口不发生变化，不会对周围环境产生明显影响。

（3）评价等级及范围确定

综上分析，按照《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价级别划分原则，确定项目声环境影响评价级别为二级，评价范围为厂界外200m范围。

### 2.4.5环境风险评价等级及范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险评价等级划分依据见表2.4-7。

表2.4-7    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）风险评价等级划分确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018） 附录C对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.4-8    项目危险物质储存情况一览表

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | 单元内最大存在量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺储存间 | 硫磺 | 0.28 |
| 2 | 石蜡油、环烷油仓库 | 石蜡油 | 0.18 |
| 3 |  | 环烷油 | 0.6 |

表2.4-9    项目危险物质数量与临界量比值（Q）确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺 | 63705-05-5 | 0.28 | 10 | 0.028 | Q＜1 |
| 2 | 石蜡油 | -- | 0.18 | 2500 | 0.000072 |  |
| 3 | 环烷油 | -- | 0.6 | 2500 | 0.00024 |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.0283 |  |

由上表可知，本项目Q值划分为Q＜1。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分依据，本项目危险物质数量与临界量比重Q＜1，该项目环境风险潜势为I，则项目大气、地表水及地下水评价工作等级均划分为简单分析。

（3）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价范围确定依据，本项目大气环境风险评价范围为自项目边界外延500m的矩形区域；项目生活污水主要为员工盥洗废水，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排；地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

### 2.4.6生态评价工作等级及范围

本项目位于定州市清风店镇清风店东街，位于现有厂区内扩建，不新增占地，现有工程占地面积为2000m2≤2km2，所在区域不属于自然保护区、水源保护区等生态敏感区，为一般地区。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ 19-2011)，扩建项目只进行生态影响分析。

### 2.4.7土壤环境影响评价工作等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。本项目为橡胶生产类项目，属污染影响型。

（1）建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业—石油化工类”中“其他类”，属Ⅲ类项目。

（2）土壤环境影响评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，具体判别依据见表2.4-10。

表2.4-10  污染影响型土壤敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、 养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目永久占地2000m2，为小型项目。根据现场踏勘，项目周边主要为农田，则由表2.4-10可知，本项目土壤敏感程度为“敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，详见表2.4-11。

表2.4-11    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--” 表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，本项目为Ⅲ类中的小型项目，且土壤敏感程度为“敏感”，则根据表2.4-11可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内。

## 2.5评价标准

### 2.5.1环境质量标准

（1）环境空气

PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB12/1577-2012)二级标准；H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D。

（2）地下水

地下水监测因子石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准，其余监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（4）土壤环境

项目所在厂内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准。

表2.5-1  环境空气质量标准

| 项目 | 污染物 | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB12/1577-2012)二级标准 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |

表2.5-2  地下水环境质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |
|  | 色度 | ≤15 | 色度单位 |  |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐(以N计) | ≤20 | mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.02 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 钠 | ≤200 | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02 | mg/L |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | MPN/100ml |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准 |

表2.5-3   声环境质量标准

| 项目 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间60，夜间50 | dB(A) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |

表2.5-4   建设用地土壤污染风险筛选值

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准 |
|  | 镉 | 65 | mg/kg |  |
|  | 铬（六价） | 5.7 | mg/kg |  |
|  | 铜 | 18000 | mg/kg |  |
|  | 铅 | 800 | mg/kg |  |
|  | 汞 | 38 | mg/kg |  |
|  | 镍 | 900 | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 37 | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 | mg/kg |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 | mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 | mg/kg |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 | mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 | mg/kg |  |

### 2.5.2 污染物排放标准

（1）废气

①有组织废气

橡胶炼化车间配料、炼胶、冷却及包胶哑铃硫化、焊接等工序产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求；H2S和臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求。

②无组织废气

颗粒物无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6排放限值要求；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值要求；H2S和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准限值要求。具体标准值见表2.5-5。

表2.5-5  大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  | 基准排气量 （m3/吨胶） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 | 二级 |  |  |
| 排气筒（P1、P2） | 颗粒物 | 12 | 15m | -- | 2000 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 10 | 15m | -- | 2000 |  |
|  | H2S | -- | 15m | 0.33 | -- | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求 |
|  | 臭气浓度 | 2000无量纲 | 15m | -- | -- |  |
| 厂界 无组织 | 颗粒物 | 1.0 | -- |  | -- | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6现有和新建企业厂界无组织排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 | -- |  | -- | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值 |
|  | H2S | 0.06 | -- |  | -- | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准值 |
|  | 臭气浓度 | 20 | -- |  | -- |  |

（2）废水

项目废水主要为员工盥洗废水，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘。厂区泼洒抑尘用水水质标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准。标准值见表2.5-6。

表2.5-6    道路清扫用水水质标准一览表

| 序号 | 项目 | 水质标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 |
| 2 | 色/度≤ | 30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/NTU≤ | 10 |
| 5 | 溶解性总固体/（mg/L）≤ | 1500 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L)≤ | 15 |
| 7 | 氨氮/（mg/L)≤ | 10 |
| 8 | 阴离子表面活性剂/（mg/L) | 1.0 |
| 9 | 铁/(mg/L)≤ | -- |
| 10 | 锰/（mg/L)≤ | -- |
| 11 | 溶解氧/（mg/L)≥ | 1.0 |
| 12 | 总余氯（mg/L) | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群/（个/L) ≤ | 3 |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值见表2.5-7。

表2.5-7    噪声排放标准一览表

| 项目 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 昼间 | 70 | dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 夜间 | 55 | dB(A) |  |
| 运营期 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | 50 | dB(A) |  |

### 2.5.3污染物控制标准

（1）废气控制标准

非甲烷总烃无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的有关规定。根据生态环境部2019年6月26日发布的关于《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知要求，本项目为重点区域，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值，详见表2.5-8。

表2.5-8    厂区内VOCs无组织排放限值            单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限制含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）固体废弃物控制标准

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。

## 2.6环境功能区划

根据当地实际情况，评价区的环境功能区划分情况如下：

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量功能区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。

（2）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水主要使用功能为生活饮用水，工农业用水，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分规定，项目所在区域属于声环境功能区2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 2.7环境保护目标与保护级别

评价范围内无文物古迹，不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊生态敏感和重要生态敏感区。根据工程性质和区域环境特征综合考虑，确定主要保护对象和保护目标见表2.7-1~2.7-4，地下水环境保护目标见图2.7-5。

表2.7-1    环境空气保护目标一览表

| 环境 要素 | 名称 | 坐标/° |  | 功能 | 保护内容（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 北支合村 | 115.083075 | 38.607230 | 居住区 | 5400 | 二类区 | E | 580 |
|  | 陈家佐村 | 115.099983 | 38.601847 |  | 2068 | 二类区 | SE | 2288 |
|  | 南支合村 | 115.084469 | 38.599499 |  | 4935 | 二类区 | SE | 978 |
|  | 东三路村 | 115.086164 | 38.592254 |  | 1800 | 二类区 | SE | 1862 |
|  | 胡房村 | 115.103846 | 38.589906 |  | 4157 | 二类区 | SE | 2731 |
|  | 大三路村 | 115.071015 | 38.590644 |  | 2500 | 二类区 | S | 1596 |
|  | 燕三路村 | 115.065436 | 38.591650 |  | 1867 | 二类区 | SW | 1665 |
|  | 西三路村 | 115.057025 | 38.590879 |  | 1591 | 二类区 | SW | 2054 |
|  | 北太平庄村 | 115.058742 | 38.600539 |  | 1358 | 二类区 | SW | 1206 |
|  | 东岗村 | 115.041404 | 38.603390 |  | 2055 | 二类区 | SW | 2371 |
|  | 清风店镇 | 115.061574 | 38.607917 |  | 16572 | 二类区 | W | 343 |
|  | 吴村 | 115.051789 | 38.610130 |  | 8627 | 二类区 | W | 1425 |
|  | 古城镇 | 115.070243 | 38.619151 |  | 562 | 二类区 | NW | 1124 |
|  | 南阳村 | 115.054235 | 38.626125 |  | 2863 | 二类区 | NW | 2183 |
|  | 王庄村 | 115.044794 | 38.617809 |  | 1875 | 二类区 | NW | 2260 |
|  | 赤灰村 | 115.079255 | 38.617491 |  | 2048 | 二类区 | NE | 936 |
|  | 宿家佐 | 115.096250 | 38.613953 |  | 5128 | 二类区 | NE | 1813 |

表2.7-2  声环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

表2.7-3  风险保护目标一览表

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 距离风险源 | 功能 | 人数 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清风店镇 | 项目周围500m范围居民 |  |  | 1600 | 居民人身安全不受影响 |

表2.7-4  土壤环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护范围 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 | 厂区内 | -- | 建设用地 | 厂区占地范围内 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准 |

表2.7-5  地下水环境保护目标

| 保护目标 | 相对厂址 |  | 用途 | 取水层位 | 井深（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离（m） |  |  |  |  |
| 清风店镇 | W | 350 | 居民生活用水 | 第四系第Ⅲ、Ⅳ含水组 | 320 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 北支合村 | E | 590 |  |  | 280 |  |
| 南支合村 | SE | 980 |  |  | 300 |  |

图2.7-1    地下水敏感目标分布示意图

# 3建设项目工程分析

## 3.1现有工程

定州市东奥体育用品有限公司位于定州市清风店镇清风店东街，成立于2011年8月11日，是一家从事包胶哑铃及健身器材生产的企业，现有生产能力为年产900吨包胶哑铃、600套健身器材。

根据现有项目环评审批意见（定环表【2018】25号），现有项目属于未批先建，建设单位已按执法部门要求缴纳罚款，定州市东奥体育用品有限公司于2018年4月，委托中煤邯郸设计工程有限责任公司编制完成《年产900吨包胶哑铃、600套健身器材项目环境影响报告表》，2018年6月，取得定州市环境保护局关于本项目的审批意见（定环表【2018】25号），同意项目建设。2018年10月，项目通过专家组验收，形成《定州市东奥体育用品有限公司年产900吨包胶哑铃、600套健身器材项目竣工环境保护验收调查意见》，并完成了相关备案（验收意见见附件）。2019年7月，定州市东奥体育用品有限公司取得河北省排放污染物许可证（证书编号：PWD-139001-0071-19）。

现有项目环保手续健全。

### 3.1.1 现有工程概况

定州市东奥体育用品有限公司现有项目基本概况见表3.1-1。

表3.1-1  现有工程基本概况一览表

| 建设单位 | 定州市东奥体育用品有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设进度 | 已建成并通过验收 |  |
| 建设地点 | 定州市清风店镇清风店东街 |  |
| 建设规模 | 年产900吨包胶哑铃、600套健身器材 |  |
| 工程投资 | 项目总投资500万元 |  |
| 环保投资 | 环保投资30万元，占项目总投资的6% |  |
| 占地面积 | 2000m2 |  |
| 职工人数 | 16人 |  |
| 工作制度 | 年工作300天，采用白班8小时工作制度 |  |
| 主体工程 | 包胶哑铃生产车间 | 占地面积490m2，主要生产包胶哑铃 |
|  | 健身器材生产车间 | 占地面积170m2，主要生产建设器材 |
| 辅助工程 | 办公区 | 占地面积166m2，主要为日常办公 |
|  | 库房1 | 占地面积150m2，主要存储原辅料及待售成品 |
|  | 库房2 | 占地面积60m2，钢架结构，主要存储原辅料及待售成品 |
| 公用工程 | 供水 | 项目供水由清风店镇供水管网提供 |
|  | 供电 | 项目供电由清风店镇电网提供 |
|  | 供热 | 项目生产采用电加热，冬季采用空调取暖 |
| 环保工程 | 包胶哑铃硫化废气：集气罩（6个）+1套UV光氧催化装置+1根15m高排气筒（P1）。 |  |
|  | 建设器材生产车间废气：焊接烟气通过移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。 |  |
|  | 废水：主要为生活污水，员工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏，用于农田施肥。 |  |
|  | 噪声：采取设备基础减震、厂房隔音等措施。 |  |
|  | 固废：生产固废收集后外售，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。 |  |

### 3.1.2原辅材料及能源消耗

现有工程原辅料及能源消耗情况见表3.1-2。

表3.1-2   现有工程原辅料及能源消耗量一览表

| 序号 | 物料名称 |  | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料消耗 | 生胶片 | t/a | 300 | 外购 |
| 2 |  | 铁芯 | t/a | 600 | 外购 |
| 3 |  | 不同规格模具 | 套 | 158 | 循环使用 |
| 4 |  | 圆管 | t/a | 100 | 外购 |
| 5 |  | 焊丝 | t/a | 2 | 外购 |
| 6 | 能源消耗 | 电 | 万kWh/a | 18.43 | -- |
| 7 |  | 新水 | m3/a | 240 | -- |

### 3.1.3公用辅助工程

（1）给排水工程

现有工程给水由清风店镇供水管网提供。现有工程用水主要为生活用水，生活用水量为0.8m3/d。

现有工程生活污水主要为员工盥洗废水，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏，用于农田施肥，不外排。

现有工程水平衡图见图3.1-1。

图3.1-1  现有工程水平衡图       单位：m3/d

（2）供电

现有工程用电由清风店镇电网提供，年用电量为18.43万kWh/a。

（3）供热

现有工程生产用热为电加热，冬季采用空凋取暖。

### 3.1.4现有工程工艺流程及产排污节点

（1）包胶哑铃生产工艺流程及产排污节点

图3.1-2包胶哑铃生产工艺流程及产排污节点图

本项目包胶哑铃生产过程主要为：

将外购的生胶片在裁料板利用裁板机裁成不同尺寸的胶片，然后和铁芯放入不同的哑铃模具，将模具放入平板硫化机进行硫化。完成硫化后，再根据产品的不同要求将钻孔片在冲床的作用下固定在哑铃中心，最终利用打包机将包胶哑铃打包后入库待售。

表3.1-3    包胶哑铃生产排污节点表

| 类别 | 节点 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理情况及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 硫化工序 | 非甲烷总烃、H2S、恶臭 | 连续 | 集气罩（6个）+1套UV光氧催化装置+1根15m高排气筒排放 |
| 噪声 | N1~N5 | 平板硫化机、冲床、裁板机、打包机 | A声级 | 连续 | 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声 |
| 固废 | S1 | 下脚料 | 生胶片 | 间歇 | 收集后外售综合利用 |

（2）健身器材生产工艺流程及产排污节点

图3.1-3健身器材生产工艺流程及产排污节点图

本项目包胶哑铃生产过程主要为：

根据客户的不同要求定制不同的健身器材，本项目只对其进行机加工。外购的圆管在切割机上进行切割，切割完成后按照图纸经过钻床、车床加工，加工完成后对部件进行焊接，焊接完成后利用打包机打包入库代售。

表3.1-4    健身器材生产排污节点表

| 类别 | 节点 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放规律 | 处理情况及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2 | 切割工序 | 颗粒物 | 间歇 | 经移动式焊烟净化器处理后无组织排放 |
|  | G3 | 焊接工序 |  |  |  |
| 噪声 | N6~N10 | 切割机、等离子切割机、车床、钻床、折弯机、电焊机、二保焊、台钻、摇臂钻、砂轮机、打包机 | A声级 | 连续 | 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声 |
| 固废 | S2 | 切割下脚料 | 废弃圆管 | 间歇 | 收集后外售 |

### 3.1.5 现有工程污染源及达标情况

现有工程污染源及治理措施见下表。

表3.1-5    现有工程污染源及治理措施

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 排放情况 |  | 标准要求 |  | 达标 情况 | 执行标准 | 措施及排放去向 | 数据来源及报告编号 | 检测单位及监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率（kg/h） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高排放速率 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 有组织 | 包胶哑铃硫化车间 | 非甲烷总烃 | 3.75（去除效率75%） | 0.03 | 60 | -- | 达标 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求 | 集气罩+UV光氧化催化器+15m高排气筒（P1） | 定州市东奥体育用品有限公司监测报告（报告编号：河北众智检验（2018）09002号） | 河北众智环境监测技术有限公司，2018年9月1日 |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 0.426 | -- | -- | -- | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控浓度限值 | -- |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.01 | -- | -- | -- | 达标 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值要求 | -- |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 用于厂区泼洒抑尘，不外排 | -- | -- |
| 噪声 | 生产设备 |  | 东厂界 | 昼间：55.1 | / | 昼间≤60dB(A) | -- | 达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 定州市东奥体育用品有限公司监测报告（报告编号：河北众智检验（2018）09002号） | 河北众智环境监测技术有限公司，2018年9月1日 |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西厂界 | 昼间：54.7 |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南厂界 | 昼间：57.8 |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北厂界 | 昼间：56.4 |  |  | -- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 固废 | 项目固废均妥善处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.6 现有工程总量控制

（1）现有工程污染物排放情况

根据定州市东奥体育用品有限公司监测报告（报告编号：河北众智检验（2018）09002号），现有工程污染物排放情况见表3.1-6。

表3.1-6    现有工程主要污染物排放量一览表             单位：t/a

| 项目 | 废气 |  |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX | 非甲烷总烃 | H2S* | COD | 氨氮 |  |
| 现有工程 | 0.063 | 0 | 0 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |

注：*--现有工程环评未识别H2S，且验收报告无H2S监测数据，本表H2S排放量计算依据为：

根据《橡胶制品生产过程中废气污染物排放系数》（浙江环科环境咨询有限公司，施时亮，2016年）论文，美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中各类橡胶原料或轮胎部件进行测试得出了各类废气污染物排放系数，类比同类企业并参照测试结果可知，现有工程包胶哑铃硫化废气中H2S排放系数按20mg/kg计。根据原环评，现有工程生胶片硫化量为298.5t/a，则现有工程H2S产生速率为0.0037 kg/h，排放速率为0.0019 kg/h（去除效率以50%计）。

（2）现有工程总量控制指标

根据定州市环境保护局核发的项目排污许可证（PWD-139001-0071-19），项目许可排放污染物为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。

### 3.1.7 现有工程存在环保问题

（1）现有工程存在问题

根据现场踏勘及建设单位提供资料，现有工程环评、验收报告未对包胶哑铃硫化废气中的H2S、恶臭气体进行核算及提出相应的治理措施。

（2）整改措施

建设单位拟对现有工程废气处理设施进行升级改造，改造完成后，现有工程包胶哑铃硫化废气同本次扩建项目橡胶炼化废气（密炼、开炼）、冷却废气、包胶哑铃硫化废气一并经碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭吸附装置（新增）+15m高排气筒（P1，利旧）排放。

## 3.2扩建工程概况

本项目利用现有已建成厂房进行扩建，不涉及土建工程及设备拆除。扩建项目年产包胶哑铃900吨、哑铃杆50吨，扩建工程实施后，全厂年产1800吨包胶哑铃、50吨哑铃杆、600套健身器材。

### 3.2.1基本情况

（1）项目名称：定州市东奥体育用品有限公司扩建项目。

（2）建设单位：定州市东奥体育用品有限公司。

（3）建设性质：扩建。

（4）建设地点

项目选址位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为东经115°04'19.15"、北纬38°36'30.37"。本项目将现有健身器材生产车间从中间隔断，利用车间北侧部分改造成橡胶炼化车间生产生胶片；新增平板硫化机、穿杆机布置在现有包胶哑铃生产车间内。项目东侧、西侧和北侧均为农田，南侧隔水泥路为废弃厂房。距厂区最近的敏感点为西侧343m处的清风店镇。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。

（5）项目投资

本项目总投资为45万元，环保投资8.8元，占总投资的19.56%。

（6）项目占地

定州市东奥体育用品有限公司现有工程占地面积2000m2，占地不属于“双违”（违法占地、违章建筑），定州市清风店镇人民政府出具相关意见（出具的相关意见见附件）。本次扩建项目利用现有已建成车间进行生产，不新增占地。

（7）劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员14人，项目投产后全厂劳动定员30人，年工作300天，白班8h工作制。

（8）建设内容

项目利用现有厂房，配置密炼机、开炼机、平板硫化机、穿杆机等主要生产设备和配套设施。扩建项目主要建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  扩建项目主要建设内容一览表

| 类型 | 组成 |  |  | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 橡胶炼化车间 |  | 位于厂区的东侧，将现有健身器材生产车间中间隔断，北侧部分为本项目橡胶炼化车间，占地面积85m2，1层钢架结构，包括橡胶生产区、冷却间、小料储存区及配料间等。 |  |  | 利用现有健身器材车间改造 |
|  |  |  | 橡胶生产区 | 新增密炼机、开炼机等设备，进行橡胶炼化工序。 |  | 车间内新增 |
|  |  |  | 小料储存区 | 用于氧化锌、硬脂酸、促进剂等原料储存。 |  |  |
|  |  |  | 冷却间 | 用于开炼出来后的生胶片的冷却。 |  |  |
|  |  |  | 配料间 | 用于进行辅料称量的场所。 |  |  |
|  | 包胶哑铃生产车间 |  | 位于厂区北部，占地面积490m2，1层钢架结构，新增6台平板硫化机进行包胶哑铃的生产。 |  |  | -- |
|  |  |  | 哑铃杆生产区 | 位于包胶哑铃生产车间西南部，占地50m2，新增1台穿杆机，主要用于生产哑铃杆。 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 焊接区 | 位于哑铃杆生产区东侧，占地10m2，设有电焊机，焊接哑铃杆和包胶哑铃。 |  | 依托现有 |
| 辅助工程 | 库房2 |  | 石蜡油、环烷油仓库 | 1间，20m2，利用现有工程库房2进行改造，用于储存桶装环烷油、石蜡油。 |  | 利用现有改造 |
|  |  |  | 危废暂存间 | 1间，20m2，利用现有工程库房2进行改造，用于储存项目产生的危险废弃物。 |  |  |
|  |  |  | 硫磺储存间 | 1间，20m2，利用现有工程库房2，用于储存硫磺。 |  |  |
|  | 库房1 |  |  | 占地面积150m2，主要存储塑炼胶片、圆钢、把套等原辅料及待售成品。 |  | 依托现有 |
|  | 消防废水池（事故水池） |  |  | 1座，容积50m3，主要储存消防废水或事故废水，四周水泥硬化，并做防渗处理。 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 项目依托厂区现有供水设施，新鲜水用量为0.85m3/d，可以满足生产和生活的需要。 |  | 依托现有 |
|  | 供热 |  |  | 项目生产用热采用电加热，职工冬季生活采用空调取暖。 |  | 依托现有 |
|  | 供电 |  |  | 项目供电依托厂区现有供电设施，年用电量为60万kWh，可以满足项目生产、生活用电需求。 |  | 依托现有 |
| 环保 工程 | 废气治理 | 配料工序 | 配料间 | 密闭密闭负压收集 | 密闭密闭负压收集+布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放。 | 新增 |
|  |  | 炼胶工序 |  | 集气罩 | 碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置处理（利旧）+活性炭吸附装置（新增）+ 15m排气筒（P1，利旧）排放。 | 升级改造 |
|  |  | 冷却间 |  | 密闭密闭负压收集 |  |  |
|  |  | 硫化工序 | 平板硫化机 | 集气罩 |  |  |
|  | 废水治理 |  |  | 项目无生产废水产生，生活污水主要为员工盥洗废水，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。 |  | 新增1套一体化污水处理 |
|  | 噪声治理 |  |  | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等。 |  | -- |
|  | 固废治理 |  |  | 一般固废 | 废包装材料、除尘灰、切割下脚料，收集后回用到橡胶炼化过程，不外排。 | -- |
|  |  |  |  | 危废 | 废活性炭、废碱液、碱洗塔废渣分类收集后暂存危废间，交由有资质单位处置。 | -- |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集处理。 | 依托现有 |
|  | 防腐防渗 |  |  | ①环烷油、石蜡油仓库、消防废水池（事故水池）、危废间属于重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； ②旱厕、硫磺储存间属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行； ②生产车间、库房、办公区等区域属于简单防渗区，采取一般地面硬化。 |  | -- |

### 3.2.2总平面布置

本扩建项目完成后，项目厂区平面布置如下：

项目区大门在厂区南侧，包胶哑铃生产车间位于厂区的北侧，设有哑铃杆生产区及焊接区；橡胶炼化车间位于厂区东侧，内部按照工艺流程分为配料间、生产区、冷却间、小料储存区；健身器材生产车间位于橡胶炼化车间南侧；库房1位于厂区西侧；库房1南侧依次为环烷油、石蜡油仓库、硫磺储存间、危废间；办公区位于厂区南侧1处、健身器材生产车间南侧1处；消防废水池（事故水池）位于厂区西南角。整个厂区布局紧凑合理。项目总平面布置图见附图3。

## 3.3 产品方案

本项目扩建年生产600t生胶片，其中300t用于现有工程包胶哑铃原料，现有工程不再外购生胶片，300t用于扩建包胶哑铃生产；扩建工程年产包胶哑铃900t；利用外购的圆钢及把套新增年生产哑铃杆50t。扩建工程实施后全厂年产1800t包胶哑铃、50t哑铃杆、600套健身器材。扩建前后全厂产品方案一览表见表3.3-1。

表3.3-1   扩建前后全厂项目产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 扩建前生产规模 | 扩建生产规模 | 扩建后全厂生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生胶片 | -- | 600t/a | 600t/a | 用于包胶哑铃的生产，其中300t用于现有工程包胶哑铃的生产，300t用于扩建工程。 |
| 2 | 哑铃杆 | -- | 50 t/a | 50 t/a | 和包胶哑铃一同包装外售。 |
| 3 | 包胶哑铃 | 900 t/a | 900 t/a | 1800 t/a | 外售 |
| 4 | 健身器材 | 600套/a | -- | 600套/a | 生产规模不变 |

## 3.4 原辅材料消耗

### 3.4.1 原辅材料消耗

扩建项目原辅材料消耗见表3.4-1。

表3.4-1    扩建项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 贮存方式 | 年用量（t） | 最大存储量（t） | 运输方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑炼胶片 | 固态 | 袋装 | 165 | 3.5 | 汽车 | 库房 |
| 2 | 氧化锌 | 粉末状 | 袋装 | 4.2 | 0.3 | 汽车 | 小料储存区 |
| 3 | 硬脂酸 | 粉末状 | 袋装 | 2.2 | 0.2 | 汽车 |  |
| 4 | 重晶石粉 | 粉末状 | 袋装 | 400 | 0.5 | 汽车 |  |
| 5 | 促进剂TT | 粉末状 | 袋装 | 0.6 | 0.06 | 汽车 |  |
| 6 | 促进剂DM | 粉末状 | 袋装 | 3.5 | 0.35 | 汽车 |  |
| 7 | 石蜡油 | 液态 | 容器储存（15kg/桶） | 1.8 | 0.18 | 汽车 | 石蜡油、环烷油仓库 |
| 8 | 环烷油 | 液态 | 容器储存（15kg/桶） | 18 | 0.6 | 汽车 |  |
| 9 | 硫磺 | 固态 | 袋装 | 4.2 | 0.28 | 汽车 | 硫磺储存间 |
| 10 | 橡胶密炼专用袋 | 固态 | -- | 0.65 | 0.01 | 汽车 | 库房 |
| 11 | 铁芯 | 固态 | -- | 600 | 20 | 汽车 | 库房 |
| 12 | 钻孔片 | 固态 | 袋装 | 0.41 | 0.1 | 汽车 | 库房 |
| 13 | 圆钢 | 固态 | -- | 49 | 2 | 汽车 | 库房 |
| 14 | 把套 | 固态 | -- | 1 | 0.2 | 汽车 | 库房 |
| 15 | 焊丝 | 固态 | 袋装 | 0.1 | 0.1 | 汽车 | 库房 |

### 3.4.2 原辅材料性质

扩建项目原辅材料理化性质见表3.4-2。

表3.4-2    原辅材料特性一览表

| 名称 | 理化特性 |
| --- | --- |
| 塑炼胶片 | 以天然橡胶通过通过机械应力、热、氧等方式，制得的胶片，是橡胶由强韧的高弹性状态转变为柔软的塑性状态的过程。本项目使用的塑炼胶片塑炼过程未添加任何化学试剂，因此塑炼胶片需在进行炼化后才能用于包胶哑铃的生产。 |
| 石蜡油 | 无色半透明状液体，无味无臭。密度0.831～0.863g/cm3，闪点＞230℃。可溶于乙醚、石油醚、挥发油，可与多数非挥发性油混溶(不包括蓖麻油)，不溶于水和乙醇。对光、热、酸稳定，但长时间受热或光照会慢慢氧化。石蜡油低芳烃含量提高了橡胶的抗氧化降解性能、低挥发性有助于防止老化收缩，并且有利于改善制品的不良外观(如粗糙、有气泡)。 |
| 氧化锌 | 分子式ZnO，相对分子质量81.37，白色粉末、无臭、无味、无砂性。微溶于水和醇，溶于酸、碱、氯化铵和氨水中。熔点1975℃。 |
| 环烷油 | 环烷油是从环烷基原油中提炼出来的，具有饱和环状碳链结构，闪点：221℃，具有低倾点、高密度、高粘度、无毒副作用等特点，而且在它的环上通常还会连接着饱和支链。因为这种结构，使得环烷油与橡胶有良好增塑和互溶性，可以改善橡胶的可塑性和弹性。 |
| 硬脂酸 | 即十八烷酸，分子式C18H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和胶乳中广泛应用的硫化活性剂，也可用作增塑剂和软化剂。在生产合成橡胶过程中需加硬脂酸作乳化剂，在制造泡沫橡胶时，硬脂酸可作起泡剂，硬脂酸还可用作橡胶制品的脱模剂。 |
| 促进剂DM | 化学名称2、2'-二硫代二苯并噻唑，分子式：C14H8N2S4。白色或浅黄色针状晶体，相对密度1.50，熔点180℃，室温下微溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、丙酮、乙醇、乙醚等，不溶于水、乙酸乙酯、汽油及碱。毒性很小，不需要特别保护。但呈粉尘时有爆炸危险，遇明火可燃烧。在橡胶生产中有助于提高橡胶熔点，避免橡胶融化，同时与硫磺一起硫化时，分解出双基活性硫，促进橡胶分子进行交联。 |
| 促进剂TT | 中文别名：二硫化四甲基秋兰姆、促进剂TMTD、四甲基硫代过氧化二碳酸二酰、福美双、促进剂T、二硫化双(硫羰基二甲胺)、N，N’-四甲基二硫双硫羰胺、赛欧散。白色或淡黄色粉末，溶于苯、丙酮、氯仿，微溶于乙醇，不溶于水。无味无毒，但对呼吸道与皮肤有刺激作用。适用于天然胶、合成胶、胶乳，并可用作硫化剂。 |
| 硫磺 | 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块，分子式S。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为32.06，蒸汽压是0.13kPa，闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳，作为易燃固体，硫磺主要用于火柴、火药、橡胶、人造丝等。硫磺可使橡胶分子链起交联反应，使线形分子形成立体网状结构，可塑性降低，弹性强度增加。 |
| 重晶石粉 | 重晶石粉，又称硫酸钡粉，化学组成为BaSO4，晶体属正交（斜方）晶系的硫酸盐矿物。常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状或板状、粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。具3个方向的完全和中等解理，莫氏硬度3～3.5，比重4.5。板状晶体，硬度小，近直角相交的完全解理，密度大，遇盐酸不起泡。在炼胶过程中能提高橡胶的硬度、耐磨性及耐老化性。 |
| 橡胶密炼专用袋 | 用于装橡胶密炼过程中各种称量好的配料，然后投入密炼机中进行橡胶密炼，所用袋子的材质不会影响橡胶制品的质量，而且消除了粉尘飞扬，使称量和配比准确，同时，减少了有害物质对工人的侵害。 |

## 3.5 主要生产设备

扩建项目主要生产设备见表3.5-1。

表3.5-1    扩建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 台 | 1 | 新增，布置于橡胶炼化车间。 |
| 2 | 开炼机 | 台 | 1 | 新增，布置于橡胶炼化车间。 |
| 3 | 平板硫化机 | 台 | 6 | 新增，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 4 | 穿杆机 | 台 | 1 | 新增，布置于包胶哑铃生产车间，用于哑铃杆的生产。 |
| 5 | 裁料板 | 个 | 6 | 依托现有，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 6 | 裁料机 | 台 | 1 | 依托现有，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 7 | 电焊机 | 台 | 1 | 依托现有，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 8 | 打包机 | 台 | 1 | 依托现有，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 9 | 冲床 | 台 | 1 | 依托现有，布置于包胶哑铃生产车间。 |
| 10 | 模具 | 套 | 158 | 依托现有，生产不同规格的包胶哑铃，循环使用。 |

## 3.6 生产工艺流程及产排污环节

扩建项目主要包括扩建一套橡胶炼化设备年生产生胶片600t，新增平板硫化机年扩大包胶哑铃生产规模，新增穿杆机生产哑铃杆，并对现有项目有机废气处理设施进行升级改造。

### 3.6.1 橡胶炼化生产工艺流程

（1）配料工序

项目产品生产所需原料主要包括塑炼胶片、石蜡油、环烷油、袋装粉料（氧化锌、重晶石粉、促进剂TT、硬脂酸、硫磺、促进剂DM），均由汽车运至厂区后，由人工运至厂区相应原辅料储存区贮存，生产时袋装粉料由人工运至配料间配料称量。

项目各原辅材料配料工序均在密闭配料间完成，人工将小料（氧化锌、硬脂酸、促进剂DM、重晶石粉、促进剂TT）通过秤称量后装入橡胶密炼专用袋；环烷油、石蜡油在配料间称量后单独装入橡胶密炼专用袋，橡胶密炼专用袋材质不会影响橡胶制品的质量；塑炼胶片也在配料间进行称量。

本工序废气污染源主要为配料间配料称量过程中产生配料粉尘（G1），主要成分为颗粒物，配料间粉尘经密闭密闭负压收集后经布袋除尘器处理，由15m排气筒（P2）排放。噪声污染源主要为风机运行时产生的噪声（N1）。固体废物主要为废包装材料（S1），外售综合利用；除尘灰（S2），收集后回用于配料工序。

（2）炼胶工序

①密炼

密炼加工在密炼机内进行，无需进行加热，热源来自密炼机内物料与转子的剪切和摩擦作用。密炼机由密炼室、两个相对回转的转子、上顶栓、下顶栓、测温系统、冷却系统排料装置等组成。密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，物料受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升，粘度降低，增加了橡胶在配合剂表面的湿润性，使橡胶与配合剂表面充分接触。

上顶栓

下顶栓

转子

密炼机内壁

图3.6-1  密炼机内基本构造示意图

密炼工序采用人工投料，上顶栓打开后将塑炼胶片从加料口投入密炼机，炼胶1.5min后再打开上顶栓加入袋装小料（氧化锌、硬脂酸、重晶石粉等）并混炼1min，然后加入石蜡油、环烷油混炼5min。混炼过程中保持密炼温度＜130℃，整个密炼时间约15min，密炼结束前5min调整密炼温度＜110℃，加入硫化剂（硫磺、促进剂）密炼5min后打开排胶口排胶至开炼机的料仓内。

由于混炼过程为放热过程，为了防止橡胶焦化，密炼机采用间接冷却水循环系统控制混炼温度保持在60～100℃。冷却循环水用冷却塔（8m3）进行冷却，冷却水循环使用，不外排。

本工序废气污染源主要为密炼废气（G2），主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度，在密炼机上方设置集气罩收集废气，收集的废气经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（P1）排放。噪声污染源主要为密炼机等设备运行时产生的噪声（N2）。固体废物主要为废活性炭（S4）、废碱液（S5）、碱洗塔废渣（S6），暂存危废间，由有资质单位处置。

②开炼工序

开炼机主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒，前辊可作水平前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小相同，各以不同速度相对回转，胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而得到符合厚度要求的橡胶。

生产时，调整开炼机辊距，将经密炼机加工后的胶料由密炼机排胶口排至开炼机内的料仓中，开炼机料仓自动将胶料投到开炼机上包辊，采用间接循环冷却水控制辊筒温度，使温度保持在40℃～80℃，水经冷却塔（8m3）进行冷却，冷却水循环使用，不外排。经两异向向内旋转的辊筒进行辊压，使胶料呈片状均匀的分布在辊筒上，通过辊筒上部的翻胶装置将包裹在滚筒上的胶片隆起成团，然后随着辊筒转动，胶团不断进行辊压，重复辊压5次，得到符合厚度要求的胶片。

本工序废气污染源主要为开炼废气（G3），主要成分为非甲烷总烃、臭气浓度，在开炼机上方设置集气罩收集废气，经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（P1）排放。噪声污染源主要为开炼机等设备运行时产生的噪声（N3）。固体废物主要为废活性炭（S4）、废碱液（S5）、碱洗塔废渣（S6），暂存危废间，由有资质单位处置。

（3）胶片冷却

开炼完成后，胶片进入冷却间自然冷却。

本工序废气污染源主要为胶片冷却废气（G4），主要成分为非甲烷总烃、臭气浓度，冷却间冷却废气经密闭密闭负压收集后同密炼开炼废气一并经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（P1）排放。噪声污染源主要为风机设备运行过程中产生的噪声（N4）。固体废物主要为废活性炭（S4）、废碱液（S5）、碱洗塔废渣（S6），暂存危废间，由有资质单位处置。

### 3.6.2 包胶哑铃及哑铃杆生产工艺流程

（1）切割

通过橡胶炼化并冷却后的胶片由人工运输至包胶哑铃生产车间，然后根据包胶哑铃不同规格将胶片放在裁料板上利用裁料机将胶片裁成不同尺寸的小胶片。

本工序污染源主要为裁料机等设备运行过程中产生的噪声（N5）及切割下脚料（S3），主要为生胶片，可直接回用于橡胶炼化过程。

（2）注入模具

将裁剪好的小胶片和外购的铁芯放入不同规格的模具中。

本工序污染源主要为注入模具过程中产生的噪声（N6）。

（3）平板硫化

橡胶炼化车间生产出来的胶片为生橡胶，生橡胶受热变软，遇冷变硬、发脆，不易成型，且容易磨损和老化。为改善生橡胶上述缺点，生产上要对生橡胶进行硫化，在一定条件下，使生橡胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能，这个过程称为橡胶硫化。按硫化条件可分为冷硫化、室温硫化和热硫化三类，其中热硫化为常用的硫化工艺，即通过加热的方式使橡胶硫化。本项目使用平板硫化机采用热硫化方式对包胶哑铃上的胶片进行硫化。

本项目采用柱式平板硫化机进行硫化，柱式平板硫化机是各种橡胶模型制品及非模型制品的主要成型设备。具有结构简单、压力大、适应性广、效率高等特点，该机型可根据实际使用要求，将热板间距和锁模力随意调整大小。

生产时，将模具放入平板硫化机中对哑铃上的橡胶进行硫化，硫化完成后退去模具，模具生产过程中循环使用。

本工序废气污染源主要为包胶哑铃硫化废气（G5），主要成分为非甲烷总烃、H2S、臭气浓度，在平板硫化机上方设置集气罩收集废气，经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（P1）排放。噪声污染源主要为平板硫化机设备运行过程中产生的噪声（N7）。固体废物主要为废活性炭（S4）、废碱液（S5）、碱洗塔废渣（S6），暂存危废间，由有资质单位处置。

（4）冲床

包胶哑铃硫化工序完成后，利用冲床将外购钻孔片固定在包胶哑铃中心圆孔。

本工序污染源主要为冲床设备运行过程中产生的噪声（N8）。

（5）哑铃杆生产

将外购把套利用穿杆机套在圆钢上制得哑铃杆。

本工序污染源主要为穿杆机设备运行过程中产生的噪声（N9）。

（6）焊接

将哑铃杆焊接在包胶哑铃上，利用电焊机进行焊接。

本工序废气污染源主要为焊接烟尘（G6），主要成分为颗粒物，通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。噪声污染源主要为电焊机设备运行过程中产生的噪声（N10）。固体废物主要为焊渣（S7）、除尘灰（S8），统一收集后外售综合利用。

（7）打包入库

将焊接好的包胶哑铃和哑铃杆一起利用打包机打包后入库待售。

本工序污染源主要为打包机设备运行过程中产生的噪声（N11）。

扩建项目生产工艺流程及排污节点见图3.6-2，扩建项目主要排污节点一览表见表3.6-1。

15m排气筒（P1，利旧）

S2

15m排气筒（P2）

S4、S5、S6

N1

密闭配料间

布袋除尘器

碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭吸附装置（新增）

密闭负压收集

油料

(环烷油、石蜡油 )

G1

塑炼胶片

称量配料

称量配料

N2

N4

G2

粉料(氧化锌、重晶石粉、促进剂TT、硬脂酸、硫磺、促进剂DM)

集气罩

S1

称量配料

密炼

N3

G3

集气罩

开炼

密闭负压收集

G4

冷却

S3、N5

切割

N6

注入模具

N7

G5

集气罩

平板硫化

N8

冲床

包胶哑铃

S7、S8、N10

N9

车间内排放

哑铃杆生产

G6

移动式焊烟净化器

焊接

N11

图  例

G   废 气

N   噪 声

S   固 废

打包入库

图3.6-2  扩建项目生产工艺流程及排污节点图

表3.6-1  扩建项目生产工艺排污节点一览表

| 类型 | 序号 | 节点名称 |  | 主要污染因子 | 排放规律 | 排放时间（h/a） | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 配料工序 | 配料间 | 颗粒物 | 间歇 | 800 | 密闭密闭负压收集 | 布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 |
|  | G2 | 炼胶工序 | 密炼工序 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续 | 2400 | 集气罩 | 碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒（P1）排放 |
|  | G3 |  | 开炼工序 |  | 连续 |  | 集气罩 |  |
|  | G4 | 冷却工序 | 冷却间 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续 | 2400 | 密闭密闭负压收集 |  |
|  | G5 | 硫化工序 | 平板硫化机 | 非甲烷总烃、H2S、臭气浓度 | 连续 | 2400 | 集气罩 |  |
|  | G6 | 焊接工序 |  | 颗粒物 | 间歇 | 150 | 通过移动式焊烟净化器处理后车间无组织排放 |  |
| 固废 | S1 | 原料包装 |  | 废包装材料 | 间歇 | -- | 统一收集后，外售综合利用 |  |
|  | S2 | 布袋除尘器 |  | 除尘灰 | 间歇 | -- | 收集后回用到生产过程 |  |
|  | S3 | 切割工序 |  | 切割下角料 | 间歇 | -- | 收集后回用到生产过程 |  |
|  | S4 | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 间歇 | 0.5a/次 | 分类收集后暂存于危废间，交由有资质单位处理 |  |
|  | S5 | 碱洗塔 |  | 废碱液 | 间歇 | 0.5a/次 |  |  |
|  | S6 | 碱洗塔 |  | 碱洗塔废渣 | 间歇 | 30d/次 |  |  |
|  | S7 | 焊接工序 |  | 除尘灰 | 间歇 | 150 | 统一收集后外售综合利用 |  |
|  | S8 |  |  | 焊渣 | 间歇 |  |  |  |
| 噪声 | N1 | 配料间风机 |  | 噪声 | 间歇 | -- | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 |  |
|  | N2 | 密炼机 |  | 噪声 | 连续 | -- |  |  |
|  | N3 | 开炼机 |  | 噪声 | 连续 | -- |  |  |
|  | N4 | 风机 |  | 噪声 | 连续 | -- |  |  |
|  | N5 | 裁料机 |  | 噪声 | 连续 | -- |  |  |
|  | N6 | 注入模具工序 |  | 噪声 | 间歇 | -- |  |  |
|  | N7 | 平板硫化机 |  | 噪声 | 连续 | -- |  |  |
|  | N8 | 冲床 |  | 噪声 | 间歇 | -- |  |  |
|  | N9 | 穿杆机 |  | 噪声 | 间歇 | -- |  |  |
|  | N10 | 电焊机、移动式焊烟净化器 |  | 噪声 | 间歇 | -- |  |  |
|  | N11 | 打包机 |  | 噪声 | 间歇 | -- |  |  |

## 3.7物料平衡

扩建项目完成后物料平衡见表3.7-1和图3.7-1。

表3.7-1    扩建项目物料平衡一览表                        单位：t/a

| 序号 | 进入 |  | 产、排出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进料名称 | 进入量 | 出料名称 |  | 产、排出量 |  |
| 1 | 塑炼胶片 | 165 | 生胶片 |  | 300 |  |
| 2 | 氧化锌 | 4.2 |  |  |  |  |
| 3 | 硬脂酸 | 2.2 |  |  |  |  |
| 4 | 重晶石粉 | 400 | 包胶哑铃 |  | 900 |  |
| 5 | 促进剂TT | 0.6 |  |  |  |  |
| 6 | 促进剂DM | 3.5 |  |  |  |  |
| 7 | 石蜡油 | 1.8 | 哑铃杆 |  | 50 |  |
| 8 | 环烷油 | 18 | 废气 | 颗粒物 | 排放量：0.08 | 废气装置处理量：0.173 |
| 9 | 硫磺 | 4.2 |  |  |  |  |
| 10 | 橡胶密炼专用袋 | 0.65 |  | 非甲烷总烃 | 排放量：0.072 | 废气装置处理量：0.324 |
| 12 | 铁芯 | 600 |  |  |  |  |
| 13 | 钻孔片 | 0.41 |  | H2S | 排放量：0.002 | 废气装置处理量：0.007 |
| 14 | 圆钢 | 49 |  |  |  |  |
| 15 | 把套 | 1 | 固废 | 焊渣 | 排放量：0.013 |  |
| 16 | 焊丝 | 0.1 |  | 焊烟净化器除尘灰 | 排放量：0.0006 |  |
| 合计 | -- | 1250.66 | 合计 |  | 1250.66 |  |

注：扩建项目切割下脚料、配料间布袋除尘器除尘灰回用到生产过程，因此本表未给出数据。

G：

非甲烷总烃：0.036

硫化氢：0.005

颗粒物：0.048

颗粒物0.013

碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置

负压收集+布袋除尘器

非甲烷总烃：0.324；H2S：0.045；颗粒物：0.173

S2：除尘灰0.12

G1

塑炼胶片110

石蜡油1.8

氧化锌4.2

环烷油18

硬脂酸2.2

重晶石粉 400

促进剂TT 0.6

促进剂DM 3.5

硫磺4.2

橡胶密炼专用袋 0.65

配料

密炼

开炼

G2、G3

G4

冷却

剩余300t生胶片用于现有工程包胶哑铃生产

生胶片300t

S3：切割下脚料

1.5

切割

铁芯 600

注入模具

G5

平板硫化

钻孔片 0.47

冲床

无组织

无组织：

非甲烷总烃	0.036

硫化氢	0.001

颗粒物 0.019

包胶哑铃

S6：除尘灰0.0006

移动式焊烟净化器

G6

哑铃杆

焊接

S5：焊渣  0.013

图3.7-1  扩建项目物料平衡图

## 3.8公用工程

（1）给排水

①给水

项目用水主要为设备冷却用水、碱洗塔补水及生活用水，总用水量为28.7m3/d，其中循环用水27.85m3/d，新鲜水用量为0.85m3/d。新鲜水依托厂区现有供水设施提供，可满足项目用水需求。

冷却水主要为密炼机、开炼机间接冷却，总用水量为8m3/d，其中新鲜水量为0.1m3/d，循环水量7.9m3/d。

项目碱洗塔总用水量约为10m3/d，补水量为0.05 m3/d，循环水量为9.95 m3/d。

项目新增劳动定员14人，参照《河北省地方标准用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），员工生活用水按日均用水50L/人，新增员工生活用水量为0.7m3/d。

②排水

项目废水主要为生活污水。员工盥洗废水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘。

项目给排水平衡见图3.8-1和表3.8-1。

表3.8-1    项目给排水平衡表                          单位：m3/d

| 用水工序 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却用水 | 8 | 0.1 | 7.9 | 0.1 | 0 |
| 碱洗塔用水 | 10 | 0.05 | 9.95 | 0.05 | 0 |
| 生活用水 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.14 | 0.56 |
| 合计 | 18.7 | 0.85 | 17.85 | 0.29 | 0.56 |

新鲜水0.85

冷却用水

密炼机、开炼机

（-0.1）

7.9

0.1

9.95

0.05

碱洗塔（-0.05）

先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后，厂区泼洒抑尘

0.7

0.56

生活用水（-0.14）

图3.8-1    扩建项目给排水平衡图（单位：m3/d）

（2）供电

项目用电依托厂区现有供电设施，年新增用电量为60万kWh，可以满足项目生产、生活用电需求。

（3）供热

项目生产用热采用电加热，生产车间及办公楼冬季采用电取暖。

## 3.9污染源治理措施及达标排放分析

### 3.9.1废气

#### 3.9.1.1有组织废气

扩建项目对现有工程废气处理设施进行升级改造后，扩建项目橡胶炼化车间炼胶废气、包胶哑铃硫化车间硫化废气、冷却间冷却废气经收集后同现有工程包胶哑铃硫化车间硫化废气，一并经碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭处理装置（新增）处理，通过15m排气筒（P1，利旧）排放。

（1）扩建项目配料间配料废气

项目配料废气主要包括各种原辅材料的称量过程中产生的废气，各种小料的称量在密闭的配料间内进行。配料间内采用密闭密闭负压收集废气，经布袋除尘器处理后，由15m排气筒（P2）排放。配料过程中粉尘产生量按用料量0.03%计，项目年用粉状料为414.7t/a，配料工序年工作时间为800h/a，则颗粒物产生速率为0.16kg/h，经布袋除尘器处理后（处理效率90%，风机风量2000 m3/h），通过1根15m高排气筒（P2）排放，则处理后颗粒物排放速率和排放浓度为：0.016kg/h，8mg/m3。满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置颗粒物的排放限值要求（12mg/m3）。

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5规定基准排气量2000m3/t胶要求，本项目配料工序不涉及胶料，因此无需进行核算。

（2）扩建项目有机废气

①橡胶炼化车间炼胶废气

根据《橡胶制品生产过程中废气污染物排放系数》（浙江环科环境咨询有限公司，施时亮，2016年）论文，美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中各类橡胶原料或轮胎部件进行测试得出了各类废气污染物排放系数。类比同类企业并参照测试结果可知，炼胶过程颗粒物排放系数为200mg/kg，非甲烷总烃排放系数为100mg/kg，臭气产生浓度为1500（无量纲）。

扩建项目橡胶生产原辅材料总用量为600.15t/a，炼胶工序年工作时间为2400h，则颗粒物产生速率为0.05kg/h；非甲烷总烃产生速率为0.025kg/h；臭气浓度为1500（无量纲）。

②冷却间冷却废气

本项目胶片在冷却间自然冷却，会产生冷却废气，主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度。经类比同类型项目并参照美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中有机废气排放系数测试结果可知，冷却废气中非甲烷总烃排放系数为20mg/kg，臭气产生浓度为500（无量纲）。

本项目生胶片产量为600.15t/a，年工作时间为2400h，则非甲烷总烃产生速率为0.005kg/h；臭气产生浓度为500（无量纲）。

③包胶哑铃硫化车间硫化废气

由于在炼胶过程中已经加入硫化剂，因此在硫化过程中不需添加硫化剂。硫化过程会产生含非甲烷总烃、H2S和恶臭气体。其中，硫化废气中非甲烷总烃产生速率类比现有工程按0.12kg/h计；根据《橡胶制品生产过程中废气污染物排放系数》（浙江环科环境咨询有限公司，施时亮，2016年）论文，美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中各类橡胶原料或轮胎部件进行测试得出的各类废气污染物排放系数，类比同类企业并参照测试结果可知，硫化废气中H2S排放系数20mg/kg，扩建项目完成后生胶片硫化量为298.5t/a，则H2S产生速率为0.0037 kg/h，臭气产生浓度为1000（无量纲）。

（3）现有工程有机废气

由表3.1-5可知，现有工程非甲烷总烃排放速率为0.12 kg/h；现有工程环评未识别H2S、恶臭，且验收报告无H2S、恶臭浓度监测数据，因此，根据《橡胶制品生产过程中废气污染物排放系数》（浙江环科环境咨询有限公司，施时亮，2016年）论文，美国橡胶制造者协会（RMA）对橡胶制品生产过程中各类橡胶原料或轮胎部件进行测试得出了各类废气污染物排放系数，类比同类企业并参照测试结果，确定现有工程包胶哑铃硫化废气中H2S排放系数20mg/kg，臭气产生浓度为1000（无量纲）。现有工程生胶片硫化量为298.5t/a，则现有工程H2S产生速率为0.0037 kg/h。

（4）排气筒P1达标排放情况

扩建项目对现有工程废气处理设施进行升级改造后，扩建项目炼胶废气、硫化废气、冷却废气经收集后同经收集后的现有工程硫化废气，一并经碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭处理装置（新增）处理，通过15m排气筒（P1，利旧）排放。且扩建项目建成后与现有工程同时开工生产，因此，扩建项目完成后，排气筒P1排放的废气中颗粒物产生速率为0.05kg/h；非甲烷总烃产生速率为：0.27kg/h；H2S产生速率为：0.0074kg/h；臭气浓度排放量为4000（无量纲）。

根据现有工程验收检测报告，现有工程风机风量为8000 m3/h；根据扩建项目集气罩设置情况，扩建项目风机风量为20000 m3/h。因此，项目废气处理设施升级改造完成后，风机总风量为28000m3/h。该环保设施对颗粒物处理效率为60%，对非甲烷总烃处理效率为90%，对H2S的处理效率为80%，对臭气浓度的处理效率为70%。经计算，处理后颗粒物排放速率和排放浓度为：0.02kg/h，0.71mg/m3；非甲烷总烃排放速率和排放浓度为：0.027kg/h，0.96mg/m3；H2S排放速率及排放浓度分别为：0.0015kg/h，0.05mg/m3；臭气浓度排放量为1200（无量纲）。

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置规定基准排气量2000m3/t胶要求，颗粒物、非甲烷总烃需进行核算。

扩建完成后项目风机总风量28000m3/h，每天加工时间为8h，日加工橡胶胶料总量为14t，换算吨胶废气排放量为16000m3/胶，废气量高于基准排气量，应根据标准4.2.8节要求进行大气污染物基准排气量排放浓度的换算，换算公式为：

式中ρ基：大气污染物基准废气量排放浓度，mg/m3；

Q总：实测废气量，m3；

Yi：第i种产品胶料消耗量；t（胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日）；

Qi基：第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t；

ρ实：实测大气污染物排放浓度，mg/m3；

表3.9-1   项目日加工胶量核算表

| 工序 | 年工作时间（h） | 年加工胶量（t/a） | 加工次数（次） | 日加工橡胶胶料（t/d） | 日加工橡胶胶料总量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开炼工序 | 2400 | 600 | 5 | 10 | 14 |
| 冷却工序 | 2400 | 600 | 1 | 2 |  |
| 硫化工序 | 2400 | 300 | 1 | 2 |  |

根据上述公式进行计算颗粒物的ρ基为5.68mg/m3，非甲烷总烃的ρ基为7.68mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值，即颗粒物排放浓度≤12mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10 mg/m3。

#### 3.9.1.2 无组织废气

（1）橡胶炼化车间

项目橡胶炼化过程中会有少量的废气以无组织形式逸散，通过采取车间密闭、加强通风等措施，可大大减少废气的无组织排放。类比同类项目，橡胶炼化车间无组织废气中颗粒物排放速率为0.008kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.01kg/h，臭气浓度10（无量纲）。

（2）包胶哑铃生产车间

项目焊接包胶哑铃和哑铃杆过程中会产生焊接烟尘，通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

根据建设单位提供资料，项目年需实芯焊接材料0.1t/a。根据《焊接技术手册》中提供各种焊接技术的烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接烟尘产生浓度为20～30mg/m3，发尘量为5～8g/kg焊接材料（取最大值8g/kg计），每日有效焊接时间取0.5h，则本项目焊接烟尘产生速率为0.005kg/h。采用移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理后车间内排放（收集效率90%，净化效率90%，风量1000m3/h），焊接烟尘排放速率为0.00048kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。

扩建项目包胶哑铃硫化过程中会有少量的废气以无组织形式逸散，类比同类项目，包胶哑铃生产车间无组织废气中非甲烷总烃排放速率为0.005kg/h，H2S排放速率为0.0001kg/h，臭气浓度5（无量纲）。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关要求，本环评对项目非甲烷总烃无组织排放提出以下控制措施：

①橡胶密炼、开炼过程中，物料卸料（出、放）过程应密闭，卸料废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统；

②橡胶混炼、冷却过程中，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统；

③建立台账，记录含非甲烷总烃原辅材料、产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及非甲烷总烃含量等信息。台账保存期限不少于3年。

④密炼机、开炼机、平板硫化机在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残余物料退净，并用密闭容器盛装，退料系统废气应排至废气收集处理系统；清扫及吹扫过程排气应排至废气收集处理系统；

⑤工艺过程中产生的含非甲烷总烃废料，应按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送；盛装过非甲烷总烃物料的废包装容器应加盖密闭。

通过采取以上措施，项目厂界非甲烷总烃满足河北地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13-2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中排放限值要求。

项目无组织排放的颗粒物、H2S和臭气浓度通过采取车间密闭、加强通风、加强管理等措施，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值要求；H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准。

项目废气污染物产生及排放情况见表3.9-2。

表3.9-2   项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 车间 |  | 编号 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 处理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 收集方式 | 废气治理工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 排放速率 （kg/h） |  | 排放量 （t/a） |  |
| 扩建工程 | 橡胶炼化车间 | G1 | 配料废气 | 颗粒物 | 物料衡算 | 0.128 | 0.16 | 密闭密闭负压收集 | 布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 | 90 | 2000 | 0.016 |  | 0.013 | 800 |
|  |  | G2 G3 | 炼胶废气 | 颗粒物 | 物料衡算 | 0.12 | 0.05 | 集气罩 | 碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭处理装置（新增）+ 15m排气筒（P1，利旧）排放 | 60 | 28000 | 颗粒物 | 0.02 | 0.048 | 2400 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 物料衡算 | 0.06 | 0.025 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1500（无量纲） |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4 | 冷却废气 | 非甲烷总烃 | 物料衡算 | 0.012 | 0.005 | 集气罩 |  | 90 |  | 非甲烷总烃 | 0.027 | 0.065 | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 500（无量纲） |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 硫化车间 | G5 | 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 0.288 | 0.12 | 集气罩 |  | 90 |  | H2S | 0.0015 | 0.004 |  |
|  |  |  |  | H2S | 物料衡算 | 0.009 | 0.0037 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1000（无量纲） |  |  | 70 |  | 臭气浓度 | 1200（无量纲） | -- | 2400 |
| 现有工程 | 硫化车间 | -- | 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 0.288 | 0.12 | 集气罩 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- |  | H2S | 物料衡算 | 0.009 | 0.0037 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1000（无量纲） |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 橡胶炼化车间 |  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  | -- | -- | 0.008 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 类比法 | -- | -- | 本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关规定提出的控制措施 |  | -- | -- | 0.01 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  |  | -- | 10（无量纲） |  | -- | 2400 |
| 硫化车间 |  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 物料衡算 | -- | -- | 移动焊烟净化器处理，无组织排放 |  | -- | -- | 0.00098 |  | -- | 150 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 类比法 | -- | -- | 本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关规定提出的控制措施 |  | -- | -- | 0.005 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | H2S | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  | -- | -- | 0.0001 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 | -- | -- |  |  |  | -- | 5（无量纲） |  | -- | -- |

#### 3.9.1.3废气污染物排放核算

（1）有组织排放量核算

项目有组织排放量见表3.9-3。

表3.9-3   项目污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1* | 炼胶废气、冷却废气、和硫化废气 | 颗粒物 | 0.71 | 0.02 | 0.048 |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.39 | 0.027 | 0.065 |
| 3 |  |  | H2S | 0.05 | 0.0015 | 0.004 |
| 4 |  |  | 臭气浓度 | 1200（无量纲） | -- | -- |
| 5 | P2 | 配料废气 | 颗粒物 | 8.0 | 0.016 | 0.013 |
| 主要排放口合计* |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.061 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.065 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.004 |
| 注：核算排放浓度、核算排放速率”为各污染物在最大产生速率情况下经治理后的排放浓度和排放速率。 *--P1排气筒污染物核算包含现有工程+扩建工程。 |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织排放量核算

项目无组织排放量见表3.9-4。

表3.9-4    项目污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 包胶哑铃生产车间 | 包胶哑铃生产 | 颗粒物 | 车间封闭，加强通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 | 1.0 | 0.00098 | 0.00015 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值 | 2.0 | 0.005 | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准 | 0.06 | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 20（无量纲） | 10（无量纲） | -- |
| 橡胶炼化车间 | 橡胶炼化 | 颗粒物 | 车间封闭，加强通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 | 1.0 | 0.008 | 0.019 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值 | 2.0 | 0.01 | 0.024 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准 | 8（无量纲） | -- | -- |
| 无组织排放合计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.019 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.036 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0002 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表3.9-5。

表3.9-5   大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.08 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.101 |
| 3 | H2S | 0.004 |

### 3.9.2废水

项目无生产废水，废水主要为生活污水。

生活污水主要为员工盥洗废水，污染物浓度较低，主要为COD、SS、氨氮等。

项目新增劳动定员14人，生活用水按水50L/人·d计，废水产生量按生活用水的80%计，则员工生活污水产生量为0.56m3/d。

现有工程废水主要为员工盥洗废水，产生量为0.64m3/d。

扩建项目员工盥洗废水同现有工程员工盥洗废水一同先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准后，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

项目废水产生及排放情况见表3.9-6。

表3.9-6    项目废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 排放量（m3/d） | 项目 | 废水水质(mg/L pH除外) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH(无量纲) | 溶解性总固体 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 现有工程 | 0.64 | 产生浓度（mg/L） | 7.0~8.5 | 2000 | 250 | 200 | 150 | 20 |
| 扩建工程 | 0.56 | 产生浓度（mg/L） | 7.0~8.5 | 2000 | 250 | 200 | 150 | 20 |
| 项目总排放废水 | 1.2 | 排放浓度（mg/L） | 7.0~8.5 | 800 | 50 | 10 | 20 | 6 |
|  |  | 排放量（t/a） |  | 0.288 | 0.018 | 0.004 | 0.007 | 0.002 |
| 标准值（mg/L） |  |  | 6.0~9.0 | 1500 | -- | 15 | -- | 10 |
| 注：本项目年工作时间为300天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.9.3噪声

项目运营期的噪声污染源主要为密炼机、开炼机、平板硫化机、穿杆机、裁料机、电焊机、打包机、冲床、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。分别采取不同的降噪措施进行治理，设备声级值、降噪措施及效果见表3.9-7。

表3.9-7    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施及效果 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB（A） | 工艺 | 降噪效果 dB（A） | 核算方法 | 噪声值dB（A） |  |
| 橡胶炼化车间 | 橡胶生产装置 | 密炼机 | 频发 | 类比法 | 75 | 低噪声设备、消声器、基础减振、厂房隔声 | 15 | 类比法 | 60 | 2400 |
|  |  | 开炼机 | 频发 | 类比法 | 85 |  | 15 | 类比法 | 70 |  |
|  |  | 风机 | 频发 | 类比法 | 70 |  | 15 | 类比法 | 55 |  |
| 包胶哑铃生产车间 | 包胶哑铃生产装置 | 平板硫化机 | 频发 | 类比法 | 85 |  | 15 | 类比法 | 70 | 2400 |
|  |  | 裁料机 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 15 | 类比法 | 60 | 1200 |
|  |  | 冲床 | 频发 | 类比法 | 90 |  | 15 | 类比法 | 75 | 1800 |
|  |  | 打包机 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 15 | 类比法 | 60 | 1200 |
|  | 哑铃杆生产装置 | 电焊机 | 频发 | 类比法 | 80 |  | 15 | 类比法 | 65 | 150 |
|  |  | 穿杆机 | 频发 | 类比法 | 70 |  | 15 | 类比法 | 55 | 600 |

### 3.9.4固体废物

项目固体废物包括废包装材料、除尘灰、焊渣、切割下脚料、废活性炭、废碱液及生活垃圾。

（1）一般工业固废

项目废包装材料主要为塑料编织袋，产生量为0.5t/a，收集后外售综合利用；

包胶哑铃生产过程产生的下脚料，主要为生胶片，产生量为1.5t/a，收集后会用到橡胶炼化过程；

扩建项目布袋除尘器除尘灰产生量为0.74 t/a，收集后会用到橡胶炼化过程；

焊烟净化器除尘灰产生量为0.0006 t/a，收集后外售综合利用；

根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第3期  2019年9月），扩建项目焊渣产生量根据公式：“焊渣=焊条使用量×(1/11 +4 %)”计算，则焊渣产生量为0.013 t/a，收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

本项目新增劳动定员14人，年工作300天，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为2.1t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。

（3）危险废物

根据《国家危险废物名录（2016版）》，扩建项目危险废弃物主要为废活性炭、废碱液。其中，废活性炭废物类别为HW49，废物代码为900-041-49；废碱液、碱洗塔废渣废物类别为HW35，废物代码为900-399-35。

扩建项目危险废物的产生情况详见表3.9-8。

表3.9-8  项目产生危险废物情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.11 | 活性炭吸附装置 | 固态 | 活性炭 | 活性炭 | 每半年 | T/In | 分类收集后暂存于危废间，交有资质单位处置 |
| 2 | 废碱液 | HW35 | 900-399-35 | 10 | 碱洗塔 | 液态 | 碱液 | 碱液 |  | C |  |
| 3 | 碱洗塔废渣 | HW35 | 900-399-35 | 0.8 | 碱洗塔 | 固态 | 废渣 | 废渣 | 30d |  |  |

项目产生的危废分类收集后暂存危废暂存间，交由有资质单位处置。项目危废暂存间的基本情况见表3.9-9。

表3.9-9   项目危废暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西侧 | 20m2 | 密封贮存 | 6t | 半年 |
| 2 |  | 废碱液 | HW35 | 900-399-35 |  |  | 密封贮存 |  | 半年 |
| 3 |  | 碱洗塔 废渣 | HW35 | 900-399-35 |  |  | 密封贮存 |  | 30d |

### 3.9.5防腐防渗

现有工程无危废产生，因此只设置了一般防渗区及简单防渗区，且扩建项目不涉及土方，为防止对地下水的污染，按照重点防治污染区、一般防治污染区、非污染区进行防渗处理，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案、防腐、防渗措施。具体做法参照《环境影响评价技术导则　地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》(GB/50934)中相关要求，项目防治分区及防渗要求见表3.9-10。

表3.9-10   项目防渗分区及防渗要求

| 防渗级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 环烷油、石蜡油仓库、消防废水池（事故水池）、危废间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； |
| 一般防渗区 | 化粪池、硫磺储存间 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
| 简单防渗区 | 生产车间、库房、办公区 | 一般地面硬化 |

为确保防渗措施的防渗效果，建设单位应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强各生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。

### 3.9.6非正常工况

非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

（1）开、停车

扩建工程属于橡胶制品行业，车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。

（2）工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放

根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定扩建项目非正常工况为废气治理措施中碱洗塔发生故障，从而导致对硫化氢及颗粒物处理效率下降，颗粒物去除效率为30%，非甲烷总烃去除效率为90%，硫化氢去除效率为30%，臭气浓度去除效率为60%，则颗粒物最大排放浓度为1.25mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度为0.96mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.18mg/m3，臭气浓度排放量为1600无量纲）。H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求。

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置规定基准排气量2000m3/t胶要求，颗粒物、非甲烷总烃需进行核算，核算后颗粒物的排放浓度为10.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为7.68mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值。

为了避免非正常工况排污，拟采取以下措施：

①加强日常维护管理，防微杜渐，是杜绝事故排放的前提。因此，需注重废气处理装置的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气处理装置的正常运行。

②一旦发现废气处理装置运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响，待废气处理设施运行正常后恢复生产。

③加强对日常设备的检修。开车前要将所用生产设备进行认真检查，检查水、电设备及仪表是否达到使用要求，操作人员要熟练掌握本岗位操作规程，充分做好开车前的准备，停车要按每个岗位实际要求按顺序停车。在生产过程中突然发生意外事故，如突然停电使生产无法继续维持而被迫停车情况下采取紧急停车，防治大面积污染物超标排放。

## 3.10清洁生产分析

清洁生产是一种全新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务等过程中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条指出，“本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害”。清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

本次环评将从生产工艺的环境友好性、生产工艺过程的主要产污节点、污染物产生指标及末端治理措施等方面进行清洁生产分析。

（1）生产工艺的环境友好性分析

采用先进的生产工艺是实现清洁生产的重要途径。生产工艺水平的高低决定了产生废物的数量、种类和对环境影响的大小。

橡胶炼化装置及平板硫化装置采用半自动控制装置。橡胶制品炼胶所用辅料采用橡胶密炼专用袋投料，可减少粉尘的产生。项目生产用热采用电加热，不消耗煤、天然气等石化燃料，无污染物排放，为清洁能源。

（2）生产工艺过程的主要产污节点分析

项目橡胶制品生产所用原料为无毒无害原料，其中橡胶制品炼胶采用石蜡油、环烷油作为橡胶填充剂，具有芳烃含量低、挥发份少、闪点高等特点，为《重点行业挥发性有机物消减行动计划》（2016~2018）中建议推广使用的绿色油类。项目硫化等用热工序均采用电加热方式，为清洁能源。

项目橡胶制品生产中开炼、密炼以及硫化工艺等产污节点均设施集气装置，并配备完善的废气处理装置，可有效降低污染物的排放，减少对周围环境的影响。

（3）污染物产生指标及末端治理措施分析

项目通过选用先进的生产工艺，降低了污染物的产生量，通过采用先进的污染控制技术措施，减少了各种污染物产生量排放。

由此可见，项目污染物产生指标及末端治理水平符合清洁生产要求。

（4）清洁生产结论

综上分析，项目采用了国内先进、清洁的生产技术，采取了多项节能降耗措施，节能效果明显，且项目采取了完备的环保治理措施，各类污染物可达标排放。因此，项目满足清洁生产要求。

## 3.11 扩建项目污染物排放汇总

扩建项目污染物排放情况见表3.11-1。

表3.11-1    污染物排放情况一览表                       单位：t/a

| 污染源 | 污染物 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.000 |
|  | NOX | 0.000 |
|  | 颗粒物 | 0.08 |
|  | H2S | 0.002 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.072 |
| 废水 | COD | 0.000 |
|  | 氨氮 | 0.000 |

## 3.12扩建工程完成后全厂情况总结

### 3.12.1 扩建项目完成后全厂产品概况

扩建项目完成后全厂产品见下表。

表3.12-1   扩建项目完成后产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包胶哑铃 | t/a | 1800 |
| 2 | 哑铃杆 | t/a | 50 |
| 3 | 健身器材 | 套/a | 600 |

### 3.12.2 扩建项目完成后全厂给排水变化情况

扩建项目实施后全厂用水及排水变化情况见表3.12-2。

表3.12-2    扩建项目建成后全厂用水及排水变化情况一览表

| 项目 | 新鲜水用量（m3/d） | 废水排放量（m3/d） |
| --- | --- | --- |
| 现有工程 | 0.8 | 0.64 |
| 扩建项目实施后 | 1.65 | 1.2 |
| 变化量 | +0.85 | +0.56 |

扩建项目实施后全厂给排水平衡见下图。

新鲜水1.65

7.9

冷却用水

密炼机、开炼机

（-0.1）

0.1

9.95

0.05

碱洗塔（-0.05）

先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后，厂区泼洒抑尘

1.5

1.2

生活用水（-0.3）

图3.12-1    扩建后全厂给排水平衡图（单位：m3/d）

### 3.12.3 扩建项目实施后全厂污染物排放变化情况

扩建项目实施后，全厂污染物排放变化情况见表3.12-3。

表3.12-3    扩建后全厂污染物排放变化情况一览表           单位：t/a

| 污染物 |  | 现有工程排放量 | 扩建工程新增排放量 | “以新带老”削减量 | 扩建工程实施后全厂排放量 | 增减量（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.063 | 0.08 | 0 | 0.143 | +0.08 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.072 | 0.072 | -0.043 | 0.101 | +0.029 |
|  | H2S | 0.005 | 0.002 | -0.003 | 0.004 | -0.001 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.12.4 全厂总量控制

结合项目特点，确定本项目总量控制因子为：SO2、NOX、COD、氨氮、非甲烷总烃。

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），主要污染物排放总量应按照排放标准值计算。

（1）大气污染物

扩建项目完成后全厂无SO2、NOx排放，则SO2：0.000t/a；NOX：0.000t/a。非甲烷总烃控制总量按照排放量计，则非甲烷总烃：0.101t/a。

（2）水污染物

项目无生产废水，生活污水主要为员工盥洗废水，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

因此，扩建项目废水控制指标为：COD：0.000t/a、NH3-N：0.000t/a。

扩建项目完成后全厂总量控制指标变化情况见表3.12-4。

表3.12-4    扩建项目完成后全厂总量控制指标变化情况一览表

| 污染物 |  | 现有工程许可排放量 | 扩建工程新增控制指标 | “以新带老”削减量 | 扩建工程实施后全厂控制指标 | 增减量（+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.072 | 0.072 | -0.043 | 0.101 | +0.029 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

扩建项目完成后全厂总量控制指标见下表。

表3.12-5    扩建项目完成后全厂总量控制指标一览表       单位：t/a

| 项目 |  | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 |
|  | NOX | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.101 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

# 4区域环境概况

## 4.1自然环境现状调查

### 4.1.1 地理位置

定州市为河北省直管市，位于东经114º48′~115º15′，北纬38º14′~38º40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗邻，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，为华北地区重要的交通枢纽。

项目选址位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为东经115°04'19.15"、北纬38°36'30.37"。项目东侧、西侧和北侧均为农田，南侧隔水泥路为废弃厂房。厂区西侧343m处为清风店镇，东侧580m处为北支合村，东南侧2288m处为陈家佐村，东南侧978m处为南支合村，东南侧1862m处为东三路村，东南侧2731m处为胡房村，南侧1596m处为大三路村，西南侧1665m处为燕三路村，西南侧2054m处为西三路村，西南侧1206m处为北太平庄村，西南侧2371m处为东岗村，西侧1425m处为吴村，西北侧1124m处为古城镇，西北侧2183m处为王庄村，西北侧2260m处为南阳村，东北侧936m处为赤灰村，东北侧1813m处为宿家佐村。厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。项目地理位置图见附图1，周边关系图及保护目标图见附图2。

东厂界                             西厂界

南厂界                          北厂界

### 4.1.2 地形地貌

本项目所在区域地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平摊，全市自西北向东南微微倾斜，境内有少数沙丘、吐球，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。

### 4.1.3 区域地质概况

定州市地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带，冀中平原是一个复合型断陷盆地。从燕山运动时期开始，本区垂直升降运动趋于强烈，使古生代的构造更加复杂化，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，在中生代的构造基础上进一步分化，凹陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，区内的差异活动更为而显著，太行山前深大断裂在NW-SE 向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，因受NNE 向活动断裂控制，形成NNE 向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元，加之受NW 向活动断裂的控制，在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。

本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500-580m，自下而上分为下更新统、中更新统、上更新统及全新统。

①下更新统（Q1）

覆盖于第三系地层之上，底板埋深500～580m。为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，含钙核，局部有钙化层，锰染、锈斑较发育。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度20～220m，砂层厚度：90～110m。

②中更新统（Q2）

底板埋深290～360m，为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的沉积物。土层多呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度130～170m，砂层厚度：85～95m。

③上更新统（Q3）

底板埋深150～185m，为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以灰黄色为主色调，结构一般较疏松，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。砂层岩性西部以粗砂为主，含砾石，中部以中砂为主，东部局部地带以细砂为主，呈灰黄色，松散，沉积厚度130～145m，砂层厚度：70～95m。

④全新统（Q4）

底板埋深25～40m，为一套冲洪积、湖积的沉积物。土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，钙含量较高。砂层以中砂、细砂为主，松散，砂层厚度5～10m。

### 4.1.4 地表水系

定州市内河流较多，均属海河流域大清河水系，主要河流有沙河、唐河、孟良河等，均为季节性河流，其中沙河上游，唐河上游分别修建有王快水库和西大洋水库。另有老磁河、木道沟、小唐河、孝义河等18条排水干沟及沙河灌区、唐河灌区、幸福泉灌区所属的大量人工管道。由于近几年连年干旱，主要河流沙河、唐河受上游王快水库和西大洋水库控制，目前定州市区域内的河流均已干涸。定州市主要河流概况如下：

（1）唐河

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、奇连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

唐河是过定州市区的主要河流，唐河上的西大洋水库，控制面积4420km2。西大洋水库是一座集防洪、供水、灌溉、发电等多功能综合大型水库。在90%保证率时，西大洋水库调节水量13949 万m3，其中保定市引水9460 万m3，定曲电厂用水3200 万m3，水库损失1251 万m3，灌溉用水量38 万m3。

（2）沙河

沙河发源于陕西省繁峙县东百坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支河流，至军洗村以下称龙渚河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。

（3）孟良河

孟良河发源于曲阳县空山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、西坂、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。

（4）小清河

小清河是孟良河的分支，在石板村汇入孟良河，在安国市三盆口与沙河汇合称为潴龙河，小清河为定州市纳污河道，水质为劣Ⅴ类。

（5）南水北调工程

定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m 长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水直线。

扩建项目周边1.5km范围内无地表水体，距南水北调引水工程最短直线距离13.35km。

### 4.1.5 土壤

定州市土地肥沃，主要土壤类型主要为褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。

### 4.1.6 气候气象

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，定州市近二十年气候要素见表4.1-1。

表4.1-1   评价区近二十年气候要素统计表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 极端最高 | ℃ | 41 |
|  |  | 极端最低 |  | -18.2 |
|  |  | 多年平均 |  | 13.1 |
| 2 | 降雨 | 多年平均 | mm | 481.79 |
|  |  | 多年最大降雨 |  | 779.6 |
|  |  | 多年最小降雨量 |  | 291.9 |
| 3 | 气压 | 冬季平均 | kPa | 1.01 |
| 4 | 多年平均相对湿度 |  | % | 63.0 |
| 5 | 多年平均蒸发量 |  | mm | 1634.38 |
| 6 | 风速 | 多年平均风速 | m/s | 2.0 |
|  |  | 多年最大风速 |  | 21.7 |
| 7 | 多年平均日照时数 |  | h | 2417.4 |
| 8 | 无霜期 |  | d | 190 |

## 4.2环境质量现状监测与评价

本次评价环境空气质量基本污染物引用定州市2017年连续一年的监测数据；特征污染物硫化氢、非甲烷总烃现状监测、地下水环境现状监测、声环境现状监测和土壤环境现状监测委托河北德普环境监测有限公司进行实测，监测时间为2019年5月22日~29日，报告编号：德普环检字（2019）第H0137号。

河北德普环境监测有限公司是取得国家计量认证的法定检测机构，监测数据有效。

### 4.2.1 环境空气现状监测与评价

#### 4.2.1.1 环境空气质量达标区判定

根据定州市2017年连续一年的监测数据进行判定。

表4.2-1　　区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 35.5 | 60 | 59.2 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | 103 | 150 | 68.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 53.3 | 40 | 133.3 | 不达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | 110 | 80 | 137.5 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 132.1 | 70 | 188.7 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | 296 | 150 | 197.3 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 77.5 | 35 | 258.3 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | 197 | 75 | 262.7 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95位百分位数 | 4100 | 4000 | 102.5 | 不达标 |
| O3 | 8小时平均第90位百分位数 | 168 | 160 | 136 | 不达标 |

根据判定结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。

#### 4.2.1.2 其他污染物环境质量现状监测

（1）其他监测因子

硫化氢、非甲烷总烃

（2）监测布点

根据项目特点和当地环境特征，在评价区共设1个环境空气质量现状监测点，各监测点位置见表4.2-2及附图4。

表4.2-2　　大气环境质量布点情况

| 序 号 | 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 方位 | 距离(m) | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厂址东北侧 | 115.076605 | 38.612813 | 非甲烷总烃、硫化氢 | 2019年5月22日～28日 | NW | 600 | 空地 |

（3）监测时间及频次

监测7天，硫化氢、非甲烷总烃监测1小时平均浓度。

硫化氢、非甲烷总烃1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为2：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min，连续监测7天。

（4）监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。具体监测方法见表4.2-3。

表4.2-3　　环境空气监测分析方法及仪器

| 监测项目 | 仪器型号名称 （编号） | 分析方法 | 检出限／最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 722G可见分光光度计（S313) | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.1.11.2亚甲蓝分光光度法 | 0.001mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | GC-7806气相色谱仪（S313） | 《环境空气总是、甲炕和非甲炕总煌的测定直接进样 气相色谱法》HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |

（5）评价标准：硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

（6）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

式中：——污染物标准指数；

——污染物实测浓度，mg/m3；

——污染物评价标准值，mg/m3。

（7）评价结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.2-4。

表4.2-4     各监测点1小时平均浓度及评价结果

| 监测点 名称 | 监测因子 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 监测浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址东北侧 | 硫化氢 | 1h平均 | 0.01 | ND-0.006 | 60 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2.0 | 0.68-0.90 | 45 | 0 | 达标 |

由上表可知，硫化氢1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值，非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

### 4.2.2地下水环境质量现状监测与评价

为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质的动态进行监测，监测对象为第四系孔隙含水层。

本次工作所完成的工程量如下：

（1）本次评价于2019年5月，完成了评价区水文地质调查面积约10.50km2，调查水井水位10口；

（2）完成野外抽水试验1组，厂区渗水试验1组；

（3）本次评价共布设水质监测点5个，水位监测点10个。

#### 4.2.2.1地下水监测点布设

本次评价工作于2019年5月进行了地下水水质实际监测工作，根据项目所在区域，地下水流向以及项目区位置，确定了监测井点位置，见表4.2-1及图4.2-1。根据项目区水文地质特征，确定本次评价工作的目标含水层为第四系潜水含水层。

表4.2-5    监测井点一览表

| 编号 | 位置 | 监测点位 |  | 监测层位 | 监测井深(m) | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| Q1 | 东街村 | 20330981 | 4276781 | 浅层 | 60 | 水质及水位 |
| Q2 | 项目区南 | 20331291 | 4275819 |  | 68 | 水质及水位 |
| Q3 | 项目场地 | 20331511 | 4276709 |  | 50 | 水质及水位 |
| Q4 | 赤灰村西 | 20331849 | 4277664 |  | 56 | 水质及水位 |
| Q5 | 北支合村 | 20332621 | 4276594 |  | 60 | 水质及水位 |
| Q6 | 清风店镇北 | 20330884 | 4277702 |  | 55 | 水位 |
| Q7 | 太平庄村 | 20330346 | 4275650 |  | 65 | 水位 |
| Q8 | 宿家佐村 | 20333364 | 4277035 |  | 60 | 水位 |
| Q9 | 北支合村东 | 20333324 | 4276257 |  | 60 | 水位 |
| Q10 | 南支合村南 | 20332565 | 4275371 |  | 56 | 水位 |

图4.2-1    地下水监测布点图

#### 4.2.2.2地下水水质监测与评价

（1）监测项目

本次评价工作水质监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、色度、硫化物、石油类，共30项。

（2）监测时段

本次评价监测日期为2019年5月22日，检测一天。

（3）分析方法

分析方法按照《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）相关要求进行，各监测项目的分析方法见表4.2-6。

表4.2-6    水质监测项目及分析方法

| 检测项目 | 检测方法及国标代号 | 仪器型号名称 | 检出限浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4 -2006 5.1 玻璃电极法 | PHS-3C pH计 | —— |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4 -2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | —— | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法 | AUW120D电子天平 | —— |
| 硫酸盐 （硫酸根） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 1.3 铬酸钡分光光度法（热法） | 722G可见分光光度计 | 5mg/L |
| 氯化物 （氯离子） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | —— | 1.0mg/L |
| 重碳酸盐 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-1993 | —— | 5mg/L |
| 碳酸盐 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T 0064.49-1993 | —— | 5mg/L |
| 钾离子 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989 | TAS-990Super原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 钠离子 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990Super原子吸收分光光度计 | 0.01 mg/L |
| 钙离子 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989 | TAS-990 Super原子吸收分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 镁离子 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光法》GB/T 11905-1989 | TAS-990 Super原子吸收分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | —— | 0.05 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | 0.2 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 3.1 离子选择电极法 | PHSJ-4F实验室PH计 | 0.2 mg/L |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.002 mg/L |
| 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 6.1 N，N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
| 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度计 | 0.1μg/L |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 | AFS-230E双道原子荧光光度计 | 1.0μg/L |
| 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 722G可见分光光度计 | 0.004 mg/L |
| 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 2.1 原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.3mg/L |
| 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 3.1 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.1mg/L |
| 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 2.5μg/L |
| 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度计 | 0.5μg/L |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法 | HH-B11▪500-BS电热恒温培养箱 | —— |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 2.1多管发酵法 | HH-B11▪500-BS电热恒温培养箱 | —— |
| 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |

（4）评价方法

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)，水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中pH的下限值。

（5）评价标准

地下水监测因子石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准，其余监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

（6）水质监测结果及评价

水质监测结果及评价见表4.2-3，水化学类型分析见表4.2-4。

由监测数据可知，区域地下水所有监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）水质标准要求，地下水环境质量较好。

由表4.2-7可知，本区地下水主要水化学类型为HCO3·SO4–Ca·Mg型。

表4.2-7    地下水水质监测及评价结果

| 监测点名称 |  |  | 清风店镇东 |  | 项目区南 |  | 项目场地 |  | 赤灰村西 |  | 北支合村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 监测值 | 标准值数 | 监测值 | 标准值数 | 监测值 | 标准值数 | 监测值 | 标准值数 | 监测值 | 标准值数 |
| pH | 无量纲 | 7.5~8.5 | 7.62 | 0.41 | 7.64 | 0.43 | 7.41 | 0.27 | 7.75 | 0.50 | 7.7 | 0.47 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 377 | 0.838 | 441 | 0.98 | 437 | 0.97 | 384 | 0.853 | 372 | 0.827 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 422 | 0.422 | 531 | 0.531 | 561 | 0.561 | 459 | 0.459 | 417 | 0.417 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 32.1 | 0.128 | 52.7 | 0.211 | 66 | 0.264 | 31.9 | 0.128 | 33.1 | 0.132 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 121 | 0.484 | 116 | 0.464 | 138 | 0.552 | 129 | 0.516 | 101 | 0.404 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.37 | 0.12 | 0.52 | 0.17 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.39 | 0.13 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 9.7 | 0.485 | 8.6 | 0.43 | 9 | 0.45 | 10.2 | 0.51 | 11.4 | 0.57 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | 0.002 | 0.002 | ND | ---- | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.20 | ND | ---- | 0.12 | 0.24 | ND | ---- |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 硫化物 | mg/L | 0.02 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 汞 | µg/L | 1 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 砷 | µg/L | 10 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 镉 | µg/L | 5 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 铅 | µg/L | 10 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 锰 | mg/L | 0.1 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |
| 钠 | mg/L | 200 | 10.2 | 0.051 | 14.8 | 0.074 | 21.9 | 0.109 | 14.0 | 0.07 | 16.1 | 0.081 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 45 | 0.45 | 51 | 0.51 | 43 | 0.43 | 39 | 0.39 | 59 | 0.59 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 3 | <2 | ---- | <2 | ---- | <2 | ---- | <2 | ---- | <2 | ---- |
| 石油类 | mg/L | 0.05 | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- | ND | ---- |

注：“ND”表示未检出。

表4.2-8     地下水水化学类型判定表

| 监测点位 |  | 清风店镇东 |  |  | 项目区南 |  |  | 项目场地 |  |  | 赤灰村西 |  |  | 北支合村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 |  | 质量浓度mg/L | 毫克当量mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度mg/L | 毫克当量mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度mg/L | 毫克当量mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度mg/L | 毫克当量mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度mg/L | 毫克当量mmol/L | 毫克当量百分数% |
| 阳离子 | K+ | 1.08 | 0.03 | 0.4 | 1.13 | 0.03 | 0.3 | 1.34 | 0.03 | 0.3 | 1.27 | 0.03 | 0.4 | 0.93 | 0.02 | 0.3 |
|  | Na+ | 10.2 | 0.44 | 5.9 | 14.8 | 0.64 | 6.4 | 21.9 | 0.95 | 8.3 | 14 | 0.61 | 7.2 | 16.1 | 0.70 | 8.4 |
|  | Ca2+ | 90.5 | 4.53 | 60.7 | 131 | 6.55 | 65.0 | 147 | 7.35 | 63.8 | 104 | 5.20 | 61.6 | 104 | 5.20 | 62.2 |
|  | Mg2+ | 30 | 2.46 | 33.0 | 34.8 | 2.85 | 28.3 | 38.9 | 3.19 | 27.7 | 31.8 | 2.61 | 30.9 | 29.7 | 2.43 | 29.1 |
|  | 合计 | 131.78 | 7.46 | 100 | 181.73 | 10.07 | 100 | 209.14 | 11.53 | 100 | 151.07 | 8.45 | 100 | 150.73 | 8.36 | 100.0 |
| 阴离子 | CO32- | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 | ND | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 260 | 4.26 | 55.4 | 278 | 4.56 | 53.9 | 300 | 4.92 | 51.0 | 288 | 4.72 | 56.8 | 321 | 5.26 | 63.4 |
|  | SO42- | 121 | 2.52 | 32.8 | 116 | 2.42 | 28.6 | 138 | 2.88 | 29.8 | 129 | 2.69 | 32.4 | 101 | 2.10 | 25.4 |
|  | Cl- | 32.1 | 0.90 | 11.8 | 52.7 | 1.48 | 17.6 | 66 | 1.86 | 19.3 | 31.9 | 0.90 | 10.8 | 33.1 | 0.93 | 11.2 |
|  | 合计 | 413.1 | 7.69 | 100 | 446.7 | 8.46 | 100 | 504 | 9.65 | 100 | 448.9 | 8.31 | 100 | 455.1 | 8.30 | 100 |
| 地下水化学类型 |  | HCO3•SO4 - Ca•Mg型 |  |  | HCO3•SO4 - Ca•Mg型 |  |  | HCO3•SO4 - Ca•Mg型 |  |  | HCO3•SO4 - Ca•Mg型 |  |  | HCO3•SO4 - Ca•Mg型 |  |  |

#### 4.2.2.3地下水水位动态监测

评价区内于2019年5月进行了水位监测。水位监测结果见表4.2-9，调查评价区地下水流场图见图4.2-2。

表4.2-9    地下水水位监测情况一览表

| 编号 | 监测点位置 | 坐标 |  | 地表高程 （m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| Q1 | 东街村 | 20330981 | 4276781 | 56.40 | 27.88 | 28.52 |
| Q2 | 项目区南 | 20331291 | 4275819 | 53.85 | 25.87 | 27.98 |
| Q3 | 项目场地 | 20331511 | 4276709 | 52.18 | 24.16 | 28.02 |
| Q4 | 赤灰村西 | 20331849 | 4277664 | 53.52 | 25.69 | 27.83 |
| Q5 | 北支合村 | 20332621 | 4276594 | 55.67 | 28.79 | 26.88 |
| Q6 | 清风店镇北 | 20330884 | 4277702 | 53.77 | 25.08 | 28.69 |
| Q7 | 太平庄村 | 20330346 | 4275650 | 54.08 | 25.31 | 28.77 |
| Q8 | 宿家佐村 | 20333364 | 4277035 | 55.15 | 28.80 | 26.35 |
| Q9 | 北支合村东 | 20333324 | 4276257 | 50.42 | 24.15 | 26.27 |
| Q10 | 南支合村南 | 20332565 | 4275371 | 52.56 | 25.90 | 26.66 |

图4.2-2    2019年5月地下水流场图

#### 4.2.2.4包气带污染现状调查

（1）监测点位

本次工作于2019年5月进行了包气带污染现状调查，根据厂区可能造成地下水污染的主要污染源附近开展包气带污染现状调查，确定了监测点位置，在项目场地及周围共布设2个土壤监测点，其中原场区周边布置1个监测点，厂外控制布设1个监测点，监测点位见表4.2-10。

表4.2-10    包气带土壤现状监测布点情况表

| 序号 | 区域 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污染控制点 | 生产车间旁 |
| 2 | 空白点 | 项目场地外空地 |

（2）监测因子

pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、氟化物、硫化物、石油类，共14项。

（3）监测方法

本次采取包气带污染源调查采用水振荡法，提取水溶液进行监测。

（4）监测结果

根据表4.2-11本次评价对现有生产车间旁和场区空地进行包气带污染源调查结果可知，该区包气带未受到项目运行的影响，该区土壤未受到污染。

表4.2-11   包气带土壤监测结果

| 监测点位置 |  | #1污染控制点（0-0.2m） | #2空白对照点（0-0.2m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测因子 | 单位 | 监测值 | 监测值 |
| pH值 | 无量纲 | 8.73 | 8.79 |
| 总硬度 | mg/L | 43.6 | 24.1 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 36 | 24 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.34 | 2.09 |
| 氨氮 | mg/L | 0.15 | 0.24 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.2L | 0.2L |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.001L | 0.013 |
| 硫酸盐 | mg/L | 8 | 12 |
| 氯化物 | mg/L | 2.3 | 2 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.4 |
| 硫化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L |

### 4.2.3土壤质量现状监测与评价

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目监测布点类型及数量见表4.2-10。

表4.2-10    项目监测布点类型及数量一览表

| 评价工作等级 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 生态影响型 | 5个表层样点a | 6个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 5个柱状样点b | 4个表层样点 |
| 二级 | 生态影响型 | 3个表层样点 | 4个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 3个柱状样点，1个表层样点 | 2个表层样点 |
| 三级 | 生态影响型 | 1个表层样点 | 2个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 3个表层样点 | -- |
| 注：“--”表示无现状布点类型及数量要求。 |  |  |  |
| a表层样应在0~0.2m取样。 b柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可 根据基础埋深、土体构型适当调整。 |  |  |  |

本项目土壤评价等级为三级，属于污染影响型项目，因此，在厂区占地范围内共布设3个监测点位，分别为硫化车间东北侧、橡胶炼化车间东北侧、厂区空地，土壤监测点位见附图5。

（2）监测时段和监测频次

监测1天，取样监测一次。

（3）监测分析方法及使用仪器

土壤环境质量监测项目分析方法及分析仪器见表4.2-11。

表4.2-11    土壤环境质量监测项目分析方法及分析仪器

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及国标代号 | 仪器型号名称（编号） | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《森林土壤pH值的测定》 LY/T 1239-1999 | PHS-3C pH计 (S350) | —— |
| 2 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 0.01 mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》 HJ 687-2014 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 2 mg/kg |
| 4 | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收法》GB/T 17138-1997 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 1 mg/kg |
| 5 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 0.1 mg/kg |
| 6 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17139-1997 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 5 mg/kg |
| 7 | 总铬 | 《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收法》HJ 491-2009 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 5 mg/kg |
| 8 | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收法》GB/T 17138-1997 | PinAAcle 900T原子吸收分光光度计(S356) | 0.5 mg/kg |
| 9 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008 | AFS-8520原子荧光光度计（S354) | 0.002 mg/kg |
| 10 | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 | AFS-8520原子荧光光度计（S354) | 0.01 mg/kg |
| 11 | 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.0 μg/kg |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.0 μg/kg |
| 13 | 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.5 μg/kg |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.4 μg/kg |
| 15 | 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 16 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.3 μg/kg |
| 17 | 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.1 μg/kg |
| 18 | 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.3 μg/kg |
| 19 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.3 μg/kg |
| 20 | 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.3 μg/kg |
| 21 | 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.9 μg/kg |
| 22 | 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.1 μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 25 | 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.3 μg/kg |
| 26 | 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.4 μg/kg |
| 27 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 28 | 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 29 | 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 30 | 间二甲苯/ 对二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 31 | 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.1 μg/kg |
| 32 | 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 33 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 34 | 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.2 μg/kg |
| 35 | 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.5 μg/kg |
| 36 | 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 1.5 μg/kg |
| 37 | 萘 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 0.4 μg/kg |
| 38 | 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 735-2015 | 7890B-5977B吹扫捕集-气相色谱仪/质谱联用仪（S079） | 0.3 μg/kg |
| 39 | 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪（S195） | 0.06 mg/kg |
| 40 | 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪（S195） | 0.09 mg/kg |
| 41 | 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪（S195） | 0.03 mg/kg |
| 42 | 䓛 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪（S195） | 0.1 mg/kg |
| 43 | 苯并[a]蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 4 μg/kg |
| 44 | 苯并[b]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 5 μg/kg |
| 45 | 苯并[k]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 5 μg/kg |
| 46 | 苯并[a]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 5 μg/kg |
| 47 | 二苯并 [a，h]蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 5 μg/kg |
| 48 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 2695液相色谱仪（S078） | 4 μg/kg |
| 49 | 阳离子 交换量 | 《森林土壤阳离子交换量的测定氯化铵-乙酸铵交换法》 LY/T 1243-1999 | —— | —— |

（4）监测结果

监测结果见表4.2-12。

表4.2-12    土壤质量现状监测结果                  单位：mg/kg

| 项目 | 标准值 |  | #3硫化车间东北侧(0-0.2m) | #4橡胶炼化车间东北侧(0-0.2m) | #5厂区空地(0-0.2m) | 是否达标 | 超标率 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 65 | 监测值 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.38×10-3 | 1.07×10-3 | 2.31×10-3 |  |  |  |
| 铬（六价） | 5.7 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
| 铜 | 18000 | 监测值 | 24 | 27 | 26 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.33×10-3 | 1.5×10-3 | 1.44×10-3 |  |  |  |
| 铅 | 800 | 监测值 | 13.2 | 13.3 | 14.2 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0178 |  |  |  |
| 镍 | 900 | 监测值 | 45 | 45 | 41 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.05 | 0.05 | 0.046 |  |  |  |
| 汞 | 38 | 监测值 | 0.0245 | 0.0685 | 0.0362 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 6.45×10-4 | 1.80×10-3 | 9.53×10-4 |  |  |  |
| 砷 | 60 | 监测值 | 7.97 | 9.42 | 8.48 | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.13 | 0.157 | 0.14 |  |  |  |
| 氯甲烷 | 37 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.7×10-5 | 2.7×10-5 | 2.7×10-5 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.51×10-5 | 1.51×10-5 | 1.51×10-5 |  |  |  |
| 二氯甲烷 | 616 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.44×10-6 | 2.44×10-6 | 2.44×10-6 |  |  |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.59×10-5 | 2.59×10-5 | 2.59×10-5 |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.33×10-4 | 1.33×10-4 | 1.33×10-4 |  |  |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.18×10-6 | 2.18×10-6 | 2.18×10-6 |  |  |  |
| 氯仿 | 0.9 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.22×10-3 | 1.22×10-3 | 1.22×10-3 |  |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.6×10-4 | 2.6×10-4 | 2.6×10-4 |  |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.55×10-6 | 1.55×10-6 | 1.55×10-6 |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.8 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.64×10-4 | 4.64×10-4 | 4.64×10-4 |  |  |  |
| 苯 | 4 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.75×10-4 | 4.75×10-4 | 4.75×10-4 |  |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.2×10-4 | 2.2×10-4 | 2.2×10-4 |  |  |  |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.28×10-4 | 4.28×10-4 | 4.28×10-4 |  |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.29×10-4 | 4.29×10-4 | 4.29×10-4 |  |  |  |
| 甲苯 | 1200 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.08×10-6 | 1.08×10-6 | 1.08×10-6 |  |  |  |
| 四氯乙烯 | 53 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.64×10-5 | 2.64×10-5 | 2.64×10-5 |  |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.2×10-4 | 1.2×10-4 | 1.2×10-4 |  |  |  |
| 氯苯 | 270 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.44×10-6 | 4.44×10-6 | 4.44×10-6 |  |  |  |
| 乙苯 | 28 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 4.29×10-5 | 4.29×10-5 | 4.29×10-5 |  |  |  |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.11×10-6 | 2.11×10-6 | 2.11×10-6 |  |  |  |
| 苯乙烯 | 1290 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 8.53×10-7 | 8.53×10-7 | 8.53×10-7 |  |  |  |
| 邻二甲苯 | 640 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.875×10-6 | 1.875×10-6 | 1.875×10-6 |  |  |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.76×10-4 | 1.76×10-4 | 1.76×10-4 |  |  |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.4×10-3 | 2.4×10-3 | 2.4×10-3 |  |  |  |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 7.5×10-5 | 7.5×10-5 | 7.5×10-5 |  |  |  |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.68×10-6 | 2.68×10-6 | 2.68×10-6 |  |  |  |
| 萘 | 70 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 5.71×10-6 | 5.71×10-6 | 5.71×10-6 |  |  |  |
| 氯乙烯 | 0.43 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 6.98×10-4 | 6.98×10-4 | 6.98×10-4 |  |  |  |
| 2-氯酚 | 2256 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.66×10-5 | 2.66×10-5 | 2.66×10-5 |  |  |  |
| 硝基苯 | 76 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.18×10-3 | 1.18×10-3 | 1.18×10-3 |  |  |  |
| 苯胺 | 260 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 1.15×10-4 | 1.15×10-4 | 1.15×10-4 |  |  |  |
| 䓛 | 1293 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 7.73×10-5 | 7.73×10-5 | 7.73×10-5 |  |  |  |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 监测值 | 0.196 | 9.6×10-3 | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.013 | 6.4×10-4 | 2.67×10-4 |  |  |  |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 3.33×10-4 | 3.33×10-4 | 3.33×10-4 |  |  |  |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 3.31×10-5 | 3.31×10-5 | 3.31×10-5 |  |  |  |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 3.33×10-3 | 3.33×10-3 | 3.33×10-3 |  |  |  |
| 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 3.33×10-3 | 3.33×10-3 | 3.33×10-3 |  |  |  |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 监测值 | ND | ND | ND | 达标 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 2.67×10-4 | 2.67×10-4 | 2.67×10-4 |  |  |  |
| pH值 | / | 监测值 | 9.12 | 8.81 | 8.35 | 达标 | -- | -- |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- |  |  |  |
| 总铬 | -- | 监测值 | 76 | 81 | 78 | 达标 | -- | -- |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- |  |  |  |
| 锌 | -- | 监测值 | 71.6 | 71.7 | 69.7 | 达标 | -- | -- |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- |  |  |  |
| 阳离子交换量 | -- | 监测值 | 5.23 | 6.43 | 6.67 | 达标 | -- | -- |
|  |  | 标准指数 | -- | -- | -- |  |  |  |

注：低于检出限的监测因子标准指数计算中监测浓度取该因子规定的最低检出限浓度。

根据监测数据，各监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1第二类用地筛选值标准限值要求。

### 4.2.4声环境质量现状监测与评价

厂界声环境现状委托河北德普环境监测有限公司于2019年5月22日进行了监测。

（1）监测布点：噪声监测点设在厂区的东、南、西、北厂界。

（2）监测项目：等效连续A声级(Leq)。

（3）监测时间及频率：监测1天，分昼间（6：00～22：00）、夜间（22：00～6：00）进行。

（4）监测方法：监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》(GB/T14623-2008)中有关规定和《环境噪声测量方法》(GB/T3222-94)中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。

（5）监测结果

噪声现状监测数据统计结果见表4.2-13。

表4.2-13    声环境现状监测与评价结果                 单位：dB(A)

| 监测点 |  | 昼间 | 夜间 | 标准值 |  | 质量状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂区 | 东厂界 | 55.0 | 44.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 南厂界 | 58.8 | 47.5 |  |  | 达标 | 达标 |
|  | 西厂界 | 55.6 | 45.3 |  |  | 达标 | 达标 |
|  | 北厂界 | 54.1 | 44.7 |  |  | 达标 | 达标 |

由监测结果表明，厂区厂界昼间噪声为54.1～58.8dB(A)，夜间噪声为44.7～47.5dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，声环境质量较好。

## 4.3区域污染源

对评价区域内主要排污工业企业的基本状况及其主要污染物排污情况进行调查，其中：废气污染源调查因子为：烟(粉)尘、NOx、SO2；废水污染源调查因子为：COD、氨氮。周边企业概况见表4.3-1，周边企业污染物排放量见表4.3-2。

表4.3-1     周边企业概况一览表

| 序号 | 企业名称 | 环保及验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定州市清雪面业有限公司 | 已验收，正常运行 |
| 2 | 定州市东奥体育用品有限公司现有工程 | 已验收，正常运行 |

表4.3-2     周边企业污染物排放量一览表

| 序号 | 企 业 名 称 | 废气污染物 |  |  | 废水污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | COD | 氨氮 |
| 1 | 定州市清雪面业有限公司 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 |
| 2 | 定州市东奥体育用品有限公司现有工程 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |

由上表可知，周边企业排放废气污染物SO2：0t/a，NOx：0t/a，颗粒物：13.523t/a；废水污染物：COD：0t/a，NH3-N ：0t/a。

### 4.3.1评价方法

项目评价区域内环境污染源评价方法采用污染负荷法，计算方法如下：

评价方法采用等标污染负荷法，计算公式如下：

式中：Pij---j污染源i污染物的等标污染负荷；

Coi---i污染物的评价标准，废气为mg/m3，废水为mg/L；

Qij---j污染源i污染物污染物的排放量，t/a；

(i=1，2，3…n，污染物个数)

式中：Pj---j污染源(工厂)的等标污染负荷。

式中：P---某区域的等标污染负荷之和。

式中：Kj---j污染源在区域中的污染负荷比。

### 4.3.2评价标准

项目环境影响评价区域内污染源调查评价标准采用《全国工业污染源调查技术要求及建档技术规定》中的标准，具体标准值见表4.3-3。

表4.3-3    污染源调查评价标准值

| 项目 | 污染物名称 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 烟（粉）尘 | 0.3mg/m3 |
|  | NOx | 0.12mg/m3 |
|  | SO2 | 0.15mg/m3 |
| 废水污染物 | COD | 10mg/L |
|  | 氨氮 | 0.5mg/L |

### 4.3.3评价结果

（1）废气污染源评价结果

根据各污染源大气主要污染物的排放量，采用等标污染负荷法，对各污染源进行评价，找出主要污染源及主要污染因子并进行排序，评价结果见表4.3-4。

表4.3-4    评价区域内大气污染源评价结果一览表

| 序号 | 污染源名称 | Pi |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 烟(粉)尘 | Pn | Kn |
| 1 | 定州市清雪面业有限公司 | 0 | 0 | 44.87 | 44.87 | 99.5 |
| 2 | 定州市东奥体育用品有限公司现有工程 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.5 |
| 合计 |  | 0 | 0 | 45.08 | 45.08 | 100 |
| Ki% |  | 0 | 0 | 45.08 | -- | -- |

由表4.3-4分析可知，评价区域排放的大气污染物等标负荷为45.08。区域内第一污染源为定州市清雪面业有限公司，大气污染物等标污染负荷为44.87，占废气污染物总排放污染负荷的99.5%。

（2）水污染源评价结果

区域内项目均无废水排放，因此，不进行水污染源评价。

# 5施工期环境影响分析

本项目为扩建项目，利用现有空置车间进行生产，不涉及土建工程及设备拆除，项目施工期主要为生产设备和环保设施升级改造安装等。因此项目施工期产生的污染源主要为噪声。

本项目施工期噪声分为交通噪声和安装设备产生的噪声，均为间歇性噪声。由此而产生的噪声对周边区域环境有一定的影响。相对营运期而言，建设期的交通噪声和设备安装噪声影响是短期的，而且具有局部特征。

建设施工单位必须加强管理，掌握周围居民的作息时间，合理安排运输及设备安装施工，避免在夜间进行高噪声设备的安装施工作业。

另外，各类设备运输车流量增加，交通噪声亦随之增加，将对周边环境产生一定影响。

总体分析，该工程在建设施工过程的噪声对环境影响较小，且施工噪声为短暂性、可恢复的影响，将随着项目的建成完工而消除。

施工期噪声防治措施及建议：

（1）合理安排施工计划和时间，加强管理，文明施工；

（2）夜间禁止进行强噪声、强振动的安装活动；

（3）为减少施工机械的噪声影响，尽量采用低噪声施工设备，并注意机器的保养和正确操作。

（4）运输设备的车辆，要做到限速行驶，不随意鸣笛。

# 6运营期环境影响预测与评价

## 6.1大气环境影响分析

### 6.1.1 基础资料分析

本项目采用的是定州气象站（53696）资料，气象站位于河北省定州市，地理坐标为东经115.01°，北纬38.33°，海拔高度59m。定州气象站是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据1998-2017年气象数据统计分析。

表6.1-1　　定州市气象站近20年（1998～2017年）常规气象统计

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13.1 | 6 | 年日照时数 | 2417.4h |
| 2 | 极端最高气温 | 41 | 7 | 无霜期 | 190d |
| 3 | 极端最低气温 | -18.2 | 8 | 年平均风速 | 2.0m/s |
| 4 | 年平均降雨量 | 481.79mm | 9 | 年最大风速 | 21.7m/s |
| 5 | 最大日降雨量 | 779.6mm | 10 | 年平均相对湿度 | 63% |

风向玫瑰图见图6.1-1。

图6.1-1  2017年风向玫瑰图

### 6.1.2大气环境影响分析

#### 6.1.2.1估算因子及评价标准

项目估算因子及评价标准见表6.1-2。

表6.1-2  评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 平均时间 | 评价标准μg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均的3倍 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
| PM2.5 | 24小时平均的3倍 | 225 |  |
| TSP | 24小时平均的3倍 | 900 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准 |

#### 6.1.2.2估算范围及预测计算点

项目评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）项目不需设置大气环境影响评价范围。

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，计算距项目污染源下向风不同距离处地面空气质量浓度、最大地面空气质量浓度及占标率。

#### 6.1.2.3估算模式及参数

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行估算。

（1）估算软件

EIAProA2018。

（2）估算参数

表6.1-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | -- |
| 最高环境温度/°C |  | 41 |
| 最低环境温度/°C |  | -18.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（3）污染源特征参数

表6.1-4   废气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数/m |  | 烟气温度/℃ | 烟气流速/（m/s） | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  | PM10 | PM2.5 | 非甲烷总烃 | H2S |
| 1 | 排气筒P1 | 115.072051 | 38.608612 | 53 | 15 | 0.6 | 80 | 25 | 0.02 | 0.01 | 0.027 | 0.0015 |
| 2 | 配料间排气筒P2 | 115.072083 | 38.608571 | 53 | 15 | 0.2 | 13.1 | 18 | 0.016 | 0.008 | -- | -- |

表6.1-5     废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | *面源起点坐标/o |  | 面源起点海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 有效排放高度/m | 与正北向夹角/ o | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 | H2S |
| 1 | 橡胶炼化车间 | 115.071988 | 38.608400 | 53 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0.008 | 0.01 | -- |
| 2 | 包胶哑铃硫化车间 | 115.071836 | 38.608636 | 53 | 23 | 20 | 8 | 0 | 0.00098 | 0.005 | 0.0001 |

注：*以面源西南角为起点。

### 6.1.3大气环境影响估算

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。估算模型计算结果见表6.1-6～6.1-7。

表6.1-6    排气筒P1估算模式计算结果

| 下风向距离D(m) | 排气筒P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM2.5 |  | H2S |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) |
| 10 | 0.000004 | 0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0.000005 | 0 |
| 25 | 0.000051 | 0.01 | 0.000026 | 0.01 | 0.000004 | 0.04 | 0.000069 | 0 |
| 50 | 0.000117 | 0.03 | 0.000059 | 0.03 | 0.000009 | 0.09 | 0.000158 | 0.01 |
| 75 | 0.000141 | 0.03 | 0.000071 | 0.03 | 0.000011 | 0.11 | 0.000191 | 0.01 |
| 100 | 0.000169 | 0.04 | 0.000084 | 0.04 | 0.000013 | 0.13 | 0.000228 | 0.01 |
| 125 | 0.000174 | 0.04 | 0.000087 | 0.04 | 0.000013 | 0.13 | 0.000235 | 0.01 |
| 150 | 0.000183 | 0.04 | 0.000091 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000247 | 0.01 |
| 175 | 0.000196 | 0.04 | 0.000098 | 0.04 | 0.000015 | 0.15 | 0.000265 | 0.01 |
| 200 | 0.000208 | 0.05 | 0.000104 | 0.05 | 0.000016 | 0.16 | 0.000281 | 0.01 |
| 225 | 0.000208 | 0.05 | 0.000104 | 0.05 | 0.000016 | 0.16 | 0.00028 | 0.01 |
| 250 | 0.0002 | 0.04 | 0.0001 | 0.04 | 0.000015 | 0.15 | 0.000269 | 0.01 |
| 275 | 0.000188 | 0.04 | 0.000094 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000254 | 0.01 |
| 300 | 0.000188 | 0.04 | 0.000094 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000253 | 0.01 |
| 325 | 0.000192 | 0.04 | 0.000096 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000258 | 0.01 |
| 350 | 0.000193 | 0.04 | 0.000097 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000261 | 0.01 |
| 375 | 0.000193 | 0.04 | 0.000096 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.00026 | 0.01 |
| 400 | 0.000191 | 0.04 | 0.000096 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000258 | 0.01 |
| 425 | 0.000189 | 0.04 | 0.000095 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000255 | 0.01 |
| 450 | 0.000186 | 0.04 | 0.000093 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000251 | 0.01 |
| 475 | 0.000183 | 0.04 | 0.000092 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000247 | 0.01 |
| 500 | 0.00018 | 0.04 | 0.00009 | 0.04 | 0.000014 | 0.14 | 0.000243 | 0.01 |
| 600 | 0.000167 | 0.04 | 0.000083 | 0.04 | 0.000012 | 0.12 | 0.000225 | 0.01 |
| 700 | 0.000154 | 0.03 | 0.000077 | 0.03 | 0.000012 | 0.12 | 0.000207 | 0.01 |
| 800 | 0.000142 | 0.03 | 0.000071 | 0.03 | 0.000011 | 0.11 | 0.000191 | 0.01 |
| 900 | 0.000132 | 0.03 | 0.000066 | 0.03 | 0.000010 | 0.10 | 0.000178 | 0.01 |
| 1000 | 0.000123 | 0.03 | 0.000061 | 0.03 | 0.000009 | 0.09 | 0.000166 | 0.01 |
| 5000 | 0.000042 | 0.01 | 0.000021 | 0.01 | 0.000003 | 0.03 | 0.000056 | 0.00 |
| 10000 | 0.000034 | 0.01 | 0.000017 | 0.01 | 0.000003 | 0.03 | 0.000045 | 0.00 |
| 15000 | 0.00003 | 0.01 | 0.000015 | 0.01 | 0.000002 | 0.02 | 0.000004 | 0.00 |
| 20000 | 0.000056 | 0.01 | 0.000028 | 0.01 | 0.000004 | 0.04 | 0.000075 | 0.00 |
| 25000 | 0.000048 | 0.01 | 0.000024 | 0.01 | 0.000004 | 0.04 | 0.000064 | 0.00 |
| 最大浓度及占标率 | 0.000209 | 0.05 | 0.000105 | 0.05 | 0.000016 | 0.16 | 0.000282 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 200m |  | 200m |  | 200m |  | 50m |  |
| D10%(m) | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |

表6.1-7    配料间排气筒P2估算模式计算结果

| 下风向距离D(m) | 排气筒P1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM2.5 |  |
|  | Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) |
| 10 | 0.000016 | 0 | 0.000008 | 0 |
| 25 | 0.000584 | 0.13 | 0.000292 | 0.13 |
| 50 | 0.001252 | 0.28 | 0.000626 | 0.28 |
| 75 | 0.001476 | 0.33 | 0.000738 | 0.33 |
| 100 | 0.001356 | 0.3 | 0.000678 | 0.3 |
| 125 | 0.001171 | 0.26 | 0.000585 | 0.26 |
| 150 | 0.001129 | 0.25 | 0.000564 | 0.25 |
| 175 | 0.001226 | 0.27 | 0.000613 | 0.27 |
| 200 | 0.00124 | 0.28 | 0.00062 | 0.28 |
| 225 | 0.00123 | 0.27 | 0.000615 | 0.27 |
| 250 | 0.001196 | 0.27 | 0.000598 | 0.27 |
| 275 | 0.001144 | 0.25 | 0.000572 | 0.25 |
| 300 | 0.001086 | 0.24 | 0.000543 | 0.24 |
| 325 | 0.001026 | 0.23 | 0.000513 | 0.23 |
| 350 | 0.000966 | 0.21 | 0.000483 | 0.21 |
| 375 | 0.000939 | 0.21 | 0.00047 | 0.21 |
| 400 | 0.00094 | 0.21 | 0.00047 | 0.21 |
| 425 | 0.000937 | 0.21 | 0.000468 | 0.21 |
| 450 | 0.000929 | 0.21 | 0.000465 | 0.21 |
| 475 | 0.000918 | 0.2 | 0.000459 | 0.2 |
| 500 | 0.000904 | 0.2 | 0.000452 | 0.2 |
| 600 | 0.000832 | 0.18 | 0.000416 | 0.18 |
| 700 | 0.000755 | 0.17 | 0.000377 | 0.17 |
| 800 | 0.000683 | 0.15 | 0.000342 | 0.15 |
| 900 | 0.000621 | 0.14 | 0.000311 | 0.14 |
| 1000 | 0.000568 | 0.13 | 0.000284 | 0.13 |
| 5000 | 0.000246 | 0.05 | 0.000123 | 0.05 |
| 10000 | 0.000151 | 0.03 | 0.000075 | 0.03 |
| 15000 | 0.000097 | 0.02 | 0.000049 | 0.02 |
| 20000 | 0.000068 | 0.02 | 0.000034 | 0.02 |
| 25000 | 0.000052 | 0.01 | 0.000026 | 0.01 |
| 最大浓度及占标率 | 0.001476 | 0.33 | 0.000738 | 0.33 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 75m |  | 75m |  |
| D10%(m) | -- |  | -- |  |

表6.1-8    橡胶炼化车间无组织废气污染物排放估算结果一览表

| 下风向距离（m） | 橡胶炼化车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（μg/m3） | Pi（%） |
| 10 | 0.01993 | 2.21 | 0.024913 | 1.25 |
| 25 | 0.01346 | 1.5 | 0.016825 | 0.84 |
| 50 | 0.00863 | 0.96 | 0.010787 | 0.54 |
| 75 | 0.005202 | 0.58 | 0.006503 | 0.33 |
| 100 | 0.003963 | 0.44 | 0.004953 | 0.25 |
| 125 | 0.003619 | 0.4 | 0.004524 | 0.23 |
| 150 | 0.003378 | 0.38 | 0.004223 | 0.21 |
| 175 | 0.003197 | 0.36 | 0.003996 | 0.2 |
| 200 | 0.003053 | 0.34 | 0.003816 | 0.19 |
| 225 | 0.002943 | 0.33 | 0.003678 | 0.18 |
| 250 | 0.00284 | 0.32 | 0.00355 | 0.18 |
| 275 | 0.002751 | 0.31 | 0.003438 | 0.17 |
| 300 | 0.002671 | 0.3 | 0.003339 | 0.17 |
| 325 | 0.002599 | 0.29 | 0.003249 | 0.16 |
| 350 | 0.002533 | 0.28 | 0.003166 | 0.16 |
| 375 | 0.002472 | 0.27 | 0.00309 | 0.15 |
| 400 | 0.002415 | 0.27 | 0.003018 | 0.15 |
| 425 | 0.002361 | 0.26 | 0.002952 | 0.15 |
| 450 | 0.002311 | 0.26 | 0.002888 | 0.14 |
| 475 | 0.002263 | 0.25 | 0.002828 | 0.14 |
| 500 | 0.002217 | 0.25 | 0.002771 | 0.14 |
| 600 | 0.002053 | 0.23 | 0.002566 | 0.13 |
| 700 | 0.001912 | 0.21 | 0.00239 | 0.12 |
| 800 | 0.001789 | 0.2 | 0.002236 | 0.11 |
| 900 | 0.001679 | 0.19 | 0.002099 | 0.1 |
| 1000 | 0.001581 | 0.18 | 0.001977 | 0.1 |
| 5000 | 0.000483 | 0.05 | 0.000604 | 0.03 |
| 10000 | 0.000282 | 0.03 | 0.000353 | 0.02 |
| 15000 | 0.000202 | 0.02 | 0.000253 | 0.01 |
| 20000 | 0.000156 | 0.02 | 0.000195 | 0.01 |
| 25000 | 0.000126 | 0.01 | 0.000157 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.01993 | 2.21 | 0.024913 | 1.25 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 10m |  | 10m |  |
| D10%最远距离/m | -- |  | -- |  |

表6.1-9    包胶哑铃硫化车间无组织废气污染物排放估算结果一览表

| 下风向距离（m） | 包胶哑铃硫化车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | H2S |  | 非甲烷总烃 |  |
|  | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（μg/m3） | Pi（%） |
| 10 | 0.001261 | 0.14 | 0.000129 | 1.29 | 0.006438 | 0.32 |
| 25 | 0.00139 | 0.15 | 0.000142 | 1.42 | 0.007097 | 0.35 |
| 50 | 0.000985 | 0.11 | 0.000101 | 1.01 | 0.005031 | 0.25 |
| 75 | 0.000616 | 0.07 | 0.000063 | 0.63 | 0.003148 | 0.16 |
| 100 | 0.000469 | 0.05 | 0.000048 | 0.48 | 0.002396 | 0.12 |
| 125 | 0.000433 | 0.05 | 0.000044 | 0.44 | 0.00221 | 0.11 |
| 150 | 0.000406 | 0.05 | 0.000041 | 0.41 | 0.002074 | 0.1 |
| 175 | 0.000386 | 0.04 | 0.000039 | 0.39 | 0.001969 | 0.1 |
| 200 | 0.000369 | 0.04 | 0.000038 | 0.38 | 0.001886 | 0.09 |
| 225 | 0.000355 | 0.04 | 0.000036 | 0.36 | 0.001815 | 0.09 |
| 250 | 0.000344 | 0.04 | 0.000035 | 0.35 | 0.001755 | 0.09 |
| 275 | 0.000333 | 0.04 | 0.000034 | 0.34 | 0.001702 | 0.09 |
| 300 | 0.000324 | 0.04 | 0.000033 | 0.33 | 0.001654 | 0.08 |
| 325 | 0.000316 | 0.04 | 0.000032 | 0.32 | 0.001612 | 0.08 |
| 350 | 0.000308 | 0.03 | 0.000031 | 0.31 | 0.001573 | 0.08 |
| 375 | 0.000301 | 0.03 | 0.000031 | 0.31 | 0.001536 | 0.08 |
| 400 | 0.000294 | 0.03 | 0.00003 | 0.3 | 0.001501 | 0.08 |
| 425 | 0.000287 | 0.03 | 0.000029 | 0.29 | 0.001468 | 0.07 |
| 450 | 0.000281 | 0.03 | 0.000029 | 0.29 | 0.001437 | 0.07 |
| 475 | 0.000276 | 0.03 | 0.000028 | 0.28 | 0.001407 | 0.07 |
| 500 | 0.00027 | 0.03 | 0.000028 | 0.28 | 0.001379 | 0.07 |
| 600 | 0.000251 | 0.03 | 0.000026 | 0.26 | 0.001283 | 0.06 |
| 700 | 0.000234 | 0.03 | 0.000024 | 0.24 | 0.001195 | 0.06 |
| 800 | 0.000219 | 0.02 | 0.000022 | 0.22 | 0.001118 | 0.06 |
| 900 | 0.000206 | 0.02 | 0.000021 | 0.21 | 0.00105 | 0.05 |
| 1000 | 0.000194 | 0.02 | 0.00002 | 0.2 | 0.000988 | 0.05 |
| 5000 | 0.000059 | 0.01 | 0.000006 | 0.06 | 0.00302 | 0.02 |
| 10000 | 0.000035 | 0.00 | 0.000004 | 0.04 | 0.000177 | 0.01 |
| 15000 | 0.000025 | 0.00 | 0.000003 | 0.03 | 0.000126 | 0.01 |
| 20000 | 0.000019 | 0.00 | 0.000002 | 0.02 | 0.000097 | 0.00 |
| 25000 | 0.000015 | 0.00 | 0.000002 | 0.02 | 0.000078 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.001597 | 0.18 | 0.000163 | 1.63 | 0.008155 | 0.41 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| D10%最远距离/m | -- |  | -- |  | -- |  |

本项目废气污染源的正常排放污染物最大Pmax和D10%估算模型计算结果见图6.1-2和图6.1-5。

图6.1-2    排气筒（P1）Pmax和D10%预测结果图

图6.1-3   配料间排气筒（P2）Pmax和D10%预测结果图

图6.1-4    橡胶炼化车间面源Pmax和D10%预测结果图

- 图6.1-5    包胶哑铃生产车间面源Pmax和D10%预测结果图

本项目大气环境影响评价定级判定见表6.1-10。

表6.1-10  项目各因子大气环境影响估算模式计算结果

| 序号 | 污染源 |  | 评价因子 | Ci(mg/m3) | Coi(μg/m3) | Pi(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒P1 |  | PM10 | 0.000209 | 450 | 0.05 | -- | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 | 0.000105 | 225 | 0.05 | -- | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.000282 | 2000 | 0.01 | -- | 三级 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.000016 | 10 | 0.16 | -- | 三级 |
|  | 配料间排气筒P2 |  | PM10 | 0.001476 | 450 | 0.33 | -- | 三级 |
|  |  |  | PM2.5 | 0.000738 | 225 | 0.33 | -- | 三级 |
| 2 | 无组织废气 | 包胶哑铃生产车间 | TSP | 0.001597 | 900 | 0.18 | -- | 三级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.008155 | 2000 | 0.41 | -- | 三级 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.000163 | 10 | 1.63 | -- | 二级 |
| 3 | 无组织废气 | 橡胶炼化车间 | TSP | 0.01993 | 900 | 2.21 | -- | 二级 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.024913 | 2000 | 1.25 | -- | 二级 |
| 注：Ci污染物最大地面浓度；Coi污染物环境质量标准，Pi污染物最大地面浓度占标率；D10%地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上分析可知，本项目各污染源废气污染物最大落地浓度贡献值较小，且占标率均小于10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。同时经估算可知，项目污染物对区域贡献浓度低，影响较小。因此项目运营后对周围大气环境影响可接受。

### 6.1.4废气污染物排放核算

（1）有组织排放量核算

扩建项目有组织排放量见表6.1-11。

表6.1-11  项目污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1* | 炼胶废气、冷却废气、和硫化废气 | 颗粒物 | 0.71 | 0.02 | 0.048 |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.39 | 0.027 | 0.065 |
| 3 |  |  | H2S | 0.05 | 0.0015 | 0.004 |
| 4 |  |  | 臭气浓度 | 1200（无量纲） | -- | -- |
| 5 | P2 | 配料废气 | 颗粒物 | 8.0 | 0.016 | 0.013 |
| 主要排放口合计* |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.061 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.065 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.004 |
| 注：核算排放浓度、核算排放速率”为各污染物在最大产生速率情况下经治理后的排放浓度和排放速率。 *--P1排气筒污染物核算包含现有工程+扩建工程。 |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织排放量核算

扩建项目无组织排放量见表6.1-12。

表6.1-12  扩建项目污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 包胶哑铃生产车间 | 包胶哑铃生产 | 颗粒物 | 车间封闭，加强通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 | 1.0 | 0.00098 | 0.00015 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值 | 2.0 | 0.005 | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准 | 0.06 | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 20（无量纲） | 10（无量纲） | -- |
| 橡胶炼化车间 | 橡胶炼化 | 颗粒物 | 车间封闭，加强通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 | 1.0 | 0.008 | 0.019 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值 | 2.0 | 0.01 | 0.024 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准 | 8（无量纲） | -- | -- |
| 无组织排放合计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.019 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.036 |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0002 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

扩建项目大气污染物年排放量核算见表6.1-13。

表6.1-13  扩建项目大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.08 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.101 |
| 3 | H2S | 0.004 |

### 6.1.4厂界污染物达标分析

利用AERSCREEN估算模式计算无组织排放源对东、南、西、北厂界外浓度监控点的贡献浓度，然后进行达标分析。计算结果见表6.1-14。

表6.1-14    各污染物厂界监控点浓度贡献值

| 污染物 | 厂界浓度值(mg/m3) |  |  |  | 标准值(mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  |
| 颗粒物 | 0.020549 | 0.009113 | 0.01646 | 0.014078 | 1.0 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 0.083351 | 0.112901 | 0.020367 | 0.023263 | 2.0 | 达标 |
| H2S | 0.000627 | 0.000317 | 0.000413 | 0.000466 | 0.06 | 达标 |

由上表可知，厂界颗粒物贡献浓度范围为0.009113～0.020549mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6排放限值要求；非甲烷总烃的贡献浓度范围为0.020367～0.112901mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；H2S贡献浓度范围为0.000317～0.000627mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准值要求。

### 6.1.5 臭气浓度影响分析

本项目炼胶工序、冷却工序和包胶哑铃硫化工序有恶臭气体产生，本项目厂房车间密闭，恶臭气体有组织收集，经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（P2）有组织排放，可有效减少臭气无组织排放。类比同类项目，臭气浓度满足《恶臭污染物标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

### 6.1.6 环境防护距离

（1）大气防护距离

根据预测可知，本项目废气污染源各污染物无超标点出现，因此，本项目无需设置大气防护距离。

（2）卫生防护距离

本工程主要污染物为各种废气的无组织排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

①计算方法与依据

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。

②卫生防护距离计算结果

根据本工程颗粒物、非甲烷总烃、H2S无组织排放作为计算源强，结果见表6.1-15。

表6.1-15    卫生防护距离计算结果

| 车间 | 污染物 | Q （kg/h） | Cm （mg/m3） | S （m2） | A | B | C | D | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离 计算值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包胶哑铃硫化车间 | 颗粒物 | 0.00098 | 1.0 | 460 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.047 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.005 | 2.0 | 460 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.142 |
|  | H2S | 0.0001 | 0.06 | 460 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.088 |
| 橡胶炼化车间 | 颗粒物 | 0.008 | 1.0 | 80 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 1.60 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 2.0 | 80 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.917 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，本项目卫生防护距离应为100m。根据现场踏勘，在本项目厂界100m范围内无居住区、学校、医院等敏感点。今后在本工程周围的发展规划中，100m范围内禁止建设居民居住区、学校、医院等敏感点。

表6.1-16    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准☑ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据标准☑ |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源☑ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源☑ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AMERMOD□ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度） |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.000)t/a |  |  | NOx:(0.000)t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:(0.155)t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs:(0.069)t/a |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2地表水环境影响分析

项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。

生活污水按用水量80%计，则产生量为0.56m3/d，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

项目采用的标准型一体化污水处理设备的处理水量为1.0～80.0(m3/h)，扩建项目建成后，全厂生活污水产生量为1.2 m3/d，每天工作8h，合0.15 m3/h，故满足该设备处理水量要求。

综上所述，项目运营后废水得到妥善处理，无废水直接排入地表水环境，项目建设不会对当地地表水环境产生明显影响。

## 6.3地下水环境影响预测与评价

### 6.3.1区域地质条件

（1）地质构造

定州市地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带，冀中平原是一个复合型断陷盆地。从燕山运动时期开始，本区垂直升降运动趋于强烈，使古生代的构造更加复杂化，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，在中生代的构造基础上进一步分化，凹陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，区内的差异活动更为而显著，太行山前深大断裂在NW-SE 向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，因受NNE 向活动断裂控制，形成NNE 向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元，加之受NW 向活动断裂的控制，在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。区域地质构造图见图6.3-1。

项目区位置

图6.3-1  区域地质构造图

（2）地层岩性

本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500-580m，自下而上分为下更新统、中更新统、上更新统及全新统。

①下更新统（Q1）

覆盖于第三系地层之上，底板埋深500～580m。为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，含钙核，局部有钙化层，锰染、锈斑较发育。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度20～220m，砂层厚度：90～110m。

②中更新统（Q2）

底板埋深290～360m，为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的沉积物。土层多呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度130～170m，砂层厚度：85～95m。

③上更新统（Q3）

底板埋深150～185m，为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以灰黄色为主色调，结构一般较疏松，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。砂层岩性西部以粗砂为主，含砾石，中部以中砂为主，东部局部地带以细砂为主，呈灰黄色，松散，沉积厚度130～145m，砂层厚度：70～95m。

④全新统（Q4）

底板埋深25～40m，为一套冲洪积、湖积的沉积物。土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，钙含量较高。砂层以中砂、细砂为主，松散，砂层厚度5～10m。

图6.3-2    区域地质地层图

### 6.3.2区域水文地质条件

（1）含水层组划分

所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第Ⅰ含水组主要赋存于第四系全新统地层中，第Ⅱ含水组赋存于第四系上更新统地层中，两个含水组连通性好，可看作为一个浅层含水层。该含水层主要补给来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，本区水文地质条件较好，属强富水区。

浅层含水层第Ⅰ含水组主要为潜水，岩性以粗砂、砾砂和卵砾石为主；第Ⅱ含水组为微承压水，岩性多为粘性土与砂砾石互层，是该区域目前主要开发利用的含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，涌水量在20m3/h.m以上，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。

根据《河北地下水》（陈望和编），在山前冲洪积倾斜平原区，由于长期开采利用地下水，许多区域原有的潜水被疏干，即使潜水未疏干，受地下水长期开采的作用，潜水也与下部的第 II 含水层组贯通，二者具有统一的水位，连通性好，第 I、II 含水岩组水力联系密切，作为一个浅层地下水含水层。

隔水层：浅层水含水层底板埋深在 110～140m，自西北向东南逐渐加大。隔水层岩性为粉质粘土和粉土，厚度一般 15～25m。水文地质图见图6.2-3。

图6.3-3    地下水水文地质图

（2）地下水补、径、排特征

地下水的补给、径流、排泄条件取决于含水层成因类型、埋藏条件、人工开采等因素的综合作用。特别是开采量的大小直接影响着地下水的补径排特征，对地下水流场的变化起主导作用。

浅层水的补给主要来自大气降水的入渗补给，其次为地表水入渗、灌溉入渗及侧向径流补给，大气降水入渗补给是本区地下水的主要补给形式之一，评价区包气带厚度较小，地形坡度小，为降水入渗提供良好的条件，尤其以上游唐河河道地带，表层无粘性土覆盖，地形坡度小，降雨入渗系数大；地表水入渗补给，随着近年来唐河河道的干涸断流，补给能力变得微乎几微，仅在有洪水时才有补给能力。农田灌溉回归补给，区内大部分农田水浇地，有利于回归补给。

地下径流：评价区唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、径流、排泄三个区，根据本次水位调查情况，地下水的径流条件较好，浅层水径流方向由西向东径流。

浅层水排泄方式主要是地下水开采：项目评价区生产及生活用水主要为浅层水；其次是由于浅、深层水位差较大，浅层水向承压水越流。

（3）地下水化学特征

目前定州市工农业生产，生活用水均采自第III含水组。定州市地下水的类型有碳酸钙镁型，重碳酸钙钠型，硫酸重碳酸钙型，重碳酸氯钙型，重碳酸氯钠型，重碳酸钙型等，地下水水质良好。

（4）地下水位动态

调查区地势平坦，在自然状态下，地下水水位埋藏深度随地形起伏和季节而变化，在人工开采条件下，由于水文地质条件的差异，开采强度的不同，造成地下水位埋藏深度在水平展布上有明显的区别。

①地下水年内动态特征

区域浅层水通过包气带与外界相通，易于降水入渗补给，主要消耗于人工开采，地下水位变化，在年内具有明显的季节性升降，降水量大小是影响水位变化的主要因素。水位年动态规律一般为每年的 2－3 月份春灌开始后， 由于抽取地下水，地下水水位由上升状态渐变为下降状态，4－6 月份随着对地下水开采量的增加，地下水水位下降速度加快，在雨季到来之前则会出现年最低水位，枯水年低水位期继续推后。7-9 月份进入雨季后，由于降水入渗补给和对地下水开采的停止或减小，地下水水位由最低值开始逐渐回升，到翌年 2－3 月份春灌前出现最高水位。因此，本区 3 月至 6 月底或 7 月份为水位下降期；6、7 月到 11 月底或年底为水位上升期；年底至翌年 2、3 月水位缓慢上升，为稳定期。地下水位年变幅 1－2m，总趋势是地下水位逐年在下降，地下水动态类型属于降水渗入补给－开采型。

②地下水位年际动态特征：

年际间水位变化：地下水位的多年变化与降水量关系密切，丰水年呈回复趋势，枯水年呈下降趋势，由河北省环境地质勘查院在评价区设置的动态水位观测点来看，但从多年水位动态看，水位呈下降趋势，20 年地下水水位平均下降了 20m。项目所在区域水位动态变化曲线见图6.3-4。

图 6.3-4	西城乡支白土村北地下水监测点水位动态曲线

（5）包气带岩性

包气带是地表污染物进入含水层的垂向过渡带，也是防御地下水遭受污染的良好保护层。污染物进入包气带后，经物理作用（渗滤、对流、弥散、蒸发）、化学作用（吸附—解析、酸碱反应、离子交换、氧化还原、沉淀—溶解）、滞后等作用，可有效地阻滞污染物进入含水层，而包气带中的粘性土又起着重要作用。为此对调查评价区周边包气带的结构进行了资料收集及调查访问。现对该区地层进行划分：

①层：杂填土，杂色，稍湿，以建筑垃圾、碎石子为主，厚度 0.8-2.4m， 层底埋深 0.8-2.4m。

②层：细砂，浅黄色，稍湿，松散，以长石、石英为主，含云母等暗色矿物。该层层厚 4.3－4.7m，层底埋深 5.3－5.9m。

②1 层：粉土，褐黄色，中密，稍湿，摇振反应中等，韧性及干强度低， 偶见氧化铁纹理，局部含少量云母，呈透镜体状分布，本次勘察揭露层厚 5.2m， 层底埋深 7.6m。

③层：中砂，浅黄色，稍湿，含云母，长石、石英质，显见暗色矿物，散粒结构，偶见圆砾、角砾。层厚 1.6－8.1m，层底埋深 7.3－15.7m。

④层：砾砂，杂色，中密-密实，稍湿，含云母、长石、石英质，显见暗色矿物，散粒结构，含圆砾、角砾，一般粒径 5.0-20.0mm，最大粒径 60.0mm， 含量约为 10-20%。层厚 4.2－8.2m，层底埋深 13.0－23.7m。

④1 层：粉土，褐黄色，中密，稍湿，摇振反应中等，韧性及干强度低， 含云母、钙质结核、姜结石，显见暗色矿物，本次勘察揭露层厚 5.3m，层底埋深 19.0m。

⑤层：粉质粘土，黄褐色，可塑，含云母、砂粒、钙质结核、姜石等，偶见氧化铁纹理，局部夹粉土薄层，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。层厚 3.6－10.5m，层底埋深 20.5－23.5m。

⑥层：粉土，褐黄色，湿，中密，摇振反应中等，韧性及干强度低，含云母，偶见氧化铁纹理。层厚 3.5-9.3m 层底埋深 26.5-28.1m。

⑦层：粉质粘土，黄褐色，可塑，含云母、砂粒、钙质结核、姜石等，偶见氧化铁纹理，局部夹粉土薄层，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。最大揭露厚度 3.5m。

⑧层：砾砂，杂色，密实，湿，含云母、长石、石英质，显见暗色矿物， 散粒结构，含圆砾、角砾，一般粒径 5.0-20.0mm，含量约为 5%，局部夹有粉质粘土层。最大揭露厚度 6m。

### 6.3.3地下水环境勘查与试验

为查明评价区包气带和含水层渗透性，于2019年5月进行野外抽水试验1组，渗水试验1组。由试验数据可求取包气带垂向渗透系数和含水组的水文地质参数。

（1）渗水试验

①试验方法

渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响试验采用的双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高25cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流，试验一直进行到渗入水量稳定不变时为止。

②渗水试验成果

表6.3-1    评价区包气带渗水试验数据统计表

| 编号 | 位置 | 时间T（h） | 渗水层岩性 | 渗水量Q（L/h） | 渗水面积F（m2） | 内环水头高度Z（m） | 毛细压力HK（m） | 渗入深度L（m） | 渗透系数K（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目区 | 4.5 | 粉粘 | 2.9 | 0.049 | 0.20 | 0.8 | 0.46 | 5.17E-04 |
| 说明 | 1）渗透系数计算公式：； 2）渗水环（内环）直径R=0.25m； 3）渗水环（内环）面积：F=0.049m2； 4）粉质粘土毛细压力HK=0.8m（参考《工程地质手册》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）抽水试验

为获取调查评价区含水层渗透系数，在评价区内利用灌溉井进行了1组稳定流抽水试验。在抽水试验过程中电压稳定，出水流量稳定，试验数据显示在抽水一段时间后水位呈稳定状态，因此在数据处理过程中采用稳定流计算公式对含水层渗透系数进行求解。抽水试验结果见表6.2-2。

抽水试验应用单孔潜水稳定流抽水试验原理处理数据，运用以下公式采用迭代法进行求解，

式中，

K—渗透系数（m/d）；

Q—抽水井的出水量（m3/d）；

H—天然状态下含水层的厚度（m）；

S—水位稳定时抽水井下降深度（m）；

R—影响半径（m）；

r—井孔半径（m）。

表6.3-2    抽水试验结果一览表

| 序号 | 抽水试验位置 | 抽水量(m3/d) | 降深(m) | 渗透系数(m/d) | 影响半径(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 项目厂区 | 991.48 | 2.42 | 12.56 | 101.48 | 浅井 |

### 6.3.4地下水环境影响预测与评价

（1）地下水流数值模型

地下水数值模型是地下水资源评价和预测地下水系统状态及其变化趋势的有效工具。本章在水文地质条件概化的基础上，运用地下水流模型软件Visual MODFLOW 4.2建立地下水流数值模拟模型，并通过流场和水位过程线的拟合，对模型进行识别和验证，完成模型识别和地下水系统均衡分析，为地下水变化趋势预测奠定基础，为厂区平面布局方案的确定及其环境影响评价提供有效的工具。

1）水文地质概念模型

数值模拟中的水文地质概念模型是对评价区水文地质条件的简化，使得水文地质条件尽可能简单明了，并准确充分地反映地下水系统的主要功能和特征。水文地质概念模型是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，根据评价区的地层岩性、地质构造、水动力场、水化学场等的分析，可确定水文地质概念模型的要素。

①模型范围

地下水保护目标为厂区周边浅层地下水。模型范围在此基础上结合水文地质条件确定，主要包括厂区所在区域下游的较近村庄，具体预测范围区域见图6.3-5。

图6.3-5    模拟预测区范围图

②含水层结构概化

据调查，评价模拟区内机井主要是生活用水和农业用水，取水层位主要为第II含水组，第Ⅰ含水岩组地下水已基本被疏干，即使潜水未疏干，受地下水长期开采的作用，潜水也与下部的第 II 含水层组贯通，二者具有统一的水位，连通性好，第 I、II 含水岩组水力联系密切，作为一个浅层地下水含水层含水层。含水层岩性主要为中砂和粗砂为主，隔水层以粉质粘土为主，因此将第Ⅰ和第II含水组视为潜水含水层。本次评价主要考虑项目对潜水含水层水质的影响。

区内孔隙潜水含水层连通性较好、具有统一的径流场，地下水运动以水平方式为主，计算时将地下水流的垂向分量忽略，概化为层流渗流。

③边界条件

边界条件的概化是建立水文地质数值模型的一项复杂而重要的基础工作，边界条件处理的正确与否，直接关系到是否能够真实的刻画地下水渗流场。概化的关键内容就是边界的性质（类型）和边界条件的控制程度。

根据评价区地下水系统特点结合已有水文地质资料，确定评价区边界条件如下：

由于模拟范围不是一个完整的水文地质单元，区内的潜水含水岩组在水平方向上与区外含水层存在着密切的水力联系，故将模型南边界和北边界（垂直于水位线）定位为零流量边界，东边界和西边界（平行于水位线）定位为流量边界。各断面流入、流出量，根据断面处含水层渗透系数、断面处水力坡度和断面面积，由Darcy定律求出。

在垂向上，潜水含水层自由水面为系统的上边界，通过该边界，潜水与系统外发生垂向交换。根据区内资料，潜水含水岩组上部包气带岩性为粉土和粉质粘土，可视为透水边界。

考虑本次模拟预测的目的，本次只建立模拟区的浅层潜水的数值模型，将潜水含水层下部粘土作为此次潜水模型的隔水底板。

2）地下水源汇项

①大气降水入渗补给量

潜水含水层通过包气带接受大气降水入渗补给。降水入渗补给条件的不均匀性用入渗分区概化处理。依据有关降水入渗资料，并参考包气带岩性、潜水水位埋深、地形、植被等因素，进行全区降水入渗系数分区，分别给出各区降雨入渗系数平均值，加在模型对应的部分网格单元上。根据各区面积、降水量、降水入渗补给量。大气降水入渗补给是地下水的主要来源。当降水量较小时，难以补给地下水，所以当月降水量小于10mm时，不计入有效降水量。

评价区包气带岩性多为粉土，区内包气带岩性变化不大，模拟时全区划为一个参数区，入渗系数采用“河北省保定地区平原农田供水水文地质勘察总结报告”中的降水入渗系数的平均值即0.2。

②农田灌溉回归入渗

灌溉回归入渗补给包括输水干渠渗漏补给和田间灌水入渗补给。计算时将两种补给综合分析，用灌溉回归入渗系数分区概化处理。各区的灌溉入渗系数均值，根据灌区的土壤、包气带岩性及潜水位埋深分析给出初值，最终由模型识别确定。

根据《河北省保定地区平原农田供水水文地质勘察总结报告》，结合评价区地下水埋深与岩性，确定灌溉回归入渗系数取值0.12。

③地下水开采量

经过对评价区实地调查并参考相关资料得知，评价区对含水层的开发利用主要用于农田灌溉用水。评价区其开采量按实际调查的逐月开采量加在对应的分区网格上。农业灌溉面状开采，按照开采强度进行分区概化，依据开采井的密度和单井抽水量分区，分别给出各区开采强度，加在模型对应的剖分网格单元上。

④潜水蒸发量

潜水蒸发是指潜水（埋深小于4米时）在毛细管力的作用下向上运动，最终以参加陆面蒸散发形式散逸到大气中的水分损失量。评价区内潜水埋深超过了4米，潜水蒸发量按零计。

3）地下水流数学模型

通过对水文地质概念模型的分析，依据渗流连续性方程和达西定律，建立评价区地下水系统水文地质概念模型相对应的二维稳定流数学模型：

式中：

K—渗透系数（m/d）；

μ—给水度；

H—地下水水位标高（m）；

B—含水层底板标高（m）；

W—含水层源汇项（m/d）；

H0（x,y）—初始地下水水位标高（m）；

q（x,y,t）—第二类边界Γ2上的单宽流量（m3/d）。

4）数值模拟软件

本次评价采用数值模拟方法对建立的数学模型进行计算。计算目的是在建立地下水流场模型的基础上，预测模拟区在不同情景条件下，地下水遭受拟建项目污染的可能性，以及污染物进入含水层后在地下水中的迁移过程，并以此来分析拟建项目对地下水环境可能造成的影响。

模型求解采用加拿大Waterloo水文地质公司的Visual MODFLOW软件。MODFLOW（Modular Three-dimensional Finite-difference Ground-water Flow Model，模块化三维有限差分地下水流动模型），是美国地质调查局（U.S. Geological Survey）于20世纪80年代开发出来的一套用于孔隙介质中地下水流动三维有限差分数值模拟的软件，自从它问世以来，人们已经对MODFLOW进行了多种测试，证明该模型能够真实反应评价区水文地质条件及水流和溶质变化情况。所以，它已成为一个相对标准化的软件，并被世界上许多官方和司法机构所认可。在原MODFLOW核心程序的基础上，加拿大Waterloo水文地质公司应用现代可视化技术开发研制了Visual MODFLOW软件系统，并于1994年首次在国际上公开发行。Visual MODFLOW以其系统化、可视化以及强大的数值模拟功能，现已成为国际上最流行的三维地下水流和溶质迁移模拟评价的标准化可视化专业软件系统，被国际同行普遍认可。

5）数值模型空间离散

模型的空间离散利用软件的自动离散功能进行。考虑到模拟精度尤其是溶质迁移模型精度的要求，根据模拟区典型水文地质钻孔揭露的地层信息，在垂向上将模拟区剖分为1层，在水平方向上用正交网格剖分为80行×90列的网格，剖分成7200个单元格。为提高模拟精度，在厂区范围内对网格进行了加密（图6.2-6）。

图6.2-6    模型网格剖分示意图

6）数值模型参数

结合评价区已有资料和实际情况考虑，根据调查所进行的各类野外试验，并结合以往各类水文地质试验数据资料，将评价区的含水层概化为1个参数分区，项目参数依据如下：根据抽水实验结果，确定渗透系数为12.56m/d时，水位拟合较好，评价区浅层地下水岩性主要为中细砂，结合平原区经验参数和水位拟合情况，确定评价区给水度和有效孔隙度。水文地质参数取值如表6.3-3所示。

表6.3-3    水文地质参数取值表

| 参数分区 | 渗透系数（m/d） | 降雨入渗系数 | 给水度 | 有效孔隙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.56 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |

7）数值模型运行调试和有效性检验

模型参数和边界条件都设置好后，进行运行计算，在计算过程中通过反复调参来提高模型的仿真程度，进而提高模型的可靠性。模型的仿真程度需要通过一定的方法进行检验，只有检验合格的模型才能用于实践应用。模型的检验是一个不断调试水文地质参数和模型设置，使模拟结果尽可能与实际情况相吻合的过程。

①检验原则

模型检验的主要原则为：1）模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即模拟的地下水流场要与实测地下水流场的形状相似；2）模拟的地下水位的动态变化要与实测的地下水位动态变化基本一致；3）识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

②流场检验

根据评价区地下水位观测资料绘制流场图作为模型运行的初始水位，通过运行将计算结果与地下水实测流场和水位观测孔实测水位分别进行拟合，随时间变化的模型参数取多年平均值。地下水水流拟合情况图见图6.3-7。

图6.3-7    2019年5月份地下水观测孔水位拟合图

从以上模型识别的地下水流场跟实测的拟合情况看，计算流场与实测流场基本吻合。这从地下水流场的角度表明数值模型比较可靠。

由以上多方检验结果可见，所建的地下水流数值模型能够比较真实地反映实际情况，且能够满足精度要求，即模型比较可靠，可以在此基础上，将2019年5月水位作为初始水位，同时叠加地下水溶质迁移模拟模块，进行进一步分析。

（2）地下水溶质迁移数值模型

1）溶质迁移数学模型

①控制方程

地下水溶质运移模型是概化客观条件的数学结构，由描述溶质迁移转化特征的数理方程和定解条件组成。本次将模型概化为三维对流-弥散溶质迁移模拟，控制方程如下：

式中，

—含水层有效孔隙度；

qs—源汇项流量；

D—弥散系数；

t—时间；

C—含水层中污染物浓度；

Cs—源汇项浓度；

qi—达西流速分量。

②初始条件

溶质迁移数学模型由控制方程、初始条件和边界条件构成，本次概化的初始条件为补给浓度边界，厂区内范围内浓度为C0，其余各地均为0，采用Recharge Concentration模块进行分区输入：

③边界条件

本次采用的边界条件为二类定浓度梯度边界：

式中，

2—浓度梯度边界；

Dij—水动力弥散系数；

fi（x，y，z）—穿过边界的弥散通量，当边界不透水时取fi（x，y，z）=0，本次取边界浓度梯度为0。

2）溶质迁移模型参数

地下水溶质运移模型参数主要包括弥散度和有效孔隙度。有效孔隙度根据厂区内工堪实测的孔隙率数据结合经验值确定。弥散度的确定相对比较困难，通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而增大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4～5个数量级。即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。因此，结合收集的野外弥散试验结果和参考前人的研究成果（李国敏，地球科学，1995），纵向弥散度取10m。

（3）地下水污染物迁移模拟预测

1）地下水溶质源强确定

本项目无生产废水，主要废水为生活废水，为了更好地分析污染物在含水层中的运移情况，本次共选取具有代表性的2种污染物（CODMn和NH3-N）作为特征污染物进行模拟，模拟初始浓度参考类似项目生活污水浓度，详见表6.2-4。

从最严格的环境保护角度考虑，模型中将不考虑特征污染物随地下水迁移过程中发生的吸附和化学反应等可能使其浓度降低的情况，仅考虑随水迁移的物理过程，即对流弥散过程。

表6.3-4    模拟预测的特征污染物及其浓度

| 序号 | 模拟特征污染物 | 地下水标准限值（mg/L） | 模拟浓度（mg/L） | 污染源锋面值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODMn | 3.0 | 250 | 3.0 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 20 | 0.05 |

2）污染模拟情景假设

根据拟建工程的实际情况，共设置两种情景进行污染模拟：

正常状况：场地有防渗，污水正常跑冒、渗漏；但项目已根据GB/T50934等相关规范设计了地下水防渗措施，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）要求，可不进行正常状况情景下的预测。

非正常状况：场地有防渗但局部破损，污水池出现裂纹持续滴漏下渗，泄漏量按生活污水全部泄漏地下计算，即污水泄漏量为1.2m3/d。基于工程分析，确定情景的模拟时长均设置为7300天（20年）。

污染源位置：化粪池。

污染物在运行100天、1000天、3000天和5000天时，各污染物污染晕的平面分布情况见图6.2-8～6.2-9和表6.2-5～6.2-6。由图可见，污染物迁移迅速，①在100天时，CODMn超标区域均未超出厂区边界，未对下游敏感目标造成污染；②在1000天时，CODMn超标区域均超出厂区边界，但未对敏感目标产生影响；③在3000天时，CODMn超标区运移出厂区边界，但均未对敏感目标产生影响；④在5000天时，CODMn和NH3-N超标区运移出厂区边界，但未对敏感目标产生影响；⑤在预测期内，NH3-N最大浓度均小于地下水III类标准限值，未对敏感目标产生影响。

表6.3-5    CODMn污染物不同时段污染运移情况

| 预测因子 | CODMn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运移时段 | 最大浓度（mg/L） | 运移距离（m） | 影响范围（m2） | 运移出厂界距离（m） | 是否到达敏感目标 | 距敏感目标距离（m） |
| 100d | 3.0 | ---- | ---- | ---- | 否 | 586.42 |
| 1000d | 7.0 | 57.40 | 1458.86 | 21.42 | 否 | 530.75 |
| 3000d | 7.0 | 101.87 | 3144.59 | 75.32 | 否 | 485.17 |
| 5000d | 7.0 | 109.89 | 3341.97 | 74.41 | 否 | 478.99 |

（100天CODMn污染晕运移图）

（1000天CODMn污染晕运移图）

（3000天CODMn污染晕运移图）

（5000天CODMn污染晕运移图）

图6.3-8    非正常工况、防渗层破坏情况下CODMn迁移情况

表6.3-6    氨氮污染物不同时段污染运移情况

| 预测因子 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运移时段 | 最大浓度（mg/L） | 运移距离（m） | 影响范围（m2） | 运移出厂界距离（m） | 是否到达敏感目标 | 距敏感目标距离（m） |
| 100d | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 否 | 586.42 |
| 1000d | 0.40 | ---- | ---- | ---- | 否 | 586.42 |
| 3000d | 0.45 | ---- | ---- | ---- | 否 | 586.42 |
| 5000d | 0.45 | ---- | ---- | ---- | 否 | 586.42 |

（100天氨氮污染晕运移图）

（1000天氨氮污染晕运移图）

（3000天氨氮污染晕运移图）

（5000天氨氮污染晕运移图）

图6.3-9    非正常工况、防渗层破坏情况下氨氮迁移情况

由非正常状况情景的模拟结果可见，在厂区防渗层破坏的情况下，叠加非正常跑冒滴漏情况进行预测，在预测期内，厂区下游地下水敏感目标范围内的地下水质均未受到影响。

### 6.3.5地下水预测结果分析

①由预测结果可知，污染物在水动力条件作用下主要由西向东方向运移。

②根据本项目在非正常工况下的模拟特征，污水泄漏会对厂区内地下水水质产生影响，故检修措施的实施，对保护地下水环境起着重要的作用。

③由模拟预测结果可见，从最严格的环境保护角度（即模型按最坏的情况进行设置）考虑，如果企业未按相关要求进行防渗处理，污水对地下水存在一定影响。

④由于该区包气带较厚，土壤吸附能力强，污水在经过包气带进入含水层时，污水中污染物浓度被极大地削减，污染晕未对下游敏感目标产生影响。

### 6.3.6地下水污染防治措施

地下水环境影响预测和评价结果显示，在没有适当的地下水保护管理措施的情况下，项目对其下游的地下水环境将构成威胁，会污染地下水。为确保地下水环境和水质安全，需采取适当的管理和保护措施。

（1）保护管理原则

在制定该项目工程的地下水环境保护管理措施时，遵循以下原则：

①预防为主、标本兼治；

②源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；

③充分合理预见和考虑突发重大事故；

④优先考虑项目可研阶段提出的各项环保措施，并针对地下水环境保护目标进行改进和完善；

⑤新补充措施应注重其有效性、可操作性、经济性、适用性。

（2）地下水污染防治措施

①项目源头控制措施

加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，为确保防渗措施的防渗效果，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

②分区防渗措施

根据模拟预测结果，在不考虑防渗的情况下，其污染持续时间较长且污染物进入孔隙水时间相对较慢，需要对污水池和污水管道等可能发生潜在危险区域进行防渗处理并建立污染检测设施。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016)防渗等级的划分要依据：建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性来进行判定。现分述如下：

a.天然包气带防污性能

本项目厂区内包气带以粉土为主，分布较连续、稳定。由实际渗水试验求得，包气带垂向渗透系数为5.17×10-4cm/s，大于l0-4cm/s；因此，根据包气带防污性能分级原则，确定项目场地包气带防污性能为“弱”。

b.污染控制难易程度

本项目主要污染物为污水池，对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理。因此，确定本项目的污染控制难易程度分级为“难”。

c.污染物特性

本项目生产过程中，废水污染物主要为CODMn、氨氮等其他污染物，确定本项目污染物类型为“其他类别污染物”。

根据建设项目地下水污染防渗分区参照表，详见下表6.2-7。本项目场地包气带防污性能为“中”，污染控制难易程度分级为“难”，污染物类型为 “其他类型污染物”，确定本项目防渗分区为 “重点防渗区”、“一般防渗区”和“简单防渗区”。

表6.3-7    地下水污染防渗分区参照表

| 防渗 分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 易—难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
| 一般防渗区 | 中—强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
|  | 弱 | 易—难 | 其他类型 |  |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
| 非污染区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

参考《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），依据本项目的工程建设特点，对厂区内重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区已采取了防腐防渗措施，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，具体措施见表6.3-8，防渗分区图见图6.3-10。

表6.3-8    厂区分区防渗表

| 防渗级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废间、环烷油、石蜡油仓库、消防废水池（事故水池） | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 旱厕、硫磺储存间 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行 |
| 简单防渗区 | 生产车间、库房、办公区 | 一般地面硬化 |

图 例

一般防渗区

简单防渗区

重点防渗区

图6.3-16    工程防渗分区图

以上防渗等措施需通过环保部门验收，确保了防渗系数满足环保要求，确保了项目产生的生活废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。

（3）地下水污染监控措施

①地下水监测方案

为了及时准确地掌握厂区所在区域周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

a、厂区及其下游地下水监测井布设原则

a)重点污染区加密监测原则；

b)以主要受影响含水层为主；

c)以地下水下游区为主，地下水上游区设置背景点；

d)充分利用现有井孔。

b、监测点布设方案

a)监测井数

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和厂区内项目的分布特征应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。当检测出地下水质出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。

根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求及地下水监测点布设原则，厂区及下游共布设地下水水质监测井3眼。随时掌握地下水水质变化趋势。监测井规格为井深40m，管径300mm，滤水管深度25~40m。地下水环境监测点见表6.3-9，见图6.3-11。

图6.3-11    地下水水质监控井分布图

表6.3-9    环境监测点一览表

| 功能 | 编号 | 方位 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 背景值监测井 | JK1 | 项目区西40m | 115.065056 | 38.607838 |
| 污染扩散监测井 | JK2 | 项目场地（危废间下游） | 115.065593 | 38.607489 |
|  | JK3 | 项目区东30m | 115.066078 | 38.607237 |

b)监测层位及频率

因为附近相对较易污染的是浅层地下水，以第四系孔隙浅层水为主要监测对象，监测井深为40m，管径300mm，滤管深度为25～40m。

监测频率：污染源监控井每季度一次，背景监控井每年一次。

监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、石油类、硫化物。

c)监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对厂区所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

②地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

a、管理措施

a)防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

b)管理单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c)建立地下水监测数据信息管理系统，与厂区环境管理系统相联系。

d)根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂区环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

b、技术措施

a)按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

b)在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂区环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解厂区内各企业生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

（4）地下水风险事故应急预案

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

②根据地下水位埋深较深，在24-29m左右，包气带岩性是以粉砂为主，所以若发生事故，污染物由底板下渗到地下水面，所以需提前制定应急预案。

③依据地下水流向及平原地区特征，在泄漏点周围呈半圆状布置排泄抽水井，井间距控制在影响半径范围内，设计井深100m，井径300mm。

④单井配置扬程100m、流量80m3/h的潜水泵，用无渗漏排水管将抽出的污染地下水排到污水管道。

⑤在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

### 6.3.7地下水环境影响评价结论

（1）环境水文地质现状

区域潜水底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大，底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般为15～25m。

浅层地下水可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，称为第Ⅰ含水层组。下段多为粘性土与砂砾石互层，含水层厚度一般30～70m，称为第Ⅱ含水层组，属上更新统承压水，由4～7 层组成。浅层地下水底板埋深110～140m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部的相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m 以上。

由监测数据可知，地下水所有地下水监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水环境质量较好。

（2）地下水环境影响

本次模拟运用地下水流模型软件Visual MODFLOW 4.2建立地下水流数值模拟模型，并通过水位过程线的拟合，对模型进行识别和验证，完成模型识别，在地下水流场模拟的基础上预测厂区非正常状况下，地下水污染的时空分布特征及对周边地下水的影响：

①由预测结果可知，污染物在水动力条件作用下主要由西向东方向运移。

②根据本项目在非正常工况下的模拟特征，污水泄漏会对评价区内地下水水质产生影响，故检修措施的实施，对保护地下水环境起着重要的作用。

③由模拟预测结果可见，从最严格的环境保护角度（即模型按最坏的情况进行设置）考虑，如果企业未按相关要求进行防渗处理，污水对地下水存在一定影响。

④由于该区包气带较厚，土壤吸附能力强，污水在经过包气带进入含水层时，污水中污染物浓度被极大地削减。

（3）地下水环境保护措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

①源头控制

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在场区内收集及预处理后通过管线送全场污废水处理场处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污废水、地板冲洗水、雨水等走地下管道。

②分区防治

对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《防渗技术规范》要求，根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

③污染监控与应急响应

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2004）的要求，结合项目区水文地质条件，项目共布设地下水监测井3眼。上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（4）地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，开展了详细的水文地质勘查、现场试验和水文地质条件分析，通过建立数值模型，设置了可能出现的事故情景，对非正常状况防渗层破裂情景下模拟和预测对项目附近区域地下水环境的影响，结果显示：若不采取防渗措施，一旦发生泄漏，将会对项目附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可以接受的。

## 6.4声环境影响预测与评价

### 6.4.1噪声源强

本项目主要噪声源为密炼机、开炼机、平板硫化机、穿杆机、裁料机、电焊机、打包机、冲床、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。噪声源分布情况见表6.4-1。

表6.4-1    设备噪声源强

| 生产单元 | 噪声设备名称 | 噪声源强dB（A） |  | 到厂界距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 橡胶炼化车间 | 密炼机 | 75 | 60 | 3.5 | 50 | 20.5 | 25 |
|  | 开炼机 | 85 | 70 | 3.5 | 48 | 20.5 | 27 |
|  | 风机 | 70 | 55 | 5 | 50 | 19 | 23 |
| 包胶哑铃生产车间 | 平板硫化机 | 85 | 70 | 9.5 | 55.8 | 14.5 | 4 |
|  | 裁料机 | 75 | 60 | 15 | 60 | 9 | 14 |
|  | 冲床 | 90 | 75 | 18.5 | 64 | 5 | 10.5 |
|  | 打包机 | 75 | 60 | 18.5 | 59.3 | 5.8 | 14.7 |
|  | 电焊机 | 80 | 65 | 11.5 | 68 | 12 | 7 |
|  | 穿杆机 | 70 | 55 | 17 | 57.8 | 6.8 | 17 |

### 6.4.2预测模式

噪声从声源传至受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素影响，会使其产生衰减。

（1）室外声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

各声源对预测点的贡献值按A声级计算公示为：

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+ Aatm +Abar+Agr+Amisc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Agr──地面效应引起的A声级衰减量；

Aemisc──其他多方面效应。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000米空气吸收系数。

④Agr及Aemisc衰减

Agr（地面效应）及Aemisc（其他衰减）包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。

④将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct；

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（几乎不衰减）        （）

（类似线源）           ()

（类似点源）           ()

（3）有限长线声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

### 6.4.3预测步骤

（1）以本项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

（3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

### 6.4.4预测结果

项目噪声预测以现状监测值的最大值进行预测，预测结果见表6.4-2，项目噪声贡献值图6.4-1。

表6.4-2    厂界噪声预测结果                     单位：dB(A)

| 序号 | 预测点名称 | 现状监测值 | 扩建项目贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 55.0 | 56.2 | 58.7 |
| 2 | 南厂界 | 58.8 | 29.8 | 57.8 |
| 3 | 西厂界 | 55.6 | 46.9 | 56.2 |
| 4 | 北厂界 | 54.1 | 56.0 | 58.2 |

图6.4-1    项目营运期噪声贡献等声级线图

本项目夜间不生产，项目昼间厂界噪声预测值在56.2～58.7dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。工程距厂址周围最近的居民点在200m以上，工程噪声经距离衰减，对居民点声环境影响可接受。

## 6.5固体废物影响分析

### 6.5.1固体废物类别

项目固体废物包括废包装材料、除尘灰、焊渣、切割下脚料、废碱液、废活性炭及生活垃圾，其中废包装材料、切割下脚料、除尘灰、焊渣均属于一般工业固体废物，废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣属于危险废物，生活垃圾属于其他固废。

### 6.5.2固体废物处置措施

废包装材料收集后外售综合利用；切割下脚料主要为生胶片，收集后回用到橡胶炼化过程；布袋除尘器除尘灰收集后会用到橡胶炼化过程；焊烟净化器除尘灰统一收集后外售综合利用；焊渣统一收集后外售综合利用；项目在利用现有工程库房2设1座危废间，每次更换后的废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置。项目运营期固体废物处置措施见表6.5-1。

表6.5-1    固体废物来源、分类及处置措施一览表

| 分类 | 污染物 | 产生量(t/a) | 类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废包装材料 | 0.5 | -- | 收集后外售综合利用 |
|  | 切割下脚料 | 1.5 | -- | 收集后会用到橡胶炼化过程 |
|  | 焊渣 | 0.013 | -- | 收集后外售综合利用 |
|  | 焊烟净化器除尘灰 | 0.0006 | -- | 收集后外售综合利用 |
|  | 布袋除尘器除尘灰 | 0.126 | -- | 收集后会用到橡胶炼化过程 |
| 危险废物 | 废碱液 | 10 | HW35 900-399-35 | 每半年更换1次，分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置 |
|  | 碱洗塔废渣 | 0.8 | HW35 900-399-35 | 每30d清掏1次，分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 | 0.11 | HW49 900-041-49 | 每半年更换1次，分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置 |
| 其他固废 | 生活垃圾 | 2.1 | -- | 交由当地环卫部门统一处置 |

### 6.5.3一般固废影响分析

根据上述措施，项目运营期产生的一般固废均能够回收利用，可以实现零排放，不会对环境造成危害。

需要强调的是，在固体废物的厂内存放过程，若存放设施不按规范进行设置、或管理不善，则存在污染环境的隐患。固体废物在厂区内的临时存放过程要求企业必须按规范配备必要的暂存设施，并加强管理，防止固体废物间接排入环境造成的污染损害。

### 6.5.4危险废物影响分析

本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》对项目危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程分析建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响，具体如下：

（1）危险废物贮存设施环境影响分析

扩建项目危废间利用现有工程库房2进行改造（占地20m2），用于储存项目产生的危险废物。碱洗塔产生的废碱液每半年排放一次，主要成分为废碱液，产生量为10 t/a；活性炭吸附装置每半年更换一次活性炭，更换下来的废活性炭为产生量约0.11t/a；碱洗塔废渣每30d清掏一次，产生量为0.8t/a。

项目危险废物暂存间的设置必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。具体见表6.5-2和表6.5-3。

表6.5-2   危废暂存间要求表

| 标准要求 | 本项目措施 |
| --- | --- |
| 建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑 物改建成危险废物贮存设施。 | 利用现有工程库房2进行改造（占地20m2）。 |
| 用水降温，进行预处理，使之稳定后贮存。 | 项目产生的危废主要废活性炭、废碱液、碱洗塔废渣无需降温处理。 |
| 将危废装入专门的容器中。 | 废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分别装入专用容器中。 |
| 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器 内混装。 | 分类收集。 |
| 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 | 本项目废碱液容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 |
| 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 | 按照危险废物贮存要求粘贴相应的标签。 |
| 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。 | 经过本次环评后可满足要求。 |

表6.5-3    危废贮存容器要求对照表

| 标准要求 | 本项目措施 |
| --- | --- |
| 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 | 本项目使用的危废盛装容器符合标准。 |
| 装载危险废物的容器与材质要满足相应的强度要求。 | 项目装载危险废物的容器与材质要满足相应的强度要求。 |
| 装载危险废物的容器必须完好无损。 | 项目盛装危废的容器采取定期检查，确保完好。 |
| 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 | 要求应按标准要求操作。 |
| 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 | 本项目废碱液将注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的专用盛放桶中。 |
| 总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容的区域危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 | 按标准要求操作。 |

（2）运输过程的环境影响分析

危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所或处置设施可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。项目废气处理装置位于橡胶炼化车间与包胶哑铃硫化车间之间，每半年更换一次活性炭、废碱液，分别采用专用容器收集。期间保持车间内运输通道畅通，防止废活性炭、废碱液在厂区内的跑冒滴漏对外环境的影响。建设单位委托有资质单位将危险废物从厂区运输至处置单位，运输路线避开环境敏感点。

（3）委托利用或者处置的环境影响分析

建设单位目前暂未委托利用或者处置单位，项目位于定州市清风店镇清风店东街，项目周边有1家危险废物处置单位，建设单位可与其签订危险废物处置协议。具体情况见表6.5-4。

表6.5-4    项目周边有资质危险废物处置单位分布情况一览表

| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 经营地址 | 经营类别 | 经营规模（t/a） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冀危许201701号 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 河北省保定市曲阳县灵山镇野北村 | HW02 医药废物，HW03 废药物、药品，HW05 木材防腐剂废物（除 201-003-05 外），HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07 热处理含氰废物（除 336-005-07外），HW08 废矿物油与含矿物油废物，HW09 油水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12 染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物，HW16 感光材料废物，HW17 表面处理废物，HW18 焚烧处置残渣，HW33 无机氰化物废物，HW34 废酸，HW35 废碱，HW37 有机磷化合物废物，HW38 有机氰化物废物（除 261-064-38、 261-065-38 外），HW39 含酚废物，HW40 含醚废物，HW49 其他废物(除 309-001-49、900-044-49、900-045-49 外，900-042-49 和 900-047-49 中具有反应性的废物除外)，HW50 废催化剂(261-151-50、261-152-50、 261-153-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、 900-048-50) | 30000 | 收集、贮存、利用 |

综上所述，项目危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程可能会对的环境造成影响，经采取相应措施后，项目危险废物不会对外环境和环境保护目标影响造成明显影响。

### 6.5.5危险固体废物贮存及管理要求

#### 6.5.5.1危险废物贮存要求

防止危险固体废物在贮存过程中对周围环境产生影响，环评提出如下要求：

（1）本项目危险废物必须贮存在专用容器内、分类存放，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

（2）危险废物容器在综合生产车间内危废间内临时贮存，危废间进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-7cm/s，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

（3）由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

#### 6.5.5.2危险废物外运管理要求

按照国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地生态环境局，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境局。每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交本地生态环境局。

危废外运时，公司应当向本地环保局提交下列材料：

（1）拟转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况；

（2）运输单位具有运输危险货物资格的证明材料；

（3）接受单位具有利用和处置危险废物资格及同意接受的证明材料。

综上所述，项目固废均得到合理处置，不会对环境造成较大影响。

## 6.6 土壤环境影响分析

本项目运营期排放污染物不含重金属，不会导致周边土壤酸化、碱化及盐化。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程土壤影响评价工作等级为三级，评价工作可采用定性描述或类比分析法进行预测，故本项目土壤环境影响评价采用定性描述。

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为运行期废水和固体废物的处理处置过程未采取相关保护措施或保护措施不健全，导致部分污染物随着进入土壤，主要影响集中在运营期。

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，主要污染因子COD、SS等，生活废水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准后用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目运营后废水得到妥善处理，厂区一体化污水处理设备为地埋式，设备表面采取防渗处理，厂区地面已全部进行水泥硬化，且本项目已设计消防废水池（事故水池），无废水直接排入土壤。

本项目运营期固体废物中废碱液、碱洗塔废渣、废活性炭属于危险废物，其它为一般废弃物及生活垃圾。项目在利用现有工程库房2设1座危废间，每次更换后的废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置。本项目危险废物贮存在专用容器内、分类存放，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危废间进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-7cm/s，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

综上，本项目运营期在采取本环评提出的措施后，对土壤环境影响可接受。

## 6.7 生态环境影响分析

扩建项目位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，项目周围自然生态系统极少，生态系统抗逆性和稳定性较差，植物种类较少，且无珍惜保护物种。评价范围内无各级野生保护动物、无野生动物栖息地和野生动物自然保护区。扩建项目利用现有已建成车间进行生产，不新增占地，不会改变区域土地利用类型，不破坏植被。因此，对生态环境影响较小。

# 7环境风险评价

## 7.1 评价依据

### 7.1.1 风险调查

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险物质：项目涉及到的危险性物质主要有硫磺、环烷油、石蜡油等，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性。

### 7.1.2风险潜势初判

项目危险物质数量与临界量比值Q值的确定。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018） 附录C对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表7.1-1    项目危险物质储存情况一览表

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | 单元内最大存在量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺储存间 | 硫磺 | 0.28 |
| 2 | 石蜡油、环烷油仓库 | 石蜡油 | 0.18 |
| 3 |  | 环烷油 | 0.6 |

表7.1-2    项目危险物质数量与临界量比值（Q）确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫磺 | 63705-05-5 | 0.28 | 10 | 0.028 | Q＜1 |
| 2 | 石蜡油 | -- | 0.18 | 2500 | 0.000072 |  |
| 3 | 环烷油 | -- | 0.6 | 2500 | 0.00024 |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.0283 |  |

由上表可知，本项目Q值划分为Q＜1。因此，确定项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 7.1.2评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的危险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作级别划分见表7.1-3。

表7.1-3    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风 险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

经判定，该项目风险潜势为Ⅰ。因此，本项目风险评价等级为简单分析。

## 7.2 环境敏感目标概况

本项目评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区、饮用水源保护区等敏感区， 根据本项目性质及周围环境特征，确定项目周围500m范围内居民作为大气环境保护对象，区域地下水为地下水保护对象，主要环境风险保护对象及其保护目标见表7.2-1，项目风险环境保护目标图见附图2。

表7.2-1   环境保护对象及环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 名称 | 坐标/° |  | 功能 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离 (m) | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 清风店镇 | 115.061574 | 38.607917 | 居住区 | 二类区 | W | 343 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
| 地下水 | 清风店镇 | 115.061574 | 38.607917 | 居民生活用水 |  | W | 350 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 北支合村 | 115.083075 | 38.607230 |  |  | E | 590 |  |
|  | 南支合村 | 115.084469 | 38.599499 |  |  | SE | 980 |  |

## 7.3 环境风险识别

项目涉及到的危险性物质主要有硫磺、环烷油、石蜡油等，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性。根据工艺流程和生产特点，项目生产设施及生产过程主要危险部位为硫磺储存间和石蜡油、环烷油仓库。

本项目毒害物质扩散途径主要有如下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

地表水环境扩散：扩建项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而通过雨水冲刷进入地表水体，对地表水环境造成影响。

地下水环境扩散：本项目环烷油、石蜡油泄漏或事故废水，通过仓库地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。

## 7.4 环境风险分析

### 7.4.1 大气环境风险分析

项目环烷油、石蜡油、硫磺燃烧或泄漏会对大气环境造成直接影响，事故会造成局部大气污染，但具有发生机率小、持续时间短的特性。风险源位于密闭车间内，且由于该区块所处地势平坦，一次性事故形成的局部大气污染在一定的气象条件下会逐步自然净化，对周围大气环境的影响很小，不会对附近居住区居民产生明显影响。

### 7.4.2 地表水环境风险分析

项目无生产废水，废水主要为生活废水。正常情况下，生活废水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不会对所在区域地表水产生污染影响。泄露的危险液态物料，可能会直接或间接排出厂区，对地表水环境产生影响。

本项目采取严格的事故废水防控体系，生产区按相关要求设置事故水池（兼消防废水池），设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入外环境，不会对地表水环境产生不利影响。

### 7.4.3 地下水环境风险分析

本项目已在厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

## 7.5 环境风险防范措施及应急要求

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

为了预防和减少事故风险，本次从工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。

### 7.5.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）项目选址

项目选址位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，调查评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等环境保护目标。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

本项目的总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB500016-2014）规定等级设计。

总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用厂房密闭化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中。便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。生产车间设两个以上安全出入口。

### 7.5.2 贮运安全防范措施

（1）每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

（2）危险性物质必须贮存在符合国家标准对安全、消防的要求的装置内，设置明显标志，由专人管理，危险性物质入库必须进行核查登记，库存应该定期检查。

（3）硫磺、环烷油、石蜡油属于易燃物质，需要避光封闭小心保存，并保持库房内通风畅通。

（4）危险性物质由具有危险品运输资质的专用车辆负责运输进厂，该企业不自己运输。储运系统设置明显的警告标志，消防器材齐全。

### 7.5.3 工艺技术设计安全防范措施

（1）工程范围内的建（构）筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行。

（2）设立紧急关断系统。在管线进出装置等处设置紧急切断阀，对一些明显故障实施紧急切断。

（3）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

（4）加强火源管理。在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服。禁止明火，运营中动火要严格执行有关安全管理制度。

### 7.5.4 消防、防雷与防静电

（1）厂区应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。

配置应急工具和消防设施，包括一定数量手提式二氧化碳和干粉灭火器、消防沙、灭火毯等，定期组织演练，并会正确使用。

（2）管理防范措施

在管理方面要有一系列安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。

制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

### 7.5.5 应急预案

应急预案是在贯彻“预防为主”的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预案。它需要建设单位和社会救援相结合。它主要包括项目应急预案和社会救援应急预案。

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关法律、法规和规章要求，建立健全突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。

## 7.6 风险评价结论

（1）项目涉及危险物质包括硫磺、环烷油、石蜡油，各危险单元中，存在危险因素主要为设备设计、制造、安装缺陷、腐蚀、材料老化、违章操作，引起危险物质事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。

本项目危险物质数量与临界量比重Q＜1，该项目环境风险潜势为I，则项目大气、地表水及地下水评价工作等级均划分为简单分析，大气环境风险评价范围为自项目边界外延500m的矩形区域，地下水环境风险评价范围同地下水评价范围。

（2）风险源位于密闭仓库内，且由于该区块所处地势平坦，一次性事故形成的局部大气污染在一定的气象条件下会逐步自然净化，对周围大气环境的影响很小，不会对附近居住区居民产生明显影响。

（3）本项目采取严格的事故废水防控体系，生产区按相关要求设置事故水池（兼消防废水池），设置的事故废水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，防止废水事故废水直接排放，落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时，不会造成携带污染物的废水进入外环境，不会对地表水环境产生不利影响。

（4）项目已在厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，地下水不利影响在可接受水平。

（5）在落实有效的环境风险措施后，项目环境风险可降至可防控水平。

（6）建议。

项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施。

建设项目环境风险简单分析内容表7.6-1。

表7.6-1    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 定州市东奥体育用品有限公司扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 河北省 | 定州市 | 清风店镇 | 清风店东街 |
| 地理坐标 | 经度 | 115°04'19.15" | 纬度 | 38°36'30.37" |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及到的危险性物质主要有硫磺、环烷油、石蜡油等，主要存储在硫磺储存间和石蜡油、环烷油仓库。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等) | 大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 地表水环境扩散：扩建项目易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏的液态烃未能得到有效收集而通过雨水冲刷进入地表水体，对地表水环境造成影响。 地下水环境扩散：本项目环烷油、石蜡油泄漏或事故废水，通过仓库地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 生产区设置事故废水收集管道，在厂区内设置1座50m3的消防废水池（兼事故水池），采取防渗措施。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 定州市东奥体育用品有限公司拟投资45万元建设定州市东奥体育用品有限公司扩建项目，利用现有厂房，新增年产600吨生胶片，产生的生胶片用于包胶哑铃的生产；新增哑铃杆生产规模50t/a；新增包胶哑铃生产规模900t/a。同时对现有项目废气处理系统进行改造。项目位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内。 项目涉及到的危险物质主要为硫磺、环烷油、石蜡油等，硫磺、环烷油、石蜡油的最大存在量均小于临界量，根据项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算可知，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，该项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级划分为简单分析。评价区域内无风景名胜区、国家终点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。 综上所述，在落实本评价所列出的各项安全防范措施和应急预案的前提下，本项目环境风险可将至可防控水平。 |  |  |  |  |

# 8污染防治措施可行性分析

## 8.1废气防治措施可行性

### 8.1.1废气产生情况及拟采取的环保措施

扩建项目废气包括有组织废气和无组织废气，其中有组织废气主要为配料废气、炼胶废气（密炼废气、开炼废气）、冷却废气、硫化废气；无组织废气主要为焊接烟尘和车间未经收集的少量有组织排放废气。

（1）有组织废气

项目有组织废气主要包括配料粉尘，主要成分为颗粒物，配料间废气经负压收后通过布袋除尘器处理，由15m排气筒（P2）排放。炼胶废气、冷却废气、包胶哑铃硫化废气，主要成分为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和臭气浓度，由各工序集气罩或密闭密闭负压收集后，同现有工程包胶哑铃硫化废气经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒（P1）排放。

扩建项目布袋除尘器风机风量为2000m3/h；根据现有工程验收检测报告，现有工程包胶哑铃硫化废气处理设施风机风量为8000 m3/h；根据扩建项目炼胶废气（密炼废气、开炼废气）、冷却废气、硫化废气集气罩设置情况，风机风量为20000 m3/h。因此，项目废气处理设施升级改造完成后，风机总风量为28000m3/h。

15m高排气筒P2

布袋除尘器

配料间负压收集

配料粉尘

集气罩

炼胶废气

负压收集

冷却废气

碱洗塔+UV光氧催化装置处理+活性炭吸附装置

15m高排气筒P1

集气罩

包胶哑铃硫化废气

现有工程包胶哑铃硫化废气

集气罩

图8.1-1    废气收集及处理示意图

（2）无组织废气

①非甲烷总烃无组织排放

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关要求，本环评对项目非甲烷总烃无组织排放提出以下控制措施：

橡胶密炼、开炼过程中，物料卸料（出、放）过程应密闭，卸料废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统；

橡胶混炼、冷却过程中，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至废气收集处理系统；

建立台账，记录含非甲烷总烃原辅材料、产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及非甲烷总烃含量等信息。台账保存期限不少于3年。

密炼机、开炼机、平板硫化机在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残余物料退净，并用密闭容器盛装，退料系统废气应排至废气收集处理系统；清扫及吹扫过程排气应排至废气收集处理系统；

工艺过程中产生的含非甲烷总烃废料，应按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送；盛装过非甲烷总烃物料的废包装容器应加盖密闭。

通过采取以上措施，项目厂界非甲烷总烃满足河北地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13-2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中排放限值要求。

②其他无组织排放废气

项目焊接过程产生的焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放；项目炼胶、硫化过程中未被集气罩收集的废气除非甲烷总烃外主要为颗粒物、H2S和臭气浓度，以无组织形式逸散。扩建项目通过采取车间密闭、规范操作、加强管理等措施，可大大减少废气的无组织排放。厂界颗粒物无组织排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值要求；H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准。

### 8.1.2防治措施技术可行性分析

#### 8.1.2.1配料间含尘废气

目前颗粒物治理通常采用的除尘系统有布袋除尘器、电除尘器、湿式除尘器和旋风除尘器等。其中湿式除尘器主要用于炉窑除尘；电除尘器一般适用于炉窑头尾且不适宜直接净化高浓度含尘废气。布袋除尘器、旋风除尘器和滤筒式除尘器，其性能对比表见表8.1-1。

表8.1-1    除尘设备性能对比表

| 除尘类型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 袋式除尘 | ①除尘效率高：99-99.99%； ②对干性及高比电阻颗粒物除尘效率比电除尘高； ③可制造出处理各种废气量及耐高温、防燃爆的除尘器； ④废气含尘浓度变化大时对除尘效率及阻力影响不大； ⑤运行稳定可靠，操作、维护简单； ⑥所收干尘便于处理和回收利用； ⑦清灰连续； ⑧附属设备少，投资省。 | ①一般耐温<250℃，采用特殊滤料处理高温及易燃爆废气造价高； ②不适于净化含粘结和吸湿性强含尘废气。 |
| 滤筒式除尘 | ①除尘效率高；99-99.99%； ②处理烟气量大，适应粒径范围较宽； ③可净化较高温度的废气； ④结构简单，压力损失及能耗较小； ⑤可远距离自动化控制。 | ①所收干尘不易回收； ②投资较高； ③对制造和安装质量要求很高； ④技术性较高。 |
| 旋风除尘 | ①结构简单、造价便宜、体积小、操作维修方便，可用各种材料制造； ②压力损失中等，动力消耗小，对大颗粒粉尘除尘效率高；10微米以上的粉尘颗粒分离效率可达95%以上； ③适用于粉尘负荷变化大，高温、高压的含尘气体。 | ①对于小颗粒除尘效率低； ②投资较高。 |

经综合对比，并结合同类企业环保措施，项目采用布袋除尘器除尘，配料粉尘经布袋除尘器处理后，再进行下一步处理。

布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中颗粒物粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡颗粒物。当滤袋上的颗粒物沉积到一定程度时外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的颗粒物落入集灰斗。正常工作时，含尘气体从除尘器的底部进入，且均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的颗粒物首先沉降下来，含尘气体流经滤袋时，颗粒物被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面的颗粒物，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制自动连续进行。它的特点是采用分室轮流进行清灰，即当某一室进行喷吹清灰时过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生颗粒物二次飞扬，同时运行平稳，除尘效率高。除尘灰主要成分为辅料，集中收集后，危废间暂存，交由有资质的单位处理。布袋除尘治理技术已在大多数企业得到了应用，技术成熟可靠。

考虑到本项目配料间废气中颗粒物产生浓度较低，因此，颗粒物的除尘效率为90%，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求，污染防治措施可行。

#### 8.1.2.2 橡胶炼化、冷却及包胶哑铃硫化废气

项目橡胶炼胶工序、胶片冷却工序和包胶哑铃硫化工序会产生有机废气和恶臭气体，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度。

（1）废气治理政策分析

废气治理措施政策要求见表8.1-2。

表8.1-2  废气治理措施政策分析一览表

| 序号 | 政策要求 | 政策名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①对于含低浓度VOCs的废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放；②恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化 | 《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》 | 项目采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置 |
| 2 | 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 《关于印发＜“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案＞的通知》 | 本项目为扩建项目，不属于新建，项目使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，并加强集气收集，采用碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理废气 |
| 3 | 根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择催化燃烧、蓄热燃烧、吸附、生物法、冷凝收集净化、电子焚烧、臭氧氧化除臭、等离子处理、光催化等针对性强、治理效果明显的处理技术对含VOCs废气进行处理处置 | 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》 | 项目采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置 |
| 4 | 化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代；科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行；车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；安装在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 | 本项目使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，使用石蜡油、环烷油等绿色油品；项目非甲烷总烃全部收集后排放，冷却间密闭密闭负压收集，其他采用局部集气罩收集，VOCs初始排放速率小于2千克/小时且集气罩控制风速大于0.3米/秒；企业已安装VOCs在线监测设备，并已于当地环保部门联网。 |

（2）废气处理工艺比较

目前有机废气常用的处理方法有：冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等；近年来由国外也发展出一些新的工艺技术：生物法、低温等离子法等，以下对各工艺作简要对比介绍。

①冷凝回收法

本法是把废气直接导入冷凝器冷凝，冷凝液经分离可回收有价值的有机物。采用冷凝法要求废气中有机物浓度高,一般有机物浓度要达到几万甚至几十万ppm，对于低浓度有机废气此法不适用。

②吸收法

吸收法可分为化学吸收和物理吸收，大部分有机废气不宜采用化学吸收。物理吸收要求吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力，低挥发性，吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。本法适合于中高浓度的废气，但要选择一种廉价高效的低挥发性吸收液也比较困难，同时二次污染问题较难解决，净化效果不理想。

③直接燃烧法

本法亦称为热氧化法、热力燃烧法，是利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700~800℃)，驻留一定的时间(0.3~0.5s)，使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。

本法的特点：工艺简单、适用高浓度废气治理；对于自身不能燃烧的中低浓度尾气，通常需助燃剂或加热，能耗大（运行成本比催化燃烧法高10倍以上）；运行技术要求高，不易控制与掌握。此法在国内基本上未获推广，仅有少数厂家引进国外治理设备应用于较高浓度和温度的制罐印铁业废气治理中，但终因能耗大及运行不稳定，难以正常运转。

④催化燃烧法

本法是把废气加热到200~300℃经过催化床催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水，达到净化目的。本法的特点：起燃温度低，节约能源；净化率高，无二次污染；工艺简单，操作方便，安全性好；装置体积小，占地面积少；设备的维修与折旧费较低。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理，国内外已有广泛使用的经验，效果良好。该法是治理有机废气的有效方法之一，但对于低浓度、大风量的有机废气治理存在设备投资大、运行成本较高的缺点。

⑤光氧催化法

利用UV紫外线光束装置产生紫外线253.7nm波段，裂解物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质分子键裂解、氧化成为低分子无害物质，如H2O和CO2等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）+O2→O3（臭氧），众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。光氧催化能迅速将废气化学分子裂解、断链、氧化，改变物质结构，将高分子污染物裂解、氧化成为低分子无害物质，是专门针对各种医药、化工、轮胎、橡胶等废气的处理及废水、污泥、垃圾以及渗滤液等工业恶臭处理设备。

⑥吸附法

A.直接活性炭吸附法

有机废气通过活性炭的吸附，具有净化效率高，设备简单、投资小。该法不能对吸附饱和的活性炭进行再生，要求经常更换活性炭以保证净化效果，导致装卸、运输等过程中造成二次污染，并且经常更换的活性炭需要量很大，材料损耗大，运行费用高。

B.吸附--回收法

该法利用过热蒸汽反吹吸附饱和的吸附剂进行脱附再生，蒸汽与脱附出来的有机气体经冷凝、分离，可回收有机液体。该法净化效率较高，但要求提供必要的蒸汽量。另外有机溶剂与水的分离不很彻底，得到的“混合苯”液体品质不高，组份较为复杂，这些有机液体无法直接用到生产中，要再采用蒸馏、精馏、萃取、分离等多道程序，而且蒸汽冷凝效果和设备运转安全问题也亟待解决。该法在工艺技术上仍有待提高。

⑦新型吸附--催化燃烧法

应用新型活性炭（多为蜂窝炭或纤维炭）吸附浓缩低浓度的有机废气，吸附接近饱和后引入热空气加热活性炭，使有机废气脱附出来进入催化燃烧床进行无焰燃烧净化处理，热气体在系统中循环使用或增设二级换热器进行热能回收。该法将低浓度的有机废气通过活性炭将其浓缩成高浓度的有机废气再通过催化燃烧彻底净化。该法吸取了吸附法和催化燃烧法的优点，克服了各自单独使用的缺点，解决了治理低浓度、大风量有机废气存在的难题，是目前国内治理有机废气的成熟、实用的方法。

⑧生物法

该法是基于成熟的生物处理污水技术上发展起来，具有能耗低、运行费用少的特点，在国外有一定规模的应用。其缺点在于污染物在传质和消解过程中需要有足够的停留时间，从而增大了设备的占地，同时由于微生物具有一定的耐冲击负荷限值，增加了整个处理系统在停启时的控制。该法目前在国内污水站废气治理中有少量应用，对工业废气治理的应用很少。

⑨低温等离子法

低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态，当外加电压达到气体的放电电压时，气体被击穿，产生包换电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。该法适用于喷漆、印刷等行业产生的苯、甲苯、二甲苯、烃类和醚类等有机废气。

各有机废气处理工艺对比如下：

表8.1-3    废气处理工艺对比一览表

| 工艺 项目 | 吸附-蒸汽 回收法 | 活性炭 吸附法 | 催化 燃烧 | 吸附-催化燃烧 | 直接 燃烧 | 光氧催化 | 生物法 | 低温 等离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化 原理 | 吸附再 生利用 | 吸附 | 催化氧 化反应 | 吸附催化 氧化反应 | 高温 燃烧 | 催化氧化反应 | 微生物 生命活动 | 低温等离子降解 |
| 工作 温度 | 吸附常温 脱附>120℃ 回收<20℃ | 常温 | <300℃ | 吸附常温催化氧化<300℃ | >800℃ | <100℃ | 25-35℃ | <40℃ |
| 适用 废气 | 中高浓度 中小风量 | 低中浓度 中小风量 | 高浓度 大风量 | 低浓度 大风量 | 高浓度 小风量 | 低浓度 大风量 | 低浓度 小风量 | 低浓度 大风量 |
| 运行 成本 | 较高 | 高 | 中 | 中 | 很高 | 中 | 低 | 高 |
| 设备 投资 | 较高 | 低 | 高 | 中 | 高 | 低 | 低 | 高 |
| 应用 情况 | 成熟工艺 应用多 | 旧工艺 现在应用少 | 成熟工艺 应用较多 | 成熟工艺 应用多 | 国外较多、国内极少 | 成熟工艺 应用较多 | 国外较多、 国内较少 | 国外较多、 国内较少 |
| 存在 问题 | 成份复杂时回收物难处置、二次污染 | 不能再生、活性炭耗量极大、存在二次污染 | 能耗较大、要求污染源稳定 | 设备体 积较大 | 能耗很大、存在二次污染 | 设备体积小，能耗大 | 占地较大、 技术不成熟 | 易产生火花、存在安全隐患 |

经综合对比，并结合同类企业环保措施及厂区实际情况，针对本项目废气特点，项目采用UV光氧催化装置+活性炭吸附装置对橡胶炼化、冷却及包胶哑铃硫化废气进行净化处理。

（3）碱洗塔

废气中含H2S酸性气体及颗粒物，本项目采用碱洗塔对废气进行预处理，碱液为低浓度氢氧化纳溶液，以泵输送，采用逆流式洗涤气体，经过分配板，将气体平均分布于球状环保球，每只呈点接触，摆列后呈ZW路线行走，避免有偏流现象，在配合圆伞不阻塞喷嘴，呈360°喷洒，使气体和液体充分混合效率达90%以上，通过中和反应最大程度提高废气处理效率。碱液喷淋塔选用PP材质，其工作方式为气液接触式。塔内填料（环保球）作为气液两相接触的基本构件。喷淋塔包括塔体、填料、填料支撑架、喷淋装置、除水器、水泵、pH自动加药仪、电控箱及自动补水装置。废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收净化，之后气体再经除雾器由风机排出。

根据《炼胶车间废气处理技术探讨》（王际松，高景岗  北京万向新元科技股份有限公司，北京  100142）中提供数据，碱洗塔（碱喷淋）对炼胶废气中H2S的处理效率可达到98%以上，考虑到后续UV光氧催化装置和活性炭吸附装置对H2S也具有异性的处理效率，故碱洗塔对H2S处理效率可达到80%；同时，废气通过碱洗塔的过程中，废气中的部分颗粒物也会被碱液吸收，对颗粒物处理效率可达到60%。综上，该处理设施可行。

（4）UV光氧催化装置+活性炭吸附装置

①UV光氧催化装置

光催化氧化法是一种新型的废气净化方法，该方法主要通过UV紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于TiO2催化剂表面的污染物气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。具体反应过程如下：

Hv+TiO2→h++e-

OH-+h+→OH

Ti4++e-→Ti3+

O2+Ti3+→O2-+Ti4+

O2→2O

O+Ti3+→O-+Ti4+

在紫外光的作用下，TiO2能够将醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物及其它挥发性类有机物、无机物等恶臭物质氧化，其光利用率高，反应速度快。在光催化氧化净化塔中，废气主要进行光解与催化氧化。光解主要是通过高能UV紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为：

O2+UV→O+O-  O2+O(游离态)→O3

臭氧的强氧化性作用能够促进有机挥发性废气的分解。在UV高效设备内安装着紫外线放电管，紫外线放电管产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。

在光催化氧化装置中添加纳米级别活性材料，将活性材料给予紫外线照射，活性材料能够吸收大量的光能，于表面发生激励进而生成h+(空穴)与e-(电子)，而空穴与电子所具有的氧化还原能力，可与氧、水发生反应，迅速生成具有极强氧化能力的·OH(氢氧根自由基)与·O2-(超级阴阳离子)。·OH氧化点位很高，可以氧化有机挥发性废气中的电子，促进无光吸收能力物质的氧化分解。在紫外光的能量以及纳米活性催化氧化作用下，废气在2～3秒内即能够被充分分解。光催化氧化法不但能够去除活性炭难以吸附的恶臭气体，将其转变为无毒无害的有机小分子物质，而且不需要更换吸附剂。

光催化氧化技术对挥发性有机废气污染物具有较高的去除效率，具有如下优点：①净化的彻底性：光触媒属于分解污染物，对污染物为不可逆的彻底分解；②净化的广泛性：几乎对所有的有机污染物均能起到强效分解作用；③净化的安全性：最终产物为二氧化碳和水，对人体无害，不会产生二次污染。

根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》(编制说明)，光催化氧化技术主要利用光催化剂(二氧化钛)的光催化性，氧化吸附在催化剂表面的挥发性有机物，利用特定波长的光(通常为紫外光)照射光催化剂，激发出“电子-空穴”对，与水、氧化发生反应，产生具有极强氧化能力的自由基活性物质，将吸附在催化剂表面上的有机物氧化为低分子的无毒无害物质。

经类比《衡水晶浩橡胶制品有限公司密炼及微波硫化技术改造项目竣工环境保护验收报告》中对该项目有组织废气监测数据，UV光氧催化装置对挥发性有机污染物及恶臭物质处理效率在50%以上。

②活性碳吸附装置

活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，常用来吸附空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再经活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。本项目利用活性炭微孔结构对溶剂分子或分子团的吸附作用而去除有机废气和臭气浓度，当废气通过吸附介质时，其中的有机废气和臭气浓度即被“吸附阻留”下来，使有机废气和臭气浓度得到净化处理，有机废气和臭气浓度的处理效率可达到90%以上。

活性炭使用量与被吸附物质的量约为1:0.3，本项目被吸附的废气的总量（非甲烷总烃、硫化氢和臭气浓度）约为0.033t/a，由此推算，废活性炭的产生量为0.11t/a。项目活性炭吸附装置塔底为法兰连接，塔顶设有进料口（平时处于封闭状态，亦可作为观察窗使用），便于吸附剂活性炭的更换。

类比衡水今朝橡胶有限公司验收监测报告，橡胶密炼、开炼和硫化废气经活性炭吸附装置进行吸附净化处理后，非甲烷总烃的处理效率达95%。

综上，现有、扩建工程有机废气非甲烷总烃采取光氧催化净化器+活性炭吸附装置联合处理，有机废气中非甲烷总烃的处理效率可达到90%，本项目废气处理设施可行。

采取上述措施后，有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准。

（4）经济合理性分析

本项目橡胶炼化、冷却及包胶哑铃硫化废气采用1套“碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+三级活性炭吸附装置（新增）+15m高排气筒（P1，利旧）”处理；无组织采用“加强有组织收集，厂房密闭”处理。

项目大气治理措施总投资约5万元，占到本项目总投资的11.11%，比例较小，属于可接受水平。因此，本项目大气防治措施从经济上可行。

（5）长期稳定运行可靠性分析

项目环保设备安排专人管理，定期检修维护，规范职工操作。此外，本项目三级活性炭吸附装置操作简单方便，抗氧化性强。因此，废气处理设备长期稳定运行可行。

综上所述，本项目有机废气及恶臭气体防治措施从技术可行性、经济可行性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。

## 8.2废水污染防治措施及其可行性论证

项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水按用水量80%计，则产生量为0.56m3/d，先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

扩建项目采取地埋式一体化污水处理设备对员工盥洗废水进行处理。地埋式一体化污水处理设备，可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。适用范围广，处理效果好。适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂，屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。

设备特点：

可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。 噪音低，无异味，使用寿命长。

工作原理：

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。

本项目采用的标准型一体化污水处理设备的处理水量为1.0～80.0(m3/h)，扩建项目建成后，全厂生活污水产生量为1.2 m3/d，每天工作8h，合0.15 m3/h，故满足该设备处理水量要求。生活污水经一体化污水处理设备处理后出水水质为pH 7.0~8.5、溶解性总固体 800mg/L、BOD5  10mg/L、SS 20mg/L、氨氮 6mg/L，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准要求。

综上所述，项目废水污染防治措施可行。

## 8.3噪声污染防治措施及其可行性论证

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低25~30dB(A)，具有投资少、管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。

减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的，一般可降低5~10dB(A)。

项目运营期的噪声污染源主要为密炼机、开炼机、挤出机、切片机、硫化机、泵类、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

（1）降低噪声源：项目主要产噪设备均选用低噪声设备，所有高噪声动力设备采购时都将噪声级作为技术指标之一，对各类产噪设备设减振基座。

（2）控制传播途径：项目产生噪声较大的设备如引风机等设备布置于厂房内等措施。

（3）厂区合理布置：在厂区总体布置中统筹规划、合理布置、注重防噪声间距。产噪设备位于综合生产车间，应远离办公生活区，降低生产噪声对周围环境的影响。

（4）运营期维护：建立完善的监管、维修制度，设专人对设备及管道进行监管，及时维修、更换坏损部件，防止机械噪声及空气动力学噪声的升高。

经采取上述措施后，由厂界噪声预测结果可知，噪声源对厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对区域声环境质量影响较小，噪声污染防治措施可行。

## 8.4固体废物污染防治措施及其可行性论证

### 8.4.1固体废物产生情况及处置方案

项目固体废物包括废包装材料、除尘灰、焊渣、切割下脚料、废碱液、废活性炭及生活垃圾。

（1）一般工业固废

项目废包装材料主要为塑料编织袋等，收集后外售综合利用；切割下脚料，主要为橡胶，收集后回用到橡胶炼化过程；布袋除尘器除尘灰主要为粉料，收集后回用到橡胶炼化过程；焊烟净化器除尘灰及焊渣分类收集后外售综合利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一接收处置。

（3）危险废物

扩建项目危险废弃物主要为废活性炭、碱洗塔废渣及废碱液。

项目活性炭吸附装置每半年更换一次活性炭，更换下来的废活性炭为产生量约0.11t/a，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。

碱洗塔内碱液循环利用，定期补充烧碱调节pH，当喷淋塔内碱液流动性较差后，需向外排放废碱液，约每半年排放1次，项目设有1套碱液喷淋塔，废碱液产生量为10t/a，碱洗塔废渣产生量为0.8t/a，属于危险废物，废物类别为HW35，废物代码为900-399-35。

项目设置1座危废间，每次更换后的废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集后暂存于危废间，交由有资质单位进行处置。

各种固体废物的产生和处置情况详见表8.4-1。

表8.4-1    固体废物来源、分类及处置措施一览表

| 分类 | 污染物 | 产生量(t/a) | 类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废包装材料 | 0.5 | -- | 定期外售综合利用 |
|  | 焊渣 | 0.013 | -- | 分类收集后外售综合利用 |
|  | 焊烟净化器除尘灰 | 0.0006 | -- |  |
|  | 切割下脚料 | 1.5 | -- | 收集后会用到橡胶炼化过程 |
|  | 布袋除尘器除尘灰 | 0.74 | -- |  |
| 危险固废 | 废活性炭 | 0.11 | HW49 900-041-49 | 分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置 |
|  | 废碱液 | 10 | HW35 900-399-35 |  |
|  | 碱洗塔废渣 | 0.8 | HW35 900-399-35 |  |
| 其他固废 | 生活垃圾 | 2.1 | -- | 交由当地环卫部门统一处置 |

为防止危险废物贮存、利用或处置过程中对环境产生污染影响，本次评价拟采取的污染防治措施如下：

①贮存场所（设施）污染防治措施

A.按照危险废物贮存污染控制标准要求，废碱液、废活性炭分类收集后，装于专用密闭容器内，在危废间内暂存，交由有资质单位处置。危废间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。

B.危废间周围应设置围墙或其它防护栅栏。

C.危险废物容器在厂内危废间内临时贮存，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。防渗要求：危废间基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数渗透系数≤10-7cm/s，或者2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

D.对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处理，并将危险废物装入完好容器内。

项目危险废物贮存场所（设施）基本情况，见表8.4-2。

表8.4-2  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废间 | 废碱液 | HW35 | 900-399-35 | 现有工程库房2改造 | 20m2 | 桶装 | 6t | 半年 |
| 2 |  | 碱洗塔废渣 | HW35 | 900-399-35 |  |  |  |  | 30d |
| 3 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |  | 半年 |

②运输过程的污染防治措施

A.按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的要求，危险废物收集、贮存、运输时应按毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

B.危险废物内部转运作业应满足如下要求：危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

C.按照国家环境保护总局令1999年第5号《危险废物转移联单管理办法》的规定。在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，申请领取联单。在转移前三日内报告当地生态环境局，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境局。每转移一次同类危险废物，填写一份联单。每次有多类危险废物时，分别填写联单，并加盖公章。交付运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交本地生态环境局。

综上所述，项目设置固体废物分类暂存场所，通过采取防淋、防腐、防渗等措施，有效避免二次污染。以上处置措施，满足环保要求，项目实施后全厂固体废物通过综合利用及处置实现零排放，污染防治措施可行。

### 8.4.2 固体废物污染防治措施可行性分析

项目危险废物主要为废活性炭、废碱液、碱洗塔废渣，分类收集后装于专用密闭容器内，在危废间暂存，定期送有资质单位处理。

废包装材料收集后定期外售综合利用；切割下脚料、布袋除尘器除尘灰收集后回用到向橡胶炼化过程；焊烟净化器除尘灰及焊渣分类收集后外售综合利用。

生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一接收处置。

项目采取以上措施后，固体废物全部合理处置，不外排，项目采取的固废污染防治措施在技术上可行。

（2）经济可行性分析

项目现有1座危废间，并按要求进行防腐防渗。

危险废物年产量为10.91t/a，对区域危险废物处理费用调查，危险废物处理成本为2000元/t，则项目危险物年处理费用为21820元/a，属于可接受水平。

因此，本项目固废污染防治措施在经济上可行。

（3）长期稳定运行可靠性分析

项目危险废物由专人进行管理，危废间定期检修维护，专用容器根据实际使用情况进行更换，危险废物存储及转运均按照相关要求进行管理，在全面落实以上要求条件下，项目固废污染防治措施具备长期稳定运行可靠性，措施可行。

综上，项目固废污染防治措施从技术可行性、经济可行性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。

## 8.5 土壤环境保护措施及可行性论证

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为运行期废水和固体废物的处理处置过程未采取相关保护措施或保护措施不健全，导致部分污染物随着进入土壤，主要影响集中在运营期。

本项目一体化污水处理设备采用地埋式，并做防渗处理，厂区地面已全部进行水泥硬化，且本项目已设计消防废水池（事故水池），无废水直接排入土壤。

项目在利用现有工程库房2设1座危废间，每次更换后的废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集后，暂存于危废间，交由有资质单位处置。项目危废间进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。

综上，项目土壤污染防治措施从技术可行性、经济可行性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。

# 9环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 9.1环境影响分析

项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表9.1-1。

表9.1-1    项目实施后环境质量现状对比情况一览表

| 环境要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 项目Pmax=4.98% | 否 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 厂区按功能分区进行分区防渗 | 否 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 厂界贡献值与现状值叠加后满足质量标准 | 否 |

由上表可知，项目对周边环境质量影响可接受。

## 9.2社会效益分析

（1）增加财政收入年税费总额为6万元，对地方经济发展有一定的贡献。

（2）项目可以为社会提供14个劳动就业机会，从而提高了区域社会就业率，对发展当地经济、保持社会稳定具有重要意义。

## 9.3环境损益分析

### 9.3.1环境污染损失分析

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家及地方排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响可接受。这里通过收取环保税来估算经济损失，计算标准参照《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1）中的环保税征收标准及计算方法。

项目固废处置符合国家有关规定，不收取环保税，而且不涉及噪声污染及征收环保税，因此只进行废气环保税的计算。

表9.3-1    项目环保税计算

| 污染 类型 | 污染因子 | 污染当量值 (千克) | 每当量收 费标准(元) | 扩建项目污染排放量(千克/年) | 污染排放当量 | 扩建项目环保税 (元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.18 | 6 | 80 | 37 | 222 |
|  | VOCs | 0.95 | 12 | 72 | 76 | 912 |
|  | 硫化氢 | 0.29 | 6 | 2 | 7 | 42 |
| 废水 | COD | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1276 |

因此，项目实施后，缴纳环保税约1360元。

综上，项目运行后，污染物对周围环境中生产和生活资料的损失费用B=1276元/年。

项目采取了一定的环保措施，对环境的污染较小，同时也注意了职工的劳动安全、工业卫生，故此处不考虑环境污染对职工和周围人群健康的影响，即C=0。

综上所述，项目的年环境污染损失(WS)为1276元。

### 9.3.2环保投入分析

项目环保设施投资估算见表9.3-2。

表9.3-2    环保设施及投资估算

| 类别 | 污染工序 |  | 环保措施 |  | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 配料室 |  | 密闭负压收集+布袋除尘器（新增）+15m高排气筒（P1，新增） |  | 5 |
|  | 炼胶工序 | 密炼机 | 集气罩 | 碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+ 活性炭吸附装置+ 15m高排气筒（P1，利旧） |  |
|  |  | 开炼机 | 集气罩 |  |  |
|  | 冷却间 |  | 密闭负压收集 |  |  |
|  | 硫化工序 |  | 集气罩 |  |  |
|  | 焊接工序 |  | 焊烟净化器（新增）+车间内无组织排放 |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘 |  | 0.7 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 选用低噪声隔声、基础减振、厂房隔声及风机与管道采用软连接等降噪措施 |  | 1.5 |
| 固废 | 废包装材料 |  | 定期外售综合利用 |  | -- |
|  | 切割下脚料 |  | 收集后回用到橡胶炼化过程 |  | -- |
|  | 布袋除尘器除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | 利用现有库房2进行改造，储存危险废弃物 |  | 0.3 |
|  | 废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣 |  | 废碱液、废活性炭每半年排放一次，碱洗塔废渣每30d清掏一次，分类收集后暂存于危废间，交由有资质单位处置 |  | 0.5 |
|  | 焊渣 |  | 分类收集后外售综合利用 |  | -- |
|  | 焊烟净化器除尘灰 |  |  |  | -- |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后，交由当地环卫部门统一处置 |  | 0.1 |
| 防渗 | 厂区按功能分区进行分区防渗 |  |  |  | 0.3 |
| 风险 | 详见表7.6-1 |  |  |  | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.8 |

（1）环保投资占总投资的比例（HJ）

式中：HT--环保投资，万元；

JT--总投资，万元。

本项目总投资为45万元，环保投资为8.8万元，故HJ为19.56%。

（2）投产后环保费用占工业总产值的比例（HZ）

项目投产后的环保费用采用下面公式来估算：

式中：CH—“三废”处理成本费，包括“三废”处理的材料费、运行费，万元/年；

J–“三废”处理车间经费，包括每年环保设备维修、管理、折旧费，技术措施及其他不可预见费，万元/年；

i--成本费用的项目数；

k--车间经费的项目数。

根据估算：

（1）项目每年用于“三废”治理的费用按环保投资费用的8%计，则总的CH为0.7万元/年；

（2）车间经费中，环保设备维修、管理费用按0.5万元/年计；环保设备折旧年限为15年，固定资产形成率取80%，则折旧费用C=a×C0/n=0.8×8.8/15=0.45万元/年，技术措施及其他不可预见费用取0.5万元/年，故J=1.45万元/年。

投产后的年新增环保费用总计为HF=2.15万元。

### 9.3.3 环境经济损益分析

环境经济损益分析见表9.3-3。

表9.3-3   环境经济损益分析表                    （单位：万元/a）

| 环境污染损失 | 环保投入 | 环境收益 | 环境损益分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| -0.126 | -2.15 | -- | -2.276 |

注：“+”表示受益，“-”表示损失

由表9.3-3可知，项目环境损益估算为-2.276万元/a。

### 9.3.4环境成本和环境系数

（1）年环境代价

年环境代价Hd即为环境损益估算，项目为2.276万元/年。

（2）环境系数

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge，因涉及全厂的升级改造，GE应以全厂年均利润总额20万元计算，因此，项目的环境系数为0.11。

## 9.4小结

项目的实施对当地的经济发展也有一定的促进作用，建设施工给当地提供一定的就业岗位，安排当地富余劳动力就业，有利于社会的稳定和当地居民收入的提高。通过本项目实施，公司产品的品质得到保证，生产过程中采取相应的废气、废水及噪声治理措施后，大幅度降低项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境的不利影响，且新增环保投资占全厂年均利润总额比例较少，从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

# 10环境管理与监测计划

为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

## 10.1环境影响评价制度与排污许可制衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。项目建设应做好与排污许可制的衔接工作，符合相关规定：

①建设单位发生实际排污行为之前应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

②项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关主要内容应该纳入项目验收完成当年排污许可证执行年报。

③项目经批准后，性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。

④建设单位在报批项目时，应当登录建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

⑤改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请改扩建项目环境影响报告书（表）时，依法提交相关排污许可证执行报告。

## 10.2环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

### 10.2.1环境管理机构

建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响降低到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

定州市东奥体育用品有限公司设置专门的环境保护管理部门，该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构，公司组成以总经理为首的环境管理机构。

### 10.2.2环境管理机构的职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作：

（1）编制、提出工程建设期、运营期的短期环境保护计划及长远环境保护计划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门及定州市生态环境局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（4）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的环境保护“三同时”制度；

（5）监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标；

（6）参与环保设施竣工验收工作；

（7）负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

（8）领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

### 10.2.3 运营期环境管理内容

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

## 10.3污染物排放管理要求

### 10.3.1 污染物排放清单

（1）污染物排放清单

按照《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单，明确污染物排放的管理要求。

具体排放清单：主体工程和原辅材料见表10.3-1～10.3-2，污染物排放清单见表10.3-3～10.3-5。

表10.3-1  污染物排放清单-主体工程

| 位置 | 产品 | 产能 | 主要原辅材料 | 运行时间 | 能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶炼化车间 | 生胶片 | 600t/a | 塑炼胶片、石蜡油、氧化锌、环烷油、硬脂酸、促进剂、硫磺等 | 2400h | 水、电 |
| 包胶哑铃硫化车间 | 包胶哑铃 | 900t/a | 生胶片、铁芯 |  |  |
|  | 哑铃杆 | 50/a | 把套、圆钢 |  |  |

表10.3-2    污染物排放清单-原辅材料

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 贮存方式 | 年用量（t） | 最大存储量（t） | 运输方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑炼胶片 | 固态 | 袋装 | 165 | 3.5 | 汽车 | 库房 |
| 2 | 氧化锌 | 粉末状 | 袋装 | 4.2 | 0.3 | 汽车 | 小料储存区 |
| 3 | 硬脂酸 | 粉末状 | 袋装 | 2.2 | 0.2 | 汽车 |  |
| 4 | 重晶石粉 | 粉末状 | 袋装 | 400 | 0.5 | 汽车 |  |
| 5 | 促进剂TT | 粉末状 | 袋装 | 0.6 | 0.06 | 汽车 |  |
| 6 | 促进剂DM | 粉末状 | 袋装 | 3.5 | 0.35 | 汽车 |  |
| 7 | 石蜡油 | 液态 | 容器储存 | 1.8 | 0.18 | 汽车 | 石蜡油、环烷油仓库 |
| 8 | 环烷油 | 液态 | 容器储存 | 18 | 0.6 | 汽车 |  |
| 9 | 硫磺 | 固态 | 袋装 | 4.2 | 0.28 | 汽车 | 硫磺储存间 |
| 10 | 橡胶密炼专用袋 | 固态 | -- | 0.65 | 0.01 | 汽车 | 库房 |
| 11 | 铁芯 | 固态 | -- | 600 | 20 | 汽车 | 库房 |
| 12 | 钻孔片 | 固态 | 袋装 | 0.41 | 0.1 | 汽车 | 库房 |
| 13 | 圆钢 | 固态 | -- | 50t | 2 | 汽车 | 库房 |
| 14 | 把套 | 固态 | -- | 50000个 | 2000个 | 汽车 | 库房 |
| 15 | 焊丝 | 固态 | 袋装 | 0.1 | 0.1 | 汽车 | 库房 |

表10.3-3    项目废气污染物排放清单

| 车间 |  | 编号 | 污染源名称 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 处理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 收集方式 | 废气治理工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 排放速率 （kg/h） |  | 排放量 （t/a） |  |
| 扩建工程 | 橡胶炼化车间 | G1 | 配料废气 | 颗粒物 | 物料衡算 | 0.128 | 0.16 | 密闭负压收集 | 布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 | 90 | 2000 | 0.016 |  | 0.013 | 800 |
|  |  | G2 G3 | 炼胶废气 | 颗粒物 | 物料衡算 | 0.12 | 0.05 | 集气罩 | 碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭处理装置（新增）+ 15m排气筒（P1，利旧）排放 | 60 | 28000 | 颗粒物 | 0.02 | 0.048 | 2400 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 物料衡算 | 0.06 | 0.025 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1500（无量纲） |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | G4 | 冷却废气 | 非甲烷总烃 | 物料衡算 | 0.012 | 0.005 | 集气罩 |  | 90 |  | 非甲烷总烃 | 0.027 | 0.065 | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 500（无量纲） |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 硫化车间 | G5 | 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 0.288 | 0.12 | 集气罩 |  | 90 |  | H2S | 0.0015 | 0.004 |  |
|  |  |  |  | H2S | 物料衡算 | 0.009 | 0.0037 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1000（无量纲） |  |  | 70 |  | 臭气浓度 | 1200（无量纲） | -- | 2400 |
| 现有工程 | 硫化车间 | -- | 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 0.288 | 0.12 | 集气罩 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- |  | H2S | 物料衡算 | 0.009 | 0.0037 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- |  | 臭气浓度 | 物料衡算 | -- | 1000（无量纲） |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 橡胶炼化车间 |  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  | -- | -- | 0.008 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 类比法 | -- | -- | 本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关规定提出的控制措施 |  | -- | -- | 0.01 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  |  | -- | 10（无量纲） |  | -- | 2400 |
| 硫化车间 |  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 物料衡算 | -- | -- | 移动焊烟净化器处理，无组织排放 |  | -- | -- | 0.00098 |  | -- | 150 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 类比法 | -- | -- | 本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关规定提出的控制措施 |  | -- | -- | 0.005 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | H2S | 类比法 | -- | -- | 车间密闭、加强通风、加强管理等措施 |  | -- | -- | 0.0001 |  | -- | 2400 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 类比法 | -- | -- |  |  |  | -- | 5（无量纲） |  | -- | -- |

表10.3-4 项目固废污染物排放清单

| 工序/生产线 | 设备/工序 | 固体废物名称 | 固废属性 | 废物代码 | 产生量 |  |  |  |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危废收集及包装形式 | 处置量（t/a） |  |
| 橡胶炼化车间 | 配料工序 | 废包装材料 | 一般固废 | -- | 类比法 | 0.5 | 固态 | 塑料编织袋 | 塑料编织袋 | -- | 0.5 | 定期外售综合利用 |
|  |  | 布袋除尘器除尘灰 | 一般固废 | -- | 物料衡算法 | 0.74 | 固态 | 颗粒物 | -- | -- | 0.74 | 回用到橡胶炼化过程 |
| 包胶哑铃硫化车间 | 包胶哑铃生产工序 | 切割下脚料 | 一般固废 | -- | 类比法 | 1.5 | 固态 | 橡胶 | 橡胶 | -- | 1.5 |  |
|  | 焊接工序 | 焊渣 | 一般固废 | -- | 物料衡算法 | 0.013 | 固态 | 焊丝 | -- | -- | 0.013 | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 焊烟净化器除尘灰 | 一般固废 | -- | 物料衡算法 | 0.0006 | 固态 | 颗粒物 | -- | -- | 0.0006 | 收集后外售综合利用 |
| 废气处理装置 |  | 废碱液 | HW35 | 900-399-35 | 类比法 | 10 | 液态 | 碱液 | 碱液 | 专用容器收集 | 10 | 分类收集后，暂存于危废间，交有资质单位进行处置 |
|  |  | 碱洗塔废渣 | HW35 | 900-399-35 | 类比法 | 0.8 | 固态 | 废渣 | 废渣 | 专用容器收集 | 0.8 |  |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 物料衡算法 | 0.11 | 固态 | 活性炭 | 活性炭 | 专用容器收集 | 0.11 |  |
| -- |  | 生活垃圾 | -- | -- | 物料衡算法 | 2.1 | 固态 | -- | -- | -- | 2.1 | 交由当地环卫部门统一处理 |

### 10.3.2 环保信息公示

（1）公开内容

①基础信息

项目名称：定州市东奥体育用品有限公司扩建项目

企业名称：定州市东奥体育用品有限公司

负责人：杨林钊

生产地址：定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内

联系方式：13400386021

主要产品及规模：项目建成后，年产1800吨包胶哑铃、50吨哑铃杆、600套健身器材。

②排污信息

定州市东奥体育用品有限公司扩建项目排放的污染物种类、排放量见表3.9-1至3.9-4，污染物排放标准见表2.5-5至2.5-6。

③环境监测计划

定州市东奥体育用品有限公司扩建项目制定了环境监测计划，见表10.4-1。

（2）公开方式及时间要求

公开方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

## 10.4环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

### 10.4.1环境监测机构职责

（1）依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准、《排污单位自行监测技术指南 总则》自行监测管理要求及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案。

（2）根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点和周围环境敏感点的监测任务，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。

（3）对本厂的环保处理设施的运行指标进行监测，保证环保设施的正常运转。整理、分析监测技术资料，填报各类环保监测报表，建立环保监测档案。

（4）通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。

（5）对各类突发性或不规律排污进行监测和分析，监督排污口达标情况。掌握污染物排放规律和发展趋势，掌握污染动态，严防污染事故发生。

### 10.4.2环境监测计划

环境监测是指在项目运行期对主要污染源和周围环境敏感点环境质量进行有计划监测。污染源监测的任务是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）的规定，企业可依托自有人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表10.4-1。

表10.4-1    环境监测工作计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 配料间排气筒（P2） | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 排气筒（P1） | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、H2S、臭气浓度 | 1次/年 |
| 废水 | 出水口 | pH、色/度、嗅、浊度、BOD5、溶解性总固体、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氧、总大肠菌群 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 |
| 地下水 | 项目区西40m（背景值监测井）、 项目场地（危废间下游）和项目区东30m（污染扩散监测井） | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、石油类 | 污染源监控井每季度一次，背景监控井每年一次 |

## 10.5排污口规范化

### 10.5.1排污口规范化

按照有关要求，本项目应对废气、废水排污口进行规范化建设，具体如下：

（1）废气排放口规范化建设

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

②采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；

③监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处；

④在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90~120mm之间，监测孔管长不大于50mm。监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开；

⑥废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

（2）废水排放口规范化建设

①项目污水出水口应按要求设置采样点，采样位置要设在厂界内，采样点已经确定后，不得随意更改。

②污水流量手工监测点位，其所在排水管道或渠道监测断面应为规则形状，可以是矩形、圆形或梯形，应方便采样和流量测定；

③项目污水总排放口应放置环境保护图形标志牌，标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向、污染因子等。

（3）固体废物

固体废物堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。

项目危废间具体管理要求如下：

①危废间必须要密闭建设，地面及四周裙脚均应进行防渗处理。

②危废间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

③危废间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）。

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

⑤建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危废间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

### 10.5.2 环境保护图形标志

根据《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995），各排污口（源）环境保护图形标志见图10.5-1。

| 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- |
| 污水排放口 | 污水排放口 |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 |
| 一般固体废物 | 一般固体废物 |

图10.5-1    环境保护图形标志图

各排污口（源）环境保护图形标志的形状及颜色见表10.5-1。

表10.5-1    标志形状及颜色说明

| / | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表10.5-2   危废间及危废储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外（粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长42cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 |
| 粘贴于危险废物储存容器 |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |

## 10.6环保“三同时”验收

定州市东奥体育用品有限公司现有工程于2018年6月取得定州市环境保护局关于本项目的审批意见（定环表【2018】25号），同意项目建设。2018年10月项目通过专家组验收，形成《定州市东奥体育用品有限公司年产900吨包胶哑铃、600套健身器材项目竣工环境保护验收调查意见》，并完成了相关备案。现有工程按原环评和验收执行，改扩建项目环保设施“三同时”验收一览表见表10.6-1。

表10.6-1    项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理设施 |  |  | 验收指标 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 橡胶炼化车间 | 配料间 | 颗粒物 | 配料室 | 密闭负压收集 | 布袋除尘器（新增）+15m排气筒（P2，新增） | 颗粒物排放浓度≤12mg/m3 |  | 颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 |
|  |  | 炼胶工序 | 颗粒物 | 密炼机 | 集气罩 | 碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭吸附装置（新增）+ 15m排气筒（P1，利旧） | 非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3， 硫化氢排放速率≤0.33kg/h， 臭气浓度≤2000（无量纲） |  | 非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值；硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 开炼机 | 集气罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却工序 | 非甲烷总烃 | 冷却间 | 密闭负压收集 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包胶哑铃硫化车间 | 硫化工序 | 非甲烷总烃 | 平板硫化机 | 集气罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接工序 | 颗粒物 | 电焊机 | 移动式焊烟净化器处理后，无组织排放。 |  | 厂界浓度≤1.0mg/m3 |  | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 |
|  | 橡胶炼化车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭，规范操作，加强生产管理 |  |  |  | 厂界浓度≤1.0mg/m3 |  | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表6排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中有关规定提出的控制措施 |  |  |  | 厂界浓度≤2.0mg/m3 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 厂区内监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值 |
|  |  | H2S | 车间密闭，规范操作，加强生产管理 |  |  |  | 厂界浓度≤0.06mg/m3 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准值 |
|  |  | 臭气浓度 | 车间密闭，规范操作，加强生产管理 |  |  |  | 20（无量纲） |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘 |  |  |  | pH 7.0~8.5；溶解性总固体≤1500mg/L；BOD5≤15mg/L；浊度/NTU≤ 10 mg/L；阴离子表面活性剂 1.0mg/L；溶解氧≥ 1.0mg/L；总余氯接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2；总大肠菌群≤3个/L。 |  | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准后，全部回用厂区泼洒抑尘，不外排。 |
| 噪声 | 密炼机、开炼机、穿杆机、裁料机、平板硫化机、风机等 |  | 选用低噪声设备、基础减振、设备安装于厂房内，厂房隔声，加强日常维护，风机加装消声器等 |  |  |  | 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：项目废包装材料主要为塑料编织袋等，收集后外售综合利用；切割下脚料，主要为橡胶，收集后回用到橡胶炼化过程；布袋除尘器除尘灰主要为粉料，收集后回用到橡胶炼化过程；焊烟净化器除尘灰及焊渣，分类收集后外售综合利用。 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一接收处置。 危险废物：废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集，暂存于危废间，交有资质单位进行处置。 |  |  |  |  |  |  |  | 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定 |
|  | 20m2危废间1间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防腐防渗 | ①环烷油、石蜡油仓库、消防废水池（事故水池）、危废间属于重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行； ②旱厕、硫磺储存间属于一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m；K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行； ②生产车间、库房、办公区等区域属于简单防渗区，采取一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |  | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）及《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) |
| 地下水环境监测 | 厂区及下游共布设地下水水质监测井3眼，地下水环境监测点见表6.3-9，见图6.3-11；地下水监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、石油类、硫化物；监测频率：污染源监控井每季度一次，背景监控井每年一次。 |  |  |  |  |  |  |  | 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） |
| 排污口规范化 | ①废气排放口规范化建设 a.排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台； b.采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置； c.监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处； d.在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm~120mm之间，监测孔管长不大于50mm。监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开； e.废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 ②固体废物 固体废物堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏。 a.危废间必须要密闭建设，地面及四周裙脚均应进行防渗处理； b.危废间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； c.危废间需按照“双人双锁”制度管理；不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； d.建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名； e.危废间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理台账 | ①建立废气处理设施运行情况等环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应当按照电子化储存和资质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年； ②台账应真实记录基本信息、生产设施及其运行情况、污染防治设施及其运行情况、监测记录信息、其他环境管理信息等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | ①对现有工程有机废气处理设施进行升级改造，完成后使现有工程包胶哑铃硫化废气和扩建项目橡胶炼化废气（密炼、开炼）、冷却废气、包胶哑铃硫化废气一同经碱洗塔（新增）+UV光氧催化装置（利旧）+活性炭吸附装置（新增）+ 15m排气筒（P1，利旧）排放。 ②生产车间生产设施和环保设施分表计电。 |  |  |  |  |  |  | 按要求落实 |  |

# 11结论与建议

## 11.1结论

### 11.1.1项目概况

（1）工程概况

项目名称：定州市东奥体育用品有限公司扩建项目。

建设单位：定州市东奥体育用品有限公司。

建设性质：扩建。

建设地点：定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内。

项目投资：本项目总投资为45万元，环保投资8.8元，占总投资的19.56%。

建设内容：项目利用现有厂房，配置密炼机、开炼机、平板硫化机、穿杆机等主要生产设备和配套设施。

（2）建设地点

项目选址位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为东经115°04'19.15"、北纬38°36'30.37"。

本项目将现有健身器材生产车间从中间隔断，利用车间北侧部分改造成橡胶炼化车间生产生胶片；新增平板硫化机、穿杆机布置在现有包胶哑铃生产车间内。项目东侧、西侧和北侧均为农田，南侧隔水泥路为废弃厂房。距厂区最近的敏感点为西侧343m处的清风店镇。项目地理位置图见附图1，周边关系及保护目标图见附图2。

（3）产业政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类；且项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制和淘汰。项目建设符合国家和地方产业政策。

（4）项目衔接

①给水

项目用水主要为设备冷却用水、碱洗塔补水及生活用水，总用水量为18.7m3/d，其中循环用水17.85m3/d，新鲜水用量为0.85m3/d。新鲜水依托厂区现有供水设施提供，可满足项目用水需求。

冷却水主要为密炼机、开炼机间接冷却，总用水量为8m3/d，其中新鲜水量为0.1m3/d，循环水量7.9m3/d。

本项目碱洗塔总用水量约为10m3/d，其中补水量为0.05 m3/d，循环水量为9.95 m3/d。

项目新增劳动定员14人，参照《河北省地方标准 用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），员工生活用水按日均用水50L/人，新增员工生活用水量为0.7m3/d。

②排水

项目无生产废水，废水主要为生活污水。员工盥洗废水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（2）供电

项目用电由依托厂区现有供电设施，年新增用电量为60万kWh，可以满足项目生产、生活用电需求。

（3）供热

项目生产用热采用电加热，生产车间及办公楼冬季采用电取暖。

### 11.1.2环境质量现状

（1）环境质量现状监测

①环境空气质量现状

根据定州市2017年连续一年的监测数据进行判定。项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。根据其他污染物补充监测，硫化氢1小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值，非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

②地下水环境质量现状

由监测数据可知，区域地下水所有监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）水质标准要求，地下水环境质量较好。

③声环境质量现状

监测结果表明，厂区厂界昼间噪声为54.1～58.8dB(A)，夜间噪声为44.7～47.5dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，声环境质量较好。

④土壤环境质量现状

根据监测数据，各监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1第二类用地筛选值标准限值要求。

（2）环境保护目标

本项目环境保护目标为评价范围内居住区大气环境，厂界声环境、地下水环境及石津干渠地表水环境。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源、重点文物等保护单位等。

### 11.1.3污染物排放情况及环境保护措施

（1）废气

①有组织废气

炼胶废气、冷却废气、包胶哑铃硫化硫化废气分别经各自集气罩/密闭负压收集后，同现有工程包胶哑铃硫化废气一并经碱洗塔+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒（P1）排放，处理后废气中H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求。非甲烷总烃的排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求。

项目配料间配料废气密闭负压收集后经布袋除尘器处理后，由15m排气筒（P2）排放，颗粒物的排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求。

②无组织废气

本项目非甲烷总烃无组织排放在落实本环评根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对项目非甲烷总烃无组织排放提出以下控制措施后，项目厂界非甲烷总烃满足河北地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13-2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中排放限值要求。

项目焊接过程产生的焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后，车间无组织排放；项目炼胶、硫化过程中未被集气罩收集的废气除非甲烷总烃外主要为颗粒物、H2S和臭气浓度，以无组织形式逸散。扩建项目通过采取车间密闭、规范操作、加强管理等措施，可大大减少废气的无组织排放。厂界颗粒物无组织排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6排放限值要求；H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准。

综上所述，本项目的大气环境保护措施从技术和经济上都是可行的。

（2）废水

项目产生废水主要为生活污水。

生活污水主要为员工盥洗废水，污染物浓度较低，主要为COD、SS、氨氮等。扩建项目员工盥洗废水同现有工程员工盥洗废水一同先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中道路清扫用水水质标准后，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

综上所述，项目运营后废水得到妥善处理，无废水直接排入地表水环境，项目建设不会对当地地表水环境产生明显影响。

项目在采取完善的防渗措施后，对区域地下水影响不明显。

（3）噪声

项目运营期的噪声污染源主要为密炼机、开炼机、平板硫化机、穿杆机、裁料机、电焊机、打包机、冲床、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。项目采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，采取以上措施后，经距离衰减、围墙隔挡，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，措施可行。

（4）固体废物

项目固体废物包括废包装材料、除尘灰、焊渣、切割下脚料、废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣及生活垃圾。

项目废包装材料主要为塑料编织袋等，收集后外售综合利用；包胶哑铃生产过程产生的下脚料，主要为生胶片，收集后会用到橡胶炼化过程；布袋除尘器除尘灰收集后会用到橡胶炼化过程；焊烟净化器除尘灰及焊渣，分类收集后外售综合利用。

项目设1座20m2危废间，废碱液、废活性炭、碱洗塔废渣分类收集后暂存于危废间，交由有资质单位处置。

生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置。

项目产生的固废均可得到有效处置，措施可行。

### 11.1.4环境影响评价结论

（1）大气环境影响

由预测可知，项目采取防治措施后各废气污染因子最大落地浓度均小于10%，各污染因子厂界贡献浓度均满足相关排放标准要求，对周围大气环境影响可接受。

（2）地表水环境影响评价结论

项目生产废水主要为橡胶炼化设备冷却用水，循环使用不外排；生活污水先经化粪池预处理，再经一体化污水处理设备处理后用于厂区泼洒抑尘，不外排。因此，对地表水环境影响可接受。

（3）地下水影响分析

本项目污水产生量较小，在做好厂区防腐防渗措施的基础上，污染物不会对该区域地下水产生明显影响。

（4）声环境影响分析

工程投产后，噪声源对各厂界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，贡献值叠加现状监测之后，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

（5）固体废物影响分析

项目产生的固废全部处理或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。

（6）土壤环境影响分析

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为废水和固体废物的处理处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不健全，会有部分污染物随着进入土壤。主要影响集中在运营期。在采取本环评提出的措施后，对土壤环境影响可接受。

### 11.1.5公众意见采纳情况

根据建设单位完成的公众参与调查表明，调查期间未收到具体的公众反馈意见和建议。

### 11.1.6环境管理与监测计划

建设单位设置集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构专门的环境保护管理部门。

项目制定了污染源监测计划，监测工作由当地环境监测站承担，负责对企业废气、噪声等污染源及环境质量进行必要的监测。

### 11.1.7总量控制

现有工程批复的总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

扩建项目总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：0.101t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

扩建项目完成后全厂总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：0.101t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标，本项目污染物总量指标和区域削减方案由建设单位按照要求另行办理相关手续。

### 11.1.8工程建设可行性结论

本项目位于定州市清风店镇清风店东街定州市东奥体育用品有限公司现有厂区内，公司不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划等相关规划要求；建设内容符合当前国家相关产业政策要求，清洁生产总体达到国内先进水平；项目建设符合生态红线管理要求（项目不位于河北省生态红线范围内），满足“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，废水达标后排入用于厂区泼洒抑尘，不外排；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可接收水平。根据项目反馈的公众参与调查结果，项目未收到公众反馈意见。环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标，本项目污染物总量指标和区域削减方案由建设单位按照管理要求另行办理相关手续。综上，在落实总量指标和落实区域削减方案的前提下，从环保角度分析工程建设可行。

## 11.2建议

为最大限度减轻拟建项目外排污染物对周围环境的影响，确保拟建项目各类污染物达标排放及环保设备设施的稳定运行，本评价提出如下建议：

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）搞好厂区防渗处理和硬化，减少污染物下渗对地下水环境的影响。